Министерство общего и профессионального образования

Ростовской области

ГБПОУ РО «АЗОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ РО «АГТК»)

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПМ.02/СЭЗ

| Специальность | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Образовательный цикл | П.00 Профессиональный цикл |
| Наименование дисциплины (модуля) | ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов |

Содержание

1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке	4

1.1.1.Вид профессиональной деятельности	4

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции	4

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»	9

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю	13

2 Оценка освоения междисциплинарного курса	15

2.1 Формы и методы оценивания	15

2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК	15

3 Оценка по производственной практике	16

3.1 Формы и методы оценивания	16

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике	16

3.2.1 Производственная практика	17

3.3 Форма аттестационного листа по практике ……………………………..18

4 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)	21

4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного)	21

4.2 Форма оценочной ведомости	21

4.3 Защита портфолио	30

Приложение А Задания для оценки освоения МДК 02.01 (раздел 1)	31

Приложение Б Задания для оценки освоения МДК 02.02 (раздел 1)	74

Приложение В Задания для оценки освоения МДК 02.02 (раздел 2)	92

1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля,

подлежащие проверке

    - Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности:  Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1 – Показатели оценки сформированности ПК

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Организация подготовительных работ на строительной площадке. Выполнение подготовительных работ на строительной площадке в соответствии с СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства/ Минстрой России. – М. : ГП ЦПП, 1996. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстрой СССР. – М. : Стройиздат,1987. | Текущий контроль: Выполнение практических работ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 Наблюдение преподавателя за работой обучающихся Устный опрос Письменный опрос |
| ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов. | Организация строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов Выполнение строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов в соответствии с СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства/ Минстрой России. – М. : ГП ЦПП, 1996. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстрой СССР. – М. : Стройиздат,1987. СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП, 2003 | Текущий контроль: Выполнение практических работ № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Наблюдение преподавателя за работой обучающихся Устный опрос Письменный опрос |
| ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. | Проведение оперативного учета объемов выполняемых работ. Проведение оперативного учета расхода материальных ресурсов. в соответствии с ФЕР - 2001. Федеральные единичные расценки на строительные работы / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП, 2001. ГСН 81- 05-01- 2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП,2002. – 17 с. ГСН 81- 05- 02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно– монтажных работ в зимнее время. ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП, 2001. | Текущий контроль: Выполнение практических работ № 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 Наблюдение преподавателя за работой обучающихся Устный опрос Письменный опрос |
| ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. | Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ в соответствии с ВСН 42-85(р). Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий / Госстрой России . – М. : ГУП ЦПП , 2001. - СП 13- 102- 2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений | Текущий контроль: Выполнение практических работ № 10, 11, 13, 19, 20 Наблюдение преподавателя за работой обучающихся Устный опрос Письменный опрос |

Таблица 2 – Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата | Формы контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и проявлять к ней устойчивый интерес | Анализ ситуации на рынке труда. Быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям работы. Участие в профессиональных олимпиадах. Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по производственной практике. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Определение цели и порядка работы. Обобщение результата. Использование в работе полученные ранее знания и умения. Рациональное распределение времени при выполнении работ. |  |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности. Способность принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. Ответственность за свой труд. |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Обработка и структурирование информации. Нахождение и использование источников информации. |  |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно- коммуникативных технологий. Работа с различными прикладными программами. |  |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Терпимость к другим мнениям и позициям. Оказание помощи участникам команды. Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях. Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности. |  |
| ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Организация работы группы. Рациональное распределение трудовых ресурсов и времени работы группы. Контроль процесса работы Оценка эффективности и качества выполнения. |  |
| ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач. Использование в работе полученных ранее знаний и умений. Рациональное распределение времени при выполнении работы. |  |
| ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Изучение изменений законодательства и нормативных документов. Нахождение и использование источников информации. |  |
| ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Подготовка к исполнению воинской обязанности инженерных войск с применением инженерной техники. Использование знаний и умений для фортификационного оборудования позиций, рубежей, районов, пунктов управления. Использование знаний и умений для подготовки и содержания путей движения войск, подвоза и эвакуации. |  |

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт»,

«уметь» и «знать»

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 4 – Перечень дидактических единиц в МДК

| Результаты обучения | Код и наименование элементов умения | Код и наименование элементов знания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПО1 Организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; ПО2 Организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; ПО3 Определение и учет выполняемых объемов работ и списание материальных ресурсов; ПО4 Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ; | У1 Читать генеральный план; У2 Читать геологическую карту и разрезы; У3 Читать разбивочные чертежи; У4 Осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период У5 Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ У6 Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; У7 Вести исполнительную документацию на объекте У8 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; У9 Осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; У10 Обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; У11 Разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; У12 Использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства; У13 Проводить обмерные работы; У14 Определять объемы выполняемых работ; У15 Вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; У16 Обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных процессов; У17 Осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; У18 Ввести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией У19 Вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; У20 Оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий. | З1 Порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; З2 Основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; З3 Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение; З4 Основные принципы организации и подготовки территории; З5 Технические возможности и использование строительных машин и оборудования; З6 Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; З7 Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; З8 Основы электроснабжения строительной площадки; З9 Последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки строительной площадки; З10 Методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; З11 Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; З12 Технологию строительных процессов; З13 Основные конструктивные решения строительных объектов; З14 Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; З15 Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; З16 Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; З17 Основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы; З18 Рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; З19 Правила эксплуатации строительных машин и оборудования; З20 Современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; З22 Особенности работы конструкций; З23 Правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; З24 Правила исчисления объемов выполняемых работ; З25 Нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; З26 Правила составления смет и единичные нормативы; З27 Энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; З28 Допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой; З29 Нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; З30 Требования органов внешнего надзора; З31 Перечень актов на скрытые работы; З32 Перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; З33 Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве |

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному

модулю

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Таблица 5 – Запланированные формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 02.01 | Э |
| МДК.02.02 | Э |
| ПП.02 | ДЗ |
| ПМ | Экзамен (квалификационный) |

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

2.1 Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: оценка результатов деятельности студентов при выполнении тестовых заданий и домашних работ, практических работ, устных опросов.

Оценка освоения МДК предусматривает проведение экзамена по МДК.

2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК

Перечень заданий для оценки освоения МДК приведен в Приложении А,  Приложении Б и Приложении В.

3 ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

3.1 Формы и методы оценивания

Предметом оценки по производственной практике являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь».

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: оценка защиты отчета по практике.

Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного листа.

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения

программы профессионального модуля на практике

3.2.1 Производственная практика

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| Организационные работы, прохождение вводного и первичного инструктажей; ознакомление с производственной деятельностью предприятия, с технической документацией, объектом строительства; ознакомление с нормокомплектом профессии | ПК 2.1 | ОК 4 | ПО 4, У 7, У 18, У 19, У 20 |
| Участие в подборе растворных и отделочных смесей; в установке лесов и подмостей; подсчет объемов работ и потребности в материалах; в выборе подъемно-транспортных устройств и приспособлений, способов строповки грузов. Участие в выполнении технологических процессов при производстве строительно-монтажных работ; участие в выполнении ремонтных и работ по реконструкции технологических процессов; соблюдение техники безопасности при производстве строительных работ; осуществление геодезического обеспечения выполняемых технологических операций ; | ПК 2.2 | ОК 3 | У 14, У 15 |
| Проведение оперативного учета объемов выполняемых работ. Проведение оперативного учета расхода материальных ресурсов. в соответствии с ФЕР - 2001. | ПК 2.3 | ОК 1 | ПО 1, У 3, У 6, У 8, У 9, У 20 |
| Ведение геодезического контроля в ходе выполнения технологических операций, участие во входном и операционном контролях строительных процессов. Оформление отчета и сдача руководителю | ПК 2.4 | ОК 2, ОК 3 | ПО 2, У 2, У 12 |

3.3 Форма аттестационного листа по практике

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

производственной практики по профилю специальности

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

студента (тки) _____________________________________________________,

обучающегося (щейся) в гр. __СЭЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Место проведения практики

__________________________________________________________________

организация, наименование, юридический адрес

Время проведения практики     _______________ – ______________

Виды и объем работы, выполняемые  обучающимся во время практики:

| Профессиональные компетенции | Виды работы | Уровни освоения | Основные показатели оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организация и выполнение подготовительных работ на строительной площадке | -организационные работы, прохождение вводного и первичного инструктажей; - ознакомление с производственной деятельностью предприятия, с технической документацией, объектом строительства; - ознакомление с нормокомплектом профессии | 12345 | – чтение генерального плана; – чтение геологической карты и разреза; – чтение разбивочных чертежей; – осуществление геодезического обеспечения в подготовительный период; – осуществление подготовки строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ; – использование ресурсосберегающих технологий при организации строительного производства; – проведение обмерных работ; – ведение списания материалов в соответствии с нормами расхода; – обеспечение безопасного ведения работ при выполнении различных производственных процессов; – осуществление входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; |
| ПК 2.2 Организация и выполнение строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов | - участие в подборе растворных и отделочных смесей; в установке лесов и подмостей; подсчет объемов работ и потребности в материалах; в выборе подъемно-транспортных устройств и приспособлений, способов строповки грузов ; - участие в выполнении технологических процессов при производстве строительно-монтажных работ; участие в выполнении ремонтных и работ по реконструкции технологических процессов; соблюдение требований безопасности труда при производстве строительных работ; осуществление геодезического обеспечения выполняемых технологических операций ; | 12345 | – осуществление производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; – ведение исполнительной документации на объекте; – составление отчетно-технической документации на выполненные работы; – осуществление геодезического обеспечения выполняемых технологических операций; – обеспечение приемки и хранения материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; – разделение машин и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов | - проведение оперативного учета объемов выполняемых работ; - проведение оперативного учета расхода материальных ресурсов. в соответствии с ФЕР - 2001. | 12345 | – определение объемов выполняемых работ; – ведение операционного контроля технологической последовательности производства работ, с устранением нарушений технологии и обеспечение качества строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; |
| ПК 2.4 Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ | -ведение геодезического контроля в ходе выполнения технологических операций, участие во входном и операционном контролях строительных процессов; - оформление отчета и сдача руководителю. | 12345 | – оформление документов на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий; – ведение геодезического контроля в ходе выполнения технологических операций. |

Оценка качества выполнения работ представителем организации, в которой проходила практика, в соответствии с требованиями и технологией работы ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики ГБПОУ РО «АГТК» _______________О.С. Гарнец

Представитель организации _________________________      ______________

М.П.                              Ф.И.О.

4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного)

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, имитирующих работу на предприятии и защиты отчета по практике.

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

4.2 Форма оценочной ведомости

оценочная ведомость

по профессиональному модулю

| _____________________________________________________________________________ Ф.И.О. Обучающийся(аяся) на ____ курсе по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений_______________________________________________ Код и наименование специальности освоил(а) программу профессионального модуля ____________________ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов Наименование профессионального модуля в объеме __741__ часов с _____________ по ______________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы модуля | Количество часов | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| МДК.02.01 | 408 | экзамен |  |
| МДК.02.02 | 225 | экзамен |  |
| ПП.02 Производственная практика | 108 | дифференцированный зачет |  |
| Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю |  |  |  |
| Коды и наименование проверяемых компетенций |  | Оценка |  |
| ПК 2.1 |  |  |  |
| ПК 2.2 |  |  |  |
| ПК 2.3 |  |  |  |
| ПК 2.4 |  |  |  |
| ОК 2,3,4 |  |  |  |
| Вывод Вид профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов |  |  |  |
| Дата проведения экзамена квалификационного |  |  |  |
| Председатель аттестационной комиссии |  |  |  |
| Директор колледжа |  | Мацынин С.Н. | М.П. |

4.3 Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части)

Состав

1 Паспорт.

2 Задание для экзаменующегося.

3 Пакет экзаменатора.

3 а Условия.

3б Критерии оценки.

1 ПАСПОРТ

Назначение:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

2 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 2, ОК3, ОК 4.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Время выполнения задания – 30 минут.

Вариант № 1

- Перечислите и охарактеризуйте основные этапы и стадии проектирования.

- Классифицируйте экскаваторы.

- Объем СМР составил 3000 тыс. руб. за год. Определить сметную себестоимость и сметную прибыль.

Вариант № 2

- Назовите назначение индексов цен в строительстве.

- Классифицируйте башенные краны.

- Определить СП и Ссмр. Если известно, что накладные расходы на сантехработы составляют 13,3% от прямых затрат. Прямые затраты составляют – 10000 тыс. руб. за год. Сметная прибыль составляет 8 % от сметной себестоимости.

Вариант № 3

- Опишите структуру сметной стоимости строительства.

- Перечислите виды грузового транспорта и их состав.

- Определить общий объем строительно-монтажных работ, если себестоимость продукции составила 5000 тыс. руб. Сметная прибыль составляет 8 % от сметной себестоимости.

Вариант № 4.

- Проанализируйте структуру прямых затрат.

- Дайте определение передачи, опишите виды передач.

- Объем строительно-монтажных работ составил 25000 тыс. руб. Плановое задание по снижению себестоимости – 3%. Определить плановую себестоимость.

Вариант № 5.

- Проанализируйте порядок начисления накладных расходов.

- Классифицируйте строительные машины по роду используемой энергии, опишите преимущества.

- Сметная стоимость работ, выполненных строительным управлением собственными силами, в отчетном году составила 3500 тыс. руб. Задание по снижению себестоимости 4%. Фактическая себестоимость – 85% от объема выполненных работ. Сметная прибыль составляет 74,1 % от Ссмр. Определить плановые накопления, экономию от снижения плановой себестоимости и степень выполнения плана по снижению себестоимости.

Вариант № 6.

- Дайте определение себестоимости и охарактеризуйте ее состав и порядок определения.

- Классифицируйте строительные машины по роду выполняемых работ.

- Имеется следующая характеристика решения генерального плана ремонтно-механического завода с годовой программой выпуска продукции 7,5 млн. руб. Территория предприятия – 9,62 га; площадь занятая открытыми площадками полигонного типа – 10866 м² площадь главного производственного корпуса – 18144 м² административно-бытовой корпус –3708 м² складской корпус – 864 м² склад горючесмазочных материалов –108 м² площадь занятая дорогами и инженерными сетями- 46854 м². Определить коэффициент застройки и коэффициент использования территории завода.

Вариант № 7.

- Дайте определение прибыли и охарактеризуйте ее состав и порядок определения.

- Опишите основные структурные части строительных машин.

- Строительство крупного животноводческого комплекса со сметной стоимостью 3,5 млн. руб. должно быть осуществлено по первоначальному проекту за 2,5 года. После изменения проекта продолжительность строительства по новому проекту составила 3 года, сметная стоимость 3,3 млн. рублей. Определить потери для народного хозяйства в связи с увеличением продолжительности строительства при Е=0,19.

Вариант № 8.

- Назовите сметные нормы и расценки на строительные работы и конструкции.

- Дайте определение строительной машины.

- Представлены 3 варианта строительства промышленного предприятия. Коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений отрасли Е = 0,2. Определить по min приведенных затрат, какой из 3 вариантов будет наиболее экономичным. Исходные данные приведены в таблице 1.

- Таблица 1 – Исходные данные

Вариант № 9.

- Дайте определение прибыли и охарактеризуйте ее состав и порядок определения.

- Опишите основные структурные части строительных машин.

- Имеется следующая характеристика решения генерального плана ремонтно-механического завода с годовой программой выпуска продукции 7,5 млн. руб. Территория предприятия – 9,62 га; площадь занятая открытыми площадками полигонного типа – 10866 м² площадь главного производственного корпуса – 18144 м² административно-бытовой корпус –3708 м² складской корпус – 864 м² склад горючесмазочных материалов –108 м² площадь занятая дорогами и инженерными сетями- 46854 м². Определить коэффициент застройки и коэффициент использования территории завода.

Вариант № 10.

- Назовите сметные нормы и расценки на строительные работы и конструкции.

- Дайте определение строительной машины.

- Сметная стоимость работ, выполненных строительным управлением собственными силами, в отчетном году составила 3500 тыс. руб. Задание по снижению себестоимости 4%. Фактическая себестоимость – 85% от объема выполненных работ. Сметная прибыль составляет 74,1 % от Ссмр. Определить плановые накопления, экономию от снижения плановой себестоимости и степень выполнения плана по снижению себестоимости.

Вариант № 11.

- Проанализируйте порядок разработки, принятия и введения в действие сметных нормативов.

- Перечислите машины и оборудование для погружения свай.

- Объем строительно-монтажных работ составил 25000 тыс. руб. Плановое задание по снижению себестоимости – 3%. Определить плановую себестоимость.

Вариант № 12.

- Опишите порядок расчета сметной цены на материалы, изделия и конструкции.

- Классифицируйте экскаваторы.

- Определить общий объем строительно-монтажных работ, если себестоимость продукции составила 5000 тыс. руб. Сметная прибыль составляет 8 % от сметной себестоимости.

Вариант № 13

- Опишите порядок составления калькуляции сметной цены на строительные конструкции.

- Перечислите основные параметры кранов.

- Определить СП и Ссмр. Если известно, что накладные расходы на сантехработы составляют 13,3% от прямых затрат. Прямые затраты составляют – 10000 тыс. руб. за год. Сметная прибыль составляет 8 % от сметной себестоимости.

Вариант № 14

- Дайте определение единичным расценкам, опишите их состав и  назначение.

- Классифицируйте башенные краны.

- Объем СМР составил 3000 тыс. руб. за год. Определить сметную себестоимость и сметную прибыль.

Вариант № 15

- Дайте определение федеральным единичным расценкам, опишите их состав и  назначение.

- Перечислите виды грузового транспорта и их состав.

- Определить сметную стоимость и сметную себестоимость. Если прямые затраты на производство строительно-монтажных работ по строительному управлению составили 2500 тысяч рублей. Накладные расходы составляют 16,5% от прямых затрат. Сметная прибыль составляет 8 % от сметной себестоимости.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

3 a. Условия выполнения заданий

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося (по числу обучающихся).

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 30 минут.

Задание № 1 – 10 мин.

Задание № 2 – 10 мин.

Задание № 3 – 10 мин.

Всего на экзамен 30 мин.

Условия выполнения заданий

Задание 1, 3

Инструкция:

1 Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.

2 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование:

- ПК с выходом в интернет;

- справочная литература и методические рекомендации.

Литература для экзаменующихся

1 Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.

2 Попова Е.Н. Проектно-сметное дело : учеб. пособие

Дополнительная литература для экзаменатора

1 Александров В.Т. Ценообразование в строительстве: учебное пособие.

2 Нанасов П.С. Управление проектно-сметным процессом: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования

Задание 2

Инструкция:

1 Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.

2 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование:

- ПК с выходом в интернет;

- справочная литература и методические рекомендации.

3 б КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1 Выполнение задания:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания.

Экспертный лист

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Организация подготовительных работ на строительной площадке. Выполнение подготовительных работ на строительной площадке в соответствии с СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства/ Минстрой России. – М. : ГП ЦПП, 1996. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстрой СССР. – М. : Стройиздат,1987. |  |
| ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов. | Организация строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов Выполнение строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов в соответствии с СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства/ Минстрой России. – М. : ГП ЦПП, 1996. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстрой СССР. – М. : Стройиздат,1987. СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП, 2003 |  |
| ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. | Проведение оперативного учета объемов выполняемых работ. Проведение оперативного учета расхода материальных ресурсов. в соответствии с ФЕР - 2001. Федеральные единичные расценки на строительные работы / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП, 2001. ГСН 81- 05-01- 2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП,2002. – 17 с. ГСН 81- 05- 02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно– монтажных работ в зимнее время. ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП, 2001. |  |
| ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. | Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ в соответствии с ВСН 42-85(р). Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий / Госстрой России . – М. : ГУП ЦПП , 2001. - СП 13- 102- 2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений |  |

4.3 Защита портфолио

Не предусмотрена.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Задания для оценки освоения

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Раздел 1 Технология строительных процессов

## ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Порядок проведения тестирования:

- сообщение преподавателя о цели тестирования;

- ответы на вопросы студентов;

- общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов на занятии: что и как студенты должны делать, отвечая на вопросы;

- практическая часть выполнения тестирования;

- контроль успешности выполнения студентами тестовых заданий;

- подведение итогов, выводы, оценка работы.

Тестовое задание 1

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Кровельные работы

Выбрать один правильный ответ из 3 возможных вариантов.

1 вариант

| - Работы по устройству рулонных кровель называются | - Плотницкими - Кровельными - Гидроизоляционными |
| --- | --- |
| - Основание под рулонную кровлю | - Железобетонная плита - Деревянная обрешетка - Дощатый настил |
| - Основание под металлическую кровлю | - Железобетонная плита - Деревянная обрешетка - Дощатый настил |
| - Подготовительные кровельные работы | - Очистка основания - Наклейка рулонных материалов - Приготовление мастик |
| - Грунтовка под рулонную кровлю - это | - Клей + керосин - Эмульсия + бензин - Битум + бензол |
| - Очистку кровли ведут | - Металлическими щетками - Сжатым воздухом - Водой |
| - При уклоне ≥ 15% материал наклеивают | - Параллельно коньку и карнизу - Перпендикулярно коньку и карнизу - Под углом 45° |
| - «Праймер» - это | - Грунтовка - Подмазка - Торцовка |
| - Проверка качества наклеивания рулонного ковра проверяется | - Гамма-излучением - Недлинным отрывом - простукиванием |
| - Подготовленный кровельный лист с загнутыми краями называется | - Фалец - Кляммер - Картина |

2 вариант

| - Стоимость кровельных работ от общего объема общестроительных работ составляет | - 15 % - 10 % - 3 % |
| --- | --- |
| - Основание под мастичную кровлю | - Железобетонная плита - Деревянная обрешетка - Дощатый настил |
| - Основание под асбестоцементную кровлю | - Железобетонная плита - Деревянная обрешетка - Дощатый настил |
| - При уклоне ≤ 15% материал наклеивают | - Параллельно коньку и карнизу - Перпендикулярно коньку и карнизу - Под углом 45° |
| - Какие кровли экономичнее | - Рулонные - Металлические - Мастичные |
| - В асбестоцементных кровлях совмещение продольных листов применяется для | - Длинных по уклону скатов - Коротких по уклону скатов - Скатов длинных в поперечном направлении |
| - В зимних условиях рулонный материал необходимо | - Раскатать - Выдержать в помещении - промыть |
| - Металлические листы в кровельных работах соединяют между собой | - Фальцами - Кляммерами - Картинами |
| - Места примыкания кровельного ковра к стене закрывают | - Защитным слоем - Металлическим фартуком - Праймером |
| - Недостаток кровель из плит повышенной заводской готовности | - Высокая трудоемкость - Низкая прочность - Высокая стоимость |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания - аудитория техникума.

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин.

## Описание системы оценивания

От   90 % -  «5» (отлично);

От   79 % - «4» (хорошо);

От   65 % - «3» (удовлетворительно).

Тестовое задание 2

Тепло- и гидроизоляционные работы

1 вариант

| - Недостаток засыпной теплоизоляции | - Большая трудоемкость - Высокая стоимость - Механически не прочна |
| --- | --- |
| - Литая теплоизоляция –торкретирование - это | - В опалубку укладывают пенобетон - Бетон укладывают под давлением сжатого воздуха - Из изоляционных плит |
| - При окрасочной гидроизоляции после очистки конструкции | - Увлажняют - Обдувают воздухом - Надсекают |
| - Оклеечную вертикальную гидроизоляцию ведут | - Сверху вниз - Снизу вверх - От окна |
| - Листовую гидроизоляцию применяют | - При динамических нагрузках - При колебаниях температуры - При напоре воды |
| - Асфальтовую гидроизоляцию применяют в конструкциях | - С повышенной прочностью - Со статическими нагрузками - Для защиты от напора воды |
| - Штукатурную гидроизоляцию применяют | - При динамических нагрузках - При статических нагрузках - На прочных грунтах |

2 вариант

| - Чем разравнивают горизонтальную засыпную теплоизоляцию | - Правилом - Рейкой - Ручным катком |
| --- | --- |
| - Литая теплоизоляция применяется при устройстве | - Холодильников - Колодцев - Деревообрабатывающих цехов |
| - Грунтовка под дегтевую гидроизоляцию | - Битум + бензин - Лак + бензин - Смола + бензин |
| - Оклеечную гидроизоляцию выполняют из | - Листовых материалов - Стеклохолста - Минваты |
| - Листовую гидроизоляцию выполняют из | - Бризола - Плит - Стальных листов |
| - Асфальтовую гидроизоляцию применяют в | - Фундаментах - Покрытии - Ростверках |
| - Последняя работа при штукатурной гидроизоляции | - Железнение - Нанесение защитного слоя - Затирка |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания - аудитория техникума.

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин.

## Описание системы оценивания

От   90 % -  «5» (отлично);

От   79 % - «4» (хорошо);

От   65 % - «3» (удовлетворительно).

Тестовое задание 3

Поточное строительство

1 вариант

| - Самый оптимальный из методов по потреблению машин | - Последовательный - Параллельный - Поточный |
| --- | --- |
| - Как снижается трудоемкость при поточном методе | - На 20% - На 40% - На 50% |
| - Выбрать основные технико-экономические показатели | - Выработка на 1 рабочего в день - Стоимость 1 т металлоконструкций - Зарплата на 1 рабочего в день |
| - Выбрать частные технико-экономические показатели | - Трудоемкость - Стоимость - Стоимость машино-смены |
| - Выбрать параметры времени | - Делянка - Шаг потока - Мощность потока |
| - Для какого объекта используется календарный план | - Для простого - Для сложного - Для промышленного комплекса |
| - К каким потокам относится возведение коробки здания | - Специализированным - Объектным - Комплексным |
| - Каким методом рационально возводить сеть магазинов | - Последовательным - Параллельным - Поточным |

2 вариант

| - Самый оптимальный из методов по времени | - Последовательный - Параллельный - Поточный |
| --- | --- |
| - Как снижается стоимость при поточном методе | - На 12% - На 20% - На 30% |
| - Выбрать основные технико-экономические показатели | - Затраты времени на 1 шт монтируемой конструкции - Использование машин по грузоподъемности - Продолжительность строительства |
| - Выбрать частные технико-экономические показатели | - Объем работ - % выполнения - Продолжительность работ |
| - Выбрать технологические параметры | - Делянка - Трудоемкость - Темп потока |
| - Для какого объекта используется циклограмма | - Для простого - Для сложного - Для промышленного |
| - К каким потокам относится возведение телебашни | - Специализированным - Объектным - Комплексным |
| - Каким методом рационально возводить тепловые сети | - Последовательным - Параллельным - Поточным |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания - аудитория техникума.

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин.

## Описание системы оценивания

От   90 % -  «5» (отлично);

От   79 % - «4» (хорошо);

От   65 % - «3» (удовлетворительно).

Тестовое задание 4

Календарное планирование

1 вариант

| - Чем отличается сводный календарный план от объектного? | Сводный КП составляется на ряд объектов в составе ПОС с целью определения очередности и продолжительности строительства объектов. Объектный КП составляется на одно здание в составе ППР с целью определения состава и объемов работ, очередности, последовательности и сроков выполнения каждой работы, определения требуемых ресурсов и общей продолжительности строительства объекта. |
| --- | --- |
| - Как подсчитать объем работ на окраску фасада здания? | Это площадь фасада за вычетом проемов. РН - Sокон - Sб. дв .- Sвходных дверей где Р - длина окраски (периметр здания); Н - высота окраски (здания); Sокон=∑авn – площадь оконных проемов, где а-длина окна; в-ширина окна; n-количество окон. Sб.дв.=∑авn – площадь балконных проемов; Sвх дв. .=∑авn – площадь проемов входных дверей. |
| - Как подсчитать плановую трудоемкость в чел.дн? | Количество человек × число смен × продолжительность (дн) |
| - Как подсчитать количество необходимых автомашин для монтажных работ? | m=А/( qсут na) m – число автомашин; А – общее количество грузов перевозимого за расчетный период, т; n – количество груза, перевозимого одной машиной в смену; а – число смен. |
| - Каким методом выполняются монтажные работы на объекте? | - Последовательно - Параллельно - Поточно |
| - Как рассчитать трудоемкость газоснабжения для жилого дома, если нет сметы? | По укрупненным показателям: на общую площадь здания, на объем здания или на 1 млн. руб. сметной стоимости. Для объема – это 0,005×Vзд. |
| - Объектный календарный план устанавливает: | - Сложность работ - Стоимость работ - Сроки выполнения |
| - Начертить таблицу объемов работ. | 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1 номер; 2 наименование работ; 3еденица измерения; 4 подсчет объемов работ; 5 объемы работ; 6 примечания. |
| - Как обозначается взаимосвязь работ, выполняемых одной бригадой? | Пунктирной линией |
| - Ведущая работа на объекте: | - Та, где больше стоимость - Та, где больше трудоемкость - та, где больше продолжительность |

2 вариант

| - Для какого календарного плана необходимо больше исходных данных? | - Сводного - Объектного |
| --- | --- |
| - Как подсчитать объем работ на кирпичную кладку стен здания? | Это сумма объемов наружных и внутренних стен за вычетом проемов Vнс=PHδ - Vок - Vдв.вх - Vдв.б., где Р - длина кладки (периметр здания),м; Н - высота кладки,м; δ – толщина наружной стены, м; Vок =∑авnδ – объем оконных проемов, м3; где а-длина окна, м; в-ширина окна, м; n-количество окон, м; δ-толщина наружной стены, м; Vдв.вх=∑авnδ – объем проемов входных дверей, м3; Vдв.б.,= ∑авnδ – объем проемов балконных дверей, м3. Vвс=L (h-0.22)nb-Vдв.-Vпр где L - длина кладки (периметр здания),м; h - высота кладки,м; n – количество этажей, шт; b – толщина внутренней стены, м; Vдв =∑авnδ – объем дверных проемов, м3; где а-длина двери, м; в-ширина двери, м; n-количество дверей, м; b -толщина внутренней стены, м; Vдв.вх=∑авnδ – объем проемов, м3. |
| - Как определить % выполнения работ? | (Нормативную трудоемкость/плановую трудоемкость) × 100 |
| - Как определить коэффициент неравномерности движения рабочих по объекту? | α=Rmax/Rср, где Rmax –количество рабочих в наиболее многочисленную смену; Rср – среднее количество рабочих на объекте, Где Rср=Q/T Q – принятые трудозатраты на объекте, чел.дн; Т – продолжительность строительства, дн. |
| - Как выполняются отделочные работы на одном объекте? | - Последовательно - Параллельно - Поточно |
| - Как рассчитать трудоемкость отопления и вентиляции для жилого дома, если нет сметы? | По укрупненным показателям: на общую площадь здания, на объем здания или на 1 млн. руб. сметной стоимости. Для объема – это 0,0188×Vзд. |
| - Объектный календарный план устанавливает: | - Трудоемкость - % выполнения - Очередность работ |
| - Начертить таблицу трудоемкости техкарты | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1 – номер; 2 – параграф ЕНиР; 3 – наименование работ 4 – единица измерения; 5 – количество; 6 – норма времени; 7 – трудоемкость; 8 – расценка; 9 – стоимость; 10 – состав звена. |
| - Как обозначается вторая смена в КП? | Пунктирной линией |
| - Ведущая работа на объекте: | - Кирпичная кладка - Устройство гидроизоляции - Комплектование и подноска материалов |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания - аудитория техникума.

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин.

## Описание системы оценивания

От   90 % -  «5» (отлично);

От   79 % - «4» (хорошо);

От   65 % - «3» (удовлетворительно).

Тестовое задание 5

Сетевое планирование

1 вариант

| 1 Что обозначается кружком в сетевом графике? | Событие |
| --- | --- |
| 2 Построить сетевой график. Пронумеровать. Определить связи. Рассчитать: - Определить критический путь. - Определить ранний и поздний срок свершения события. - Определить ранний и поздний срок окончания работ. - Определить поздний срок начала работы. - Определить свободный и полный резерв времени. Найти подкритические пути. Определить фронт работ на выполнение __ события. Исходные данные: 1-2 __ дн; 1-3 __ дн; 1-4 __ дн; ۝ ۝ 2-4 __ дн; 2-7 __ дн; ۝──→۝──→۝──→۝ 3-5 __ дн; 4-6 __ дн; ۝ ۝ 5-6 __ дн; 5-8 __ дн; 6-8 __ дн; 7-8 __ дн. |  |

2 вариант

| 1 Что обозначается сплошной линией со стрелкой в сетевом графике? | Работа |
| --- | --- |
| 2 Построить сетевой график. Пронумеровать. Определить связи. Рассчитать: - Определить критический путь. - Определить ранний и поздний срок свершения события. - Определить ранний и поздний срок окончания работ. - Определить поздний срок начала работы. - Определить свободный и полный резерв времени. Найти подкритические пути. Определить фронт работ на выполнение __ события. Исходные данные: 1-2__ дн; 1-3__ дн; 1-4__ дн; ۝ ۝ 2-5__ дн; 3-4__ дн; ۝──→۝ ۝──→۝ 3-6__ дн; 4-5__ дн; ۝ ۝ 5-7__ дн; 6-7__ дн; 6-8__ дн; 7-8__ дн. |  |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания - аудитория техникума.

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин.

## Описание системы оценивания

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, ответы которых содержит полное знание материала.

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, ответы которых свидетельствует о знании материала с небольшими недочетами.

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, ответы которых содержит поверхностные знания содержания теоретического материала и неполное их изложение;

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, правильные ответы которых составляют  меньше 65%.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Порядок самостоятельной работы:

- сообщение преподавателя о цели работы;

- ответы на вопросы студентов;

- общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов: что и как студенты должны делать;

- практическая часть выполнения работы;

- контроль успешности выполнения студентами работы;

- подведение итогов, выводы, оценка работы.

Самостоятельная работа 1

Темы рефератов

- Использование полимерных дышащих мембран;

- Tyvek - ветрозащитная и паропроницаемая мембрана

- Флексибельная гидроизоляция;

- Использование водоотталкивающих пропиток серии ТИПРОМ;

- Применение газобетонного щебеня Bonolit;

- Негорючая теплоизоляция из каменной ваты ROCKWOOL;

- Устройство кровли из мягкой битумной черепицы;

- Устройство кровли из полимерных мембран;

- Устройство фальцевой кровли;

- Устройство кровли из цветных металлов;

- Устройство плитных утеплителей в системах наружного утепления "мокрого" типа;

- Устройство навесных "вентилируемых" фасадов;

- Устройство фасадов из "сэндвич-панелей";

- Методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;

- Особенности возведения зданий и сооружений в зимних условиях;

- Особенности возведения зданий и сооружений в экстремальных условиях

- Особенности возведения зданий и сооружений в районах с особыми геофизическими условиями;

- Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;

- Защита окружающей среды при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

- Энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;

- Органы внешнего надзора строительства;

- Метрологическое обеспечение при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве

Самостоятельная работа 2

Составление документов на выполняемые объемы работ и списание материальных ресурсов.

Документальное оформление приемки-сдачи строительных работ:

- заполнение журналов учета выполненных работ                       (формы № КС-6, КС-6а)

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат                 (форма № КС-3)

- Акт приемки законченного строительством объекта             (формы № КС-11, КС-14)

## Описание системы оценивания

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, все документы которых заполнены в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и Письмом Росстата от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации, а так же с Письмом Росстата № 01-02-9/381.

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, все документы которых заполнены с незначительными ошибками.

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, все документы которых заполнены с непринципиальными ошибками;

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые не умеют заполнить один из перечисленных документов.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

### Тема. Определение коэффициента уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений

Цель: изучить методику определения коэффициента уплотнения грунтов

при возведении земляных сооружений; провести определение

коэффициента уплотнения грунтов.

Теоретические сведения

Любое здание или инженерное сооружение возводится на подстилающем слое грунта. От физико-механических свойств подстилающего слоя грунта зависит величина осадочных деформаций и долговечность сооружения в целом. Поэтому эффективный контроль за свойствами грунтов в строительстве имеет важное значение.

Земляные работы на первом этапе строительства включают проведение планировки площадки под строительство. При этом, как правило, устраиваются насыпи для выравнивания рельефа местности под сооружение. Для насыпи, используется грунт, срезаемый и перемещаемый в процессе планировки из зоны выемки. В некоторых случаях грунт доставляется из карьеров при помощи автомобильного транспорта. Вид грунта указывается в проектной документации.

Грунт насыпи имеет разрыхленную неуплотненную структуру; в связи с этим его уплотнение проводят при помощи различных механизмов и устройств.

Для уплотнения используют машины статического и динамического действия. К числу машин статического действия относят самоходные и прицепные катки. К машинам динамического действия относят трамбовочные машины, вибрационные самоходные (прицепные) катки, вибрационные плиты, пневматические трамбовки. После отрывки котлована и зачистки его дна проверяют степень уплотнения грунта перед устройством фундамента под сооружение. В процессе обратной засыпки пазух грунт подлежит обязательному уплотнению до достижения определенной (заданной) степени уплотнения (коэффициента уплотнения Ку).

Коэффициент уплотнения грунта Ку представляет собой отношение плотности уплотненного грунта к плотности неуплотненного.

Для его определения используют различные методы и приборы: прибор стандартного уплотнения ДорНИИ, статические пенетрометры, динамические плотномеры. В практических условиях наиболее часто используются пенетрометры и плотномеры. Получаемые по результатам статического или динамического зондирования величины коэффициентов уплотнения грунтов Ку не должны быть ниже величин, установленных в соответствующих нормативных документах и конкретных проектах на производство земляных работ и устройство фундаментов. Ориентировочные величины требуемых коэффициентов уплотнения грунтов указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Ориентировочные величины коэффициента уплотнения

Для определения коэффициента уплотнения методом динамического зондирования используется прибор плотномер динамический марки Д-51А, представленный на рисунке 2.

Плотномер динамический предназначен для оперативного послойного контроля степени уплотнения грунтов земляных сооружений в процессе их возведения на глубине до 30 см (без отбора проб) в полевых условиях. Применение плотномера не рекомендуется для грунтов, содержащих частиц крупнее 2 мм более 25 % по массе (гравелистых песков), мерзлых грунтов, а также грунтов, отсыпаемых в воду или находящихся ниже уровня поверхностных или грунтовых вод. Масса прибора – 3,9 кг. Время одного измерения – 1-2 минуты.

Рисунок 2 – Динамический плотномер

1 – штанга с коническим наконечником; 2 – направляющая; 3 – гиря; 4 – рукоятка; 5 – наковальня.

После проведения измерений по методикам динамического и статического зондирования с помощью табл. 2, 3, 4 определяются нормативные расчетные характеристики грунтов и значения коэффициентов уплотнения.

Нормативные расчетные характеристики грунта в зависимости от величины коэффициента уплотнения Кy, величины неоднородности грунта Пм при методе динамического зондирования.

Таблица 2 – Нормативные расчетные характеристики грунта при методе

динамического зондирования

Продолжение таблицы 2

Ход работы

Задание 1

1 Внимательно ознакомиться с содержанием теоретической части работы.

2 Определить коэффициент уплотнения предложенных видов по методике динамического зондирования на приборе динамический плотномер Д-51А в следующей последовательности. В местах (точках) определения степени уплотнения грунта поверхность контролируемого слоя земляного сооружения зачищают и выравнивают на площадке размером 50х50 см. Наконечник динамического плотномера устанавливают в центр площадки и последовательными ударами свободно падающего груза погружают на глубину 10 см от поверхности контролируемого слоя. При забивке наконечника фиксируют количество ударов, необходимых для его погружения на 10 см в интервале от 10 до 30 см.

Результаты испытаний заносят в журнал (см. таблицу 3). При работе прибор Д-51А устанавливают в вертикальное положение и удерживают его в этом положении, держа за рукоять. Свободной рукой поднимают груз до упора и опускают. Груз свободно падает и ударяет по наковальне штока. После извлечения наконечника из данной точки приступают к испытаниям в следующей точке.

Расстояние между соседними точками должно быть не менее 20 см. В процессе зондирования следует контролировать вертикальность забивки зонда в грунт. По результатам испытаний определяют показатель динамического зондирования – величину условного динамического сопротивления грунта Pg – по формуле

hi = hкон + hнач – hшк - hкол,

где – hкон расстояние по вертикали от вершины конуса до низа опорной площадки (hкон=100мм),

hнач –начальный отчет по шкале, мм;

hшк-отчет по шкале для данной ступени нагружения, мм;

hкол-высота колец для данной ступени нагружения, мм.

3 Полученные результаты занести в таблицу 3 и сделать вывод о пригодности основания или о необходимости проведения дополнительного уплотнения грунта.

Таблица 3 – Определение Ку грунта по методу динамического зондирования

Контрольные вопросы

1 Назовите виды минеральных грунтов.

2 Перечислите типы влажности в грунтах и их влияние на технологические свойства грунтов.

4 Назовите, чем определяется связность грунтов.

5 Дайте определение коэффициенту откоса.

5  Назовите методы определения коэффициентов уплотнения.

6 Сравните методы двойного динамического зондирования и обычного зондирования.

7 Назовите минимально допустимые значения коэффициентов уплотнения грунта под различными сооружениями.

8 Опишите принцип действия статического пенетрометра.

10 Назовите цели определения числа пластичности грунта.

11 Опишите методику проведения испытаний с использованием динамического плотномера.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

### Тема. Определение объемов работ при разработке котлованов и траншей

Цель: научиться определять объемы земляных сооружений.

Теоретические сведения

Земляное сооружение представляет собой результат разработки грунта механизированным или ручным способом. Оно возводится на поверхности грунта или устраивается в грунтовом массиве.

По отношению к поверхности грунта земляные сооружения разделяются на следующие виды: выемки, насыпи, подземные выработки, обратные засыпки. земляные сооружения.

К постоянным относят сооружения, предназначенные для долгосрочной эксплуатации — земляные плотины, каналы, полотно рельсовых и безрельсовых дорог, выемки и насыпи, возводимые при планировке; к временным — выемки, отрываемые при возведении фундаментов жилых и промышленных зданий, мостов, плотин, траншеи для прокладки водопроводных, канализационных, газовых и других сетей, насыпи для временных дорог и запруд. Как постоянные, так и временные земляные сооружения должны быть устойчивыми, прочными и защищенными от размыва водой. Котлованами называются выемки шириной более 3 м, траншеями — более узкие выемки для ленточных фундаментов или сетей коммуникаций. Подземные сооружения имеют дно и боковые поверхности, наклонные откосы или вертикальные стенки.

После устройства подземной части сооружений выполняется обратная засыпка пазух — заполнение грунтом пространства между сооружением и откосами котлована, траншеи или ямы.

Вид выемки зависит от размеров здания, его конфигурации, глубины заложения фундаментов, наличия подвала. Для определения объема выемки необходимо выявить ее функциональное назначение. Выемки делятся на:

– сплошные котлованы (под здания с подвалами или свайными фундаментами);

– траншеи (под ленточные фундаменты или сети коммуникаций);

– ямы (под отдельно стоящие фундаменты или столбы).
При определении размера выемки понизу учитывается, что расстояние от

наружной грани фундамента до нижней бровки откоса должно быть не менее 0,6 м

Ход работы

Задание 1

Определить объем земляных работ при устройстве траншеи с уклоном 1,5 %, если глубина в середине траншеи h = 4 м, протяженность траншеи L = 160 м, грунт — песок, ширина укладываемого в траншею лотка В =2 м.

Решение

1 Необходимо определить ширину траншеи понизу (рисунок 1), учитывая размеры укладываемой в траншею конструкции и способ производства работ

а = B+2 *0,6 = 2+2*0,6=3,2 м,

где  В – ширина траншеи по нижним граням.

Рисунок 1 - Определение размеров траншеи понизу

Примечание: для выемки в виде котлована дополнительно рассчитывается длина котлована понизу

b = L+2×0,6,

где L – длина котлована.

2 Необходимо определить ширину траншеи поверху. Исходя из глубины траншеи и вида грунта значение допустимой крутизны откосов 1:1 (см. рисунок 2). Тогда ширина траншеи по верху составит по формуле

с= а+2l = а+2mh = 3,2+2*1*4=11,2 м.

Примечание: для выемки в виде котлована дополнительно рассчитывается длина котлована поверху

d = b +2l = b +2mh.

3 Определяя объем траншеи, необходимо учесть, что глубина траншеи по краям h1 = 5,2 м и h2 = 2,8 м (см. рисунок 3).

Тогда объем траншеи рассчитывается по формуле

=м3,

где Fср-площадь поперечного сечения в середине траншеи, м2;

h1, h2 – глубина траншеи в начале и конце соответственно, м;

L – длина траншеи, м.

Рисунок 2 – Наибольшая допустимая крутизна откосов

Рисунок 3 – Определение глубины траншеи с уклоном

Примечание: для выемки в виде котлована объем котлована рассчитывается по формуле

Vк= h6ab+cd+a+cb+d.

где Нк – глубина котлована, Нк = 2,5м;

Вс – ширина, съезда для двустороннего движения, Вс = 6м;

4 При необходимости производства в данной траншее механизированных работ ее ширина должна составлять не менее 4 м, а объем въездной траншеи определяется по формуле

,

где , m –коэффициенты заложения откосов дна траншеи и котлована (=1,25);

b – ширина траншеи по дну (при одностороннем проезде b=4 м, при двустороннем – 6 м);

h – глубина котлована в месте примыкания траншеи, м.

м3.

Примечание: для выемки в виде котлована объем съезда в котлован рассчитывается по формуле

Vc=Hк623Bc+2mHк m'-mm'm'-m,

где Вс – ширина, съезда для двустороннего движения, Вс = 6м;

m’ – коэффициент крутизны откоса съезда, m’ = 6,67;

m – коэффициент крутизны откоса (в зависимости от вида грунта).

5 Общий объем траншеи при механизированном производстве работ составит

V = Vтр +Vтр.в.= 4684,8+66,7=4751,5 м3.

Примечание: для выемки в виде котлована

V = Vк +Vс.

Задание 2

Подсчитать объемы котлованов, траншей, ям при следующих условиях: вид грунта выбирается по таблице 1, схемы расположения фундаментов в плане указаны на рисунке 4, общий вид фундамента к данным схемам приведен в таблице 2.

Таблица 1 - Вид грунта

| Номер варианта | Грунт |
| --- | --- |
| 1 | Насыпной |
| 2 | Песчаный, гравийный влажный (ненасыщенный) |
| 3 | Супесь |
| 4 | Суглинок |
| 5 | Глина |
| 6 | Лёссовый сухой |

Рисунок 4 –Схемы расположения фундаментов

а – прямоугольное в плане здание; б - прямоугольное в плане здание с деформационным швом; в – круглое в плане сооружение

Таблица 2 – Общий вид фундамента

Контрольные вопросы

- Дайте определение назначения земляных работ. Объясните принципы классификации грунтов по трудности разработки.

- Назовите виды земляных сооружений и их характеристики.

- Перечислите рабочие процессы и операции, выполняемые при земляных работах.

- Назовите формулы определения объема выемки котлованов и траншей.

- Поясните понятие баланса грунта.

- Объясните сущность линии нулевых работ при планировке площадки.

- Дайте определение среднего расстояния перемещения грунта при вертикальной планировке.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

### Тема. Выбор технических средств для выполнения работ по отрывке котлованов и траншей с учетом использования ресурсосберегающих технологий

Цель: научиться осуществлять выбор экскаватора для разработки выемки.

Теоретические сведения

Для разработки грунта в котлованах в качестве ведущей машины применяют экскаваторы с оборудованием типа драглайн, прямая или обратная лопата.

Экскаваторы, оборудованные:

- прямой лопатой используются для разработки грунтов, расположенных выше уровня стоянки экскаватора (рытье, котлованов, на вскрышных работах и т. д.);

- обратной лопатой - для разработки грунтов, расположенных ниже уровня стоянки экскаватора, преимущественно при отрывке траншеи и небольших неглубоких котлованов;

- драглайном - для разработки грунтов расположенных ниже уровня стоянки экскаватора, преимущественно при отрывке котлованов и траншей;

- грейфером - для рытья колодцев, узких, глубоких котлованов. В зависимости от объема грунта в котловане определяют емкость ковша экскаватора.

Ход работы

1 Выбор нескольких  экскаваторов по техническим параметрам.

По виду и категории грунта выбирают тип ковша экскаватора. При этом для песков и супесей выбирают ковши со сплошной режущей кромкой, для глин и суглинков с зубьями. Основными требуемые параметры машин (экскаваторов) для отрывки котлованов и траншей являются:

- требуемая глубина копания (определяется отметкой заложения

фундаментов);

- требуемый радиус резания (назначается в зависимости от

проектируемых размеров проходок экскаватора при разработке котлована);

- требуемый радиус выгрузки (зависит от расстояния необходимой

выгрузки грунта в транспортное средство)

- требуемая высота выгрузки в транспорт.

Таблица 1- Определение ёмкости ковша экскаватора

| Объем грунта в котловане, м³ | Емкость ковша экскаватора, м³ |
| --- | --- |
| До 500 | 0,15 |
| 500-1500 | 0,24;0,3 |
| 1500-5000 | 0,5 |
| 2000-8000 | 0,65 |
| 6000-11000 | 0,8 |
| 11000-15000 | 1,0 |
| Более 15000 | 1,25;1,5 |

По указанным характеристикам предварительно выбирают не менее 2-х типов экскаваторов, отличающихся видом оборудования, емкостью ковша или тем и другим вместе.

2 Технико-экономическое сравнение вариантов по минимуму приведенных затрат.

Выполняется расчет стоимости разработки 1 м3 грунта в котловане для каждого типа экскаваторов.

- Трудоемкость работ и затраты машинного времени по каждому из

вариантов

Т чел. –см/маш. - см =Нвр*V8*Еи,

где V – объем планировочных работ, м3;

Нвр – норма времени, маш. –ч, выбирается из ЕНиР;

Еи – единица измерения по ЕНиР;

8– продолжительность смены, ч.

2 Сменная выработка экскаватора

Псм выр=VТ маш.-см,

3 Стоимость разработки 1м3 грунта

С=С маш.- смП см. выр ,

где С маш.-см – стоимость машино-смены экскаватора.

4 Удельные капитальные вложения

К=1,07*СопПсм выр*t год ,

где Соп – оптовая цена на машины при доставке от базы до объекта, руб,

5 Приведенные затраты на разработку 1м3 грунта

П=С+Е*К,

где Е – коэффициент эффективности капитальных вложений, Е=0,12;

6 Полные приведенные затраты на разработку грунта всей выемки

Пv=П*Vк.

7 Экономический эффект

Э=ПV1-П2V.

Задание 1

Подобрать экскаватор для разработки грунта в котловане при следующих данных: грунт – группа I, для разработки экскаваторами; объем котлована – 6208,8 м3; время работ – летнее; погрузка грунта в транспорт, число смен в сутки – 2.

Решение

Расчет производим в базовых ценах.

- Ориентируясь на объем грунта по справочным данным рекомендуемая

емкость ковша экскаватора = 0,65м3.

- Для сравнения выбирается два экскаватора

Вариант 1: экскаватор, обратная лопата с механическим приводом рабочего оборудования и емкостью ковша 0,65м3 – Э-504;

Вариант 2: экскаватор, обратная лопата с гидравлическим приводом рабочего оборудования и емкостью ковша – 0,65м3 - ЭО-4121.

- Трудоемкость работ и затраты машинного времени

- Для Э-504:

Нвр = 2,6 чел.- час/маш.-час,

Т 1 =2,6×6208,88*100 = 20,18 чел.- дн/маш. - см;

- Для ЭО-4121:

Нвр =2,1 чел.- час/маш.- час,

Т 2 =2,1×6208,88*100 = 16,30 чел.- дн/маш.- см.

- Сменная выработка экскаватора

Псм выр 1=6208,820,18=307,67м3см

Псм выр 2=6208,816,30=380,91м3см.

- Стоимость разработки 1м3 грунта

С=С маш.- смП см. выр ,

где С маш.- см – стоимость машино-смены экскаватора,

С маш.- см1 = 25,34 руб/см;

С маш.- см2 = 31,08 руб/см;

С1=25,34307,67= 0,08 руб/м3,

С2=31,08380,91= 0,08 руб/м3.

- Удельные капитальные вложения

К=1,07×СопПсм.выр×tгод.,

где Соп – оптовая цена машины при доставке от базы до объекта, руб.

Соп 1 = 16,64 тыс. руб;

Соп2 = 23,47 тыс. руб.

t год – число работы смен экскаватора в год, t год =384 смены;

К1=1,07×16640307,67×384= 0,15 руб/м3;

К2=1,07×23470380,91×384=0,17 руб/м3.

- Приведенные затраты на разработку 1м3 грунта

П = С + Е×К,

где Е=0,12 – коэффициент эффективности капитальных вложений.

П1=0,08+0,12×0,15=0,098 руб/м3;

П2=0,08+0,12×0,17= 0,100 руб/м3.

- Полные приведенные затраты на разработку грунта всей выемки

Пv1=0,098×6208,8=608,46  руб;

Пv2=0,100×6208,8=620,88  руб.

- Экономический эффект

Э=608,46-620,88=-12,42 руб.

Вывод: рационально использовать для производства работ вариант 1 – экскаватор Э-504 с емкостью ковша 0,65м3. По сравнению с другим вариантом он имеет меньшие приведенные затраты.

Задание 2

Подобрать экскаватор для разработки грунта в выемке (траншее) при следующих данных: грунт группа первая для разработки экскаваторами; объем траншеи – 2191,5 м3; время работ – летнее; погрузка грунта в транспорт, число смен в сутки – 2.

Контрольные вопросы

- Назовите способы и объясните технологию работ по защите земляных

сооружений от затопления грунтовыми водами.

- Перечислите машины и механизмы для производства земляных работ.

Назовите процессы, выполняемые ими.

- Опишите порядок определения эксплуатационной производительности экскаваторов.

- Поясните основные принципы выбора оптимального варианта технического средства для разработки выемок.

- Перечислите основные факторы, определяющие производительность

землеройно-транспортных машин при вертикальной планировке.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5

### Тема. Расчет параметров и выбор оборудования для погружения свай

Цель: научиться подбирать оборудование для погружения свай.

Теоретические сведения

Сваи погружают ударом, вибрацией, вдавливанием, завинчиванием, с использованием подмыва и злектроосмоса, а также комбинациями этих методов. Эффективность применения того или иного метода зависит в основном от грунтовых условий.

Ударный метод. Метод основан на использовании энергии удара (ударной нагрузки), под действием которой сваи нижней заостренной частью внедряется в грунт. По мере погружения она смещает частицы грунта в стороны, частично вниз, частично вверх. Ударную нагрузку на оголовок сваи создают специальными механизмами - молотами самых разных типов, основными из которых явл-ся дизельные.

Вибрационный метод. Метод основан на значительном уменьшении при вибрации коэффициента внутреннего трения в грунте и сил трения по боковой поверхности сваи. Благодаря этому при вибрировании для погружения свай требуется усилий в десятки и сотни раз меньше, чем при забивке. При вибрационном методе сваю погружают с помощью специальных механизмов-вибропогружателей. Вибропогружатель, представляющий собой электромеханическую машину вибрационного действия, подвешивают к мачте сваепогружающей установки и соединяют со сваей наголовником. Вибрационный метод наиболее эффективен при несвязных водоносных грунтах. Более универсальным является виброударный способ погружения свай с помощью вибромолота. Они могут самонастраиваться, т.е. увеличивать энергию удара с повышением сопротивления грунта погружению свай.

Погружение свай завинчиванием. Метод основан на завинчивании стальных и железобетонных свай со стальными наконечниками с помощью установок, смонтированных на базе автомобилей. Рабочие операции при погружении свай методом завинчивания аналогичные операциям, выполняемым при погружении свай методом забивки или вибропогружением. Только вместо установки и снятии наголовника здесь надевают и снимают оболочки.

С использованием подмыва. Подмывом грунт разрыхляют и частично вымывают струями воды, вытекающими под давлением из нескольких трубок диаметром 38.... 62мм, укрепленных на свае. При этом сопротивление грунта у острия сваи снижается, а поднимающаяся вдоль ствола вода размывает грунт, уменьшая тем самым трение по боковым поверхностям сваи. Применение подмыва не допускается, если имеется угроза просадки близлежащих сооружений, а также при наличии просадочных грунтов.

С использованием электроосмоса. Применяют при наличии водонасыщенных плотных глинистых грунтов, моренных суглинков и глин. Для практической реализации метода погруженную сваю присоединяют к положительному полюсу (аноду) источника тока, а соседнюю с ней погружаемую - отрицательному полюс (катоду) того же источника тока. При включении тока вокруг сваи (анод) снижается влажность грунта, а у погружаемой сваи (катод), наоборот, повышается. Этот метод позволяет на 25-40% ускорить процесс погружения свай, а также уменьшить нагрузки, необходимые для погружения сваи.

Ход работы

Задание 1

Выбрать тип молота, определить величину отказа сваи, трудоемкость и продолжительность работ по забивке 300 свай при устройстве свайного   фундамента жилого дома. Сваи длиной 6 м, сечение 30×30 см. Масса одной сваи 1,35 т, расчетная нагрузка на сваю N=250 кН.

Решение

1 Определяется требуемая минимальная энергия удара молота для забивки свай по формуле

Eh = 0,045×N = 0,045×250= 11,25 кДж,

где N – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН.

2 Выбирается молот с расчетной энергией удара Ed >Eh. По рисунку 1 принимается трубчатый дизель молот С- 995А:

– наибольшая энергия удара молота Ed = 22 кДж;

– масса ударной части молота 1250 кг;

– масса молота m1 = 2,7;

– молот работает с частотой 42 удара в минуту;

– наибольшая высота подъема ударной части 3 м.

Рисунок 1 – Технические характеристики трубчатых дизель-молотов с водяным охлаждением

3 Принимаемый тип молота с энергией удара Ed ≥Eh должен удовлетворять следующему условию

,

где К-коэффициент применимости молота (значения приведены в табл. 1);

m1 – масса молота, т;

m2 – масса сваи с наголовником, т;

m3– масса подбабка, т.

т/кДж.

Таблица 1 – Значения коэффициента применимости молота К, т/кДж

| Тип молота | Материал свай |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Железобетон | Сталь | Дерево |
| Двойного действия и трубчатый дизель-молот | 0,6 | 0,55 | 0,5 |
| Одиночного действия и штанговый дизель-молот | 0,5 | 0,4 | 0,35 |
| Подвесной | 0,3 | 0,25 | 0,2 |

4 Определяется контрольный отказ железобетонной сваи

Значение коэффициента η принимаем по таблице 2 в зависимости от материала сваи (для железобетонных свай с наголовником η =1500 кН∕м2); значение коэффициента восстановления удара при забивке свай ԑ2 =0,2; согласно сечению сваи (0,3 ×0,3 м) площадь, ограниченная наружным контуром сечения сваи, А= 0,3∙ 0,3 = 0,09 м2; значение несущей способности сваи Fd определяется по формуле

Fd=NKd=250×1,4=350 кН,

где Kd – коэффициент надежности (Kd=1,4).

Тогда контрольный отказ сваи рассчитывается по формуле

,

где η – коэффициент, кН/м2 (принимается по таблице 1 в зависимости от материала сваи);

А – площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или полого поперечного сечения ствола сваи, м2;

Еd – расчетная энергия удара молота, кДж (принимается по таблице 3, где G – вес ударной части молота, кН; H – фактическая высота падения ударной части дизель-молота);

ԑ – коэффициент восстановления удара (при забивке железобетонных свай и свай-оболочек молотами ударного действия с применением наголовника с деревянным вкладышем ԑ2=0,2).

.

Таблица 2 – Значения коэффициента η

| Виды свай | η, кН/м2 |
| --- | --- |
| Железобетонные с наголовником | 1500 |
| Деревянные без подбабка | 1000 |
| Деревянные с подбабком | 800 |

Таблица 3 – Определение расчетной энергии удара молота

| Тип молота | Ed, кДж |
| --- | --- |
| Подвесной или одиночного действия | GH |
| Трубчатый дизель-молот | 0,9GH |
| Штанговый дизель-молот | 0,4GH |

5 Ориентировочно определяется, на какое расстояние погружается свая за одну минуту работы дизель-молота (молот работает с частотой 42 удара в минуту)

Δа=sa×42=1,2×42=50,4 см/мин = 0,504 м/мин.

6 С некоторым приближением определяется время забивки сваи

мин.

В соответствии с ЕНиР. Сборник 12. Свайные работы норма времени на погружение одиночный свай дизель-молотом на базе экскаватора составляет 0,53 маш –ч.

Тогда трудоемкость работ по забивке свай составит

Тмаш-ч.=300×0,53=159 маш-ч.

Продолжительность работ по забивке свай составит

t=159/8=19,88 см.

Задание 2

Выбрать тип молота, определить величину отказа сваи, трудоемкость и продолжительность работ по устройству свай, используя данные таблицы 4.

Таблица 4 – Исходные данные

Справочные данные для выбора молотов приведены на рисунках 2–7.

Рисунок 2 – Техническая характеристика штанговых дизель-молотов

Рисунок 3 – Техническая характеристика трубчатых дизель-молотов с воздушным охлаждением

Рисунок 4 – Техническая характеристика трубчатых дизель-молотов

с водяным охлаждением

Рисунок 5 – Техническая характеристика паровоздушных молотов двойного действия

Рисунок 6 – Техническая характеристика паровоздушных молотов с автоматическим управлением

Рисунок 7 – Техническая характеристика навесных копров на базе экскаватора

Контрольные вопросы

- Объясните сущность свайных работ, назначение, виды, общий состав процессов.

- Назовите классификационные признаки свай и ростверков.

- Перечислите способы погружения готовых свай. Назовите технологические особенности каждого из них.

- Назовите машины и механизмы для погружения готовых свай и объясните порядок их выбора.

- Перечислите общий состав рабочих процессов и операций при свайных работах с применением готовых свай.

- Объясните технологию вибропогружения готовых свай.

- Назовите преимущества и недостатки погружения готовых свай различными способами.

- Приведите классификацию свай, изготавливаемых на строительной площадке.

- Объясните технологию устройства набивных свай разных видов.

- Назовите состав и последовательность рабочих процессов и операций, выполняемых при изготовлении свай на строительной площадке.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6

### Тема. Составление калькуляции трудозатрат на свайные работы и выбор механизмов.

Цель: научиться составлять калькуляцию трудовых затрат и заработной платы, производить нормирование затрат труда.

Теоретические сведения

Одним из обязательных условий эффективного применения бригадного подряда является правильное составление калькуляций затрат труда и заработной платы на объем работ, поручаемых бригаде. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы составляется на основании единых норм и расценок и является основой для составления технологических расчетов и технико-экономических  показателей.

Составление калькуляций и укрупненных норм ведется в следующем порядке:

– выбор конечных измерителей;

– определение условий производства работ (составление краткой пояснительной записки), подсчет объемов работ;

– составление калькуляций затрат труда и подсчет суммы заработной платы;

– составление сводной ведомости затрат труда и суммы заработной платы на конечный измеритель (квартира, секция, этаж или здание в целом).

Калькуляции трудовых затрат и суммы заработной платы, так же как и ведомости объемов работ, составляются раздельно по каждому виду работ или конструктивному элементу с конечным измерителем (квартира, лестничная клетка, этаж или здание в целом). Выбранный измеритель должен обеспечивать простоту применения разработанных калькуляций и соответствовать принятой технологии производства строительно-монтажных работ поручаемых бригаде или звену.

В каждом разделе калькуляции учитывается выполнение всего комплекса работ, необходимых для возведения соответствующих конструкций, включая устройство и разборку инвентарных лесов и подмостей, разгрузку с транспортных средств и складирование на приобъектных складах конструкций, изделий и материалов, а также их последующее транспортирование к рабочим местам.

Во всех калькуляциях по аналогии с условиями оформления разовых нарядов приводится подробное описание условий производства работ, в полном соответствии с проектом организации работ, а также с техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ.

Кроме того, в соответствующих графах калькуляции записываются шифры принимаемых параграфов и таблиц ЕНиР.

Калькуляции отражают объемы работ, нормы времени и расценки на единицу работ, затраты труда и заработной платы по видам работ, приходящиеся на каждый этаж и здание в целом. Путем суммирования этих данных устанавливаются итоговые показатели затрат труда и заработной платы на здание в целом по соответствующему комплексу работ. Для оперативного учета в некоторых случаях устанавливаются укрупненные нормативы на измерители конструктивных элементов (1 м3 стен, 1 м2 перекрытий, 1 м2 перегородок).

Калькуляции утверждаются главным инженером и регистрируются.

Калькуляция составляется по форме, приведенной в РДС 1.03.02 – 2003. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ (таблица 1).

Разработку калькуляции рекомендуется выполнять в следующем порядке:

Графа 1 – записывают обоснование и пункты, по которым определяют норму  времени и расценки на установку данного элемента конструкции.

Графа 2 – наименование работ.

Графа 3 – указывают единицу измерения данного вида конструкции.

Графа 4 – записывают норму времени в чел.-час.

Графа 5 – записывают норму времени в маш.-час.

Графа 6 – записывают общее количество элементов.

Графа 7 – записывают трудозатраты в чел.-час, которые получаются  путем умножения графы 4 на 5.

Графа 8 – записывают трудозатраты в маш.-час, которые получаются  путем умножения графы 5 на 6.

Графа 9 – записывают расценку в рублях.

Графа 10 – записывают стоимость работ в рублях, которую получают путем умножения графы 6 на 9.

Графы 11, 12, 13 – состав звена рабочих, который берется из соответствующего пункта указанной работы.

После разработки всей калькуляции необходимо подсчитать итоги по графам 7, 8, 10 и записать внизу под чертой «ИТОГО».

### Таблица 1 - Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

| Шифр норм | Наименование работ | Единицы измерения | Нормы времени на единицу |  | Объемы работ | Трудоемкость |  | Расценка, р. | Сумма заработной платы, р. | Состав звена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профессия | разряд | кол-во |
|  |  |  | чел. - ч | маш. - ч |  | чел. - ч | маш. - ч |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Задание 1

Определить трудоемкость работ по устройству 48 железобетонных монолитных фундаментов, если для одного фундамента необходимы: объем бетона 8 м3, площадь опалубки, соприкасающейся с бетоном 22 м2, масса арматуры 126 кг, опалубка устраивается из готовых щитов площадью более 2 м2, арматура состоит из сварных сеток массой до 50 кг. Укладка бетона ведется кранами в бадьях.

Решение

- Определение объема бетона на все фундаменты, м3:

Vобщ.= Vодного* количество фундаментов

Vобщ.= 8* 48=384 м3.

- Определение количества сеток для всех фундаментов, шт.:

n = масса арматуры : масса одной сетки

n=126/50=2,523 шт.

3  Составляем калькуляцию трудозатрат. Для того воспользуемся ЕНиР Е4.

Таблица 2– Калькуляция трудозатрат

| Шифр норм | Наименование работ | Единицы измерения | Нормы времени на единицу |  | Объемы работ | Трудоемкость |  | Расценка, р. | Сумма заработной платы, р. | Состав звена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профессия | разряд | Кол-во |
|  |  |  | чел. - ч | маш. - ч |  | чел. - ч | маш. - ч |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Е4-1-34 табл. А | Установка и разборка деревянной опалубки | м2 | 0,4 | - | 22 | 8,8 | - | 0-28,6 | 6,29 | плотник | 4, 2 | 1,1 |
| Е4-1-44 табл. А | Установка арматурных сеток | шт | 0,42 | - | 3 | 1,26 | - | 0-28,5 | 0,86 | амратурщик | 4,2 | 1,3 |
| Е4-1-49 табл. А | Укладка бетонной смеси | м3 | 0,33 | - | 384 | 126,72 | - | 0-23,6 | 90,62 | бетонщик | 4, 2 | 1,1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 136,78 | - |  | 97,77 |  |  |  |

Задание 2

Определить трудоемкость работ по устройству 124 железобетонных монолитных фундаментов, если для одного фундамента объем бетона 6,2 м3, площадь всей  опалубки, соприкасающейся с бетоном 538 м2, масса всей арматуры 2 500 кг. Опалубка устраивается из готовых щитов площадью более 2 м2. Арматура состоит из сварных сеток массой до 50 кг. Подача бетона производится кранами в бадьях.

Задание 3

Составить калькуляцию трудовых затрат и заработной платы по работам, связанным с уходом за уложенным бетоном в летний период. Уход предполагает поливку бетонной поверхности водой в количестве 12656,2 м2 и использование опилок в количестве 7,34 м3.

Задание 4

Составить калькуляцию трудовых затрат и заработной платы по бетонированию отдельно стоящих фундаментов под колонны объемом 8,4 м3. Общий объем бетонных работ 276,05 м3. Работы ведутся самоходным ленточным бетоноукладчиком ЛБУ-20.

Контрольные вопросы

- Назовите цели составления калькуляции трудовых затрат и заработной платы.

- Опишите порядок составления калькуляции трудовых затрат и заработной платы.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7

### Тема. Технология кладки стен, столбов и примыканий из камней правильной формы

Цель: изучить правила разрезки кирпичной кладки, способы ведения

каменной кладки.

Теоретические сведения

1 Виды каменной кладки и материалы для каменных работ.

Каменную кладку выполняют из отдельных камней, соединяя их

между собой в одно целое раствором (рисунок 1). В зависимости от вида применяемых материалов каменную кладку подразделяют на кладку из искусственных и из природных камней. Искусственные каменные материалы подразделяют на кирпич керамический и силикатный; керамические и силикатные камни; камни бетонные стеновые правильной формы.

При возведении каменных конструкций размеры камней и требования к их физико-механическим и эксплуатационным свойствам устанавливаются проектной документацией. По сложности выполнения каменную кладку подразделяют на:

– простейшую – стены наружные и внутренние без архитектурных деталей;

–  простой сложности – карнизы, пояса, пилястры, полуколонны, проемы криволинейного очертания;

– средней сложности – стены с усложненными частями до 20 % площади всех стен;

– особо сложную – арки, своды.

Растворы, применяемые для устройства каменных конструкций, называют кладочными. Кладочные растворы связывают между собой отдельные камни, препятствуя их взаимному перемещению.

Раствор – это смесь вяжущего, мелкого заполнителя, воды, химических добавок и других наполнителей, обладающая определенными технологическими свойствами и физико-механическими свойствами в затвердевшем состоянии. К числу технологических и физико-механических свойств строительных растворов относят: подвижность, расслаиваемость, водоудерживающую способность, прочность, плотность, морозостойкость.

Рисунок 1 – Элементы кладки

Кроме того, кирпичную кладку различают по толщине (рисунок 2).

Рисунок 2 – Виды кирпичной кладки

2 Правила разрезки каменной кладки.

Каменная кладка, выполняемая из отдельных камней, соединяемых раствором в одно целое, должна представлять собой монолит, в котором уложенные камни не смещались бы под влиянием действующих на кладку нагрузок. Для обеспечения этого требования отдельные камни следует укладывать с соблюдением определенных условий, называемых правилами разрезки каменной кладки.

Первое правило устанавливает максимально допустимый угол наклона силы, действующей на горизонтальный ряд кладки. По этому правилу камни должны укладываться плоскими слоями (рядами), перпендикулярными к направлению действующей нагрузки. Такое правило вытекает из свойств камня хорошо сопротивляться сжатию и плохо – растяжению и изгибу. Во избежание изгиба опирание вышележащего камня должно происходить не в отдельных точках, а по всей постели, т.е. по плоскости. Слои (ряды) кладки должны располагаться так, чтобы действующая на кладку сила была направлена перпендикулярно к постели камней. В противном случае в кладке возникает усилие сдвига по наиболее слабому месту – растворному шву между слоями камней. Отклонение действующей силы от вертикали допускается не более 15…170. В этих пределах усилие сдвига воспринимается силами трения между слоями камней.

Второе правило разрезки регламентирует расположение вертикальных плоскостей кладки относительно постели. Кладку необходимо членить тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. В массиве кладки при таком членении появляются швы: горизонтальные – по постели слоя и вертикальные – поперечные и продольные. Если же членение кладки произвести наклонными плоскостями, в ней появятся клиновидные камни, которые под нагрузкой будут стремиться раздвинуть соседние камни, а также камни с легко скалывающимися острыми углами.

Третье правило определяет взаимное расположение вертикальных продольных и поперечных швов в смежных рядах кладки. Камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и поперечном направлениях, т.е. кладку следует вести с перевязкой вертикальных швов в смежных рядах. Такая перевязка устраняет опасность расслоения кладки на отдельные столбики, что

может привести к ее разрушению под нагрузкой. Использование в кладках прочных растворов на цементном вяжущем позволяет несколько отступить от этого правила. В настоящее время допускается не перевязывать вертикальные продольные швы в пяти смежных рядах или вертикальные поперечные швы – в

трех смежных рядах кладки.

3 Системы перевязки швов в каменной кладке.

Система перевязки должна соответствовать правилам разрезки кладки. При кладке различают перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены. Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами (камнями), обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и др. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных – тычковыми. Основными системами перевязки являются однорядная (цепная), многорядная и трехрядная.

Однорядную систему (рисунок 3) можно применять при кладке из всех видов кирпича и камней. Выполняют ее правильным чередованием тычковых и ложковых рядов, при этом каждый вертикальный шов между кирпичами или камнями нижерасположенного ряда перекрывают кирпичами или камнями следующего ряда. Вертикальные поперечные швы при такой системе перевязки перекрывают на ¼ кирпича за счет применения трехчетверочных и четвертинок кирпичей в ложковых рядах, а продольные швы – на полкирпича.

Рисунок 3 – Однорядная система перевязки швов

Многорядную систему перевязки (рисунок 4) выполняют чередованием пяти ложковых рядов кирпича и одного тычкового. При такой кладке вертикальные поперечные швы во всех рядах, кроме тычкового и смежных с ним ложковых, перекрывают на 1/2 кирпича. Вертикальные продольные швы в пяти смежных рядах по вертикали не перекрывают. В шестом ряду их перекрывают тычковыми кирпичами. Первый ряд такой кладки укладывают тычками, второй –

ложковыми кирпичами так же, как при однорядной кладке; с третьего по шестой ряды укладывают одними ложками вдоль стены. При толщине кирпича 88 мм один тычковый ряд укладывают через 4 ложковых ряда. Достоинства многорядной кладки: большая жесткость стены в продольном направлении, так как в ложковых рядах смежные поперечные швы смещены друг относительно друга на 1/2 кирпича; повышенная производительность труда каменщиков, так как они выполняют однотипные операции на высоте нескольких рядов, не меняя приемов кладки и системы перевязки швов; меньшая трудоемкость; возможность использования неполномерного кирпича.

Рисунок 4 – Многорядная система перевязки швов

а- фасад; б – кладка стен с вертикальным ограничением углов;

в – кладка примыканий стен

Недостатки: некоторое снижение несущей способности кладки (на 2 % по сравнению с однорядной); усложнение производства работ при отрицательной температуре среды (обусловленное тем, что замерзание раствора в продольных вертикальных швах может вызвать выпучивание наружных или внутренних верст толщиной в 1/2 кирпича, которые не имеют перевязки на высоте пяти рядов).

Трехрядную систему применяют, в основном, для кладки столбов из кирпича, а также узких простенков шириной до 1 м. Эта система позволяет обойтись минимальным количеством неполномерного кирпича для кладки благодаря сочетанию принципов цепной и многорядной перевязок швов. Независимо от принятой системы перевязки кладку всегда начинают с тычкового ряда и заканчивают вверху тычковым рядом. Такие ряды также укладывают на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах и др.), под опорными частями балок, прогонов, плит перекрытий и балконов. Эти ряды выкладывают из целых кирпичей. Толщина швов кирпичной кладки должна быть:

– горизонтальных – 12 мм;

– вертикальных – 10 мм.

5 Способы ведения каменной кладки.

Способы укладки кирпича различны в зависимости от пластичности используемого раствора и требуемого качества отделки лицевой поверхности (под штукатурку или расшивку швов), а также от вида кирпича. Кирпич укладывают тремя основными способами: вприсык, вприсык с подрезкой и вприжим.

Способ вприсык (рисунок 5 б) применяют, главным образом, при кладке стен в пустошовку. Раствор расстилают грядкой толщиной 2…2,5 см, не доходя до края стены 2…3 см. Ширина слоя раствора для тычкового ряда – 22…23 см, для ложкового – 9…10 см. Кирпич укладывают без кельмы. Каменщик, держа кирпич в руке под углом к постели, двигает его к ранее уложенному кирпичу, захватывая часть раствора. Захватывать раствор начинают на расстоянии 6…7 см от ранее уложенного кирпича. Укладываемый кирпич осаживают нажимом руки.

Рисунок 5 – Кладка ложкового ряда способами вприжим и вприсык

а– кладка вприжим; б–кладка вприсык; 1–4 порядок выполнения операций

При возведении стен и столбов, воспринимающих значительные нагрузки и требующих полного заполнения швов раствором, кладку ведут способом вприжим (рисунок 5 а). Раствор на постели распределяют грядкой высотой 2,5..3 см, шириной 21..22 см под тычковый ряд и 8…9 см – под ложковый. При укладке кирпича каменщик срезает кельмой с постели часть раствора, наносит его на грань ранее уложенного кирпича и зажимает укладываемым кирпичом, постепенно поднимая кельму.

Ход работы

1  Внимательно ознакомиться с содержанием теоретической части, изучить схемы укладки кирпича при различных системах перевязки швов.

2  Ознакомиться с кирпичом различного вида, применяемым при кладочных работах, инструментом и приемами укладки кирпича.

3  Произвести необходимые эскизные зарисовки выполненной каменной конструкции для внесения в отчет по практической работе.

4  Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1 Опишите последовательность операций при кладке вприсык с подрезкой.

2 Сравните методы кладки кирпича «вприсык» и «вприжим».

3 Перечислите виды перевязки швов.

4 Назовите виды стен, которые более эффективно выполнять по многорядной системе перевязки швов.

- Перечислите правила разрезки каменной кладки.

- Вычертите схемы однорядной системы перевязки швов.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8

### Тема. Контроль качества каменной кладки и приемка выполненных работ при возведении каменных конструкций

Цель: изучить методику контроля качества каменной кладки, научиться

проводить данный контроль.

Теоретические сведения

Каменная кладка представляет собой конструкцию (фундамент, стену, перегородку и т. д.) выполненную из природных или искусственных камней различной формы, которые укладывают на строительном растворе в определенном порядке. Работы по устройству кладки называются каменными. Монтаж стен зданий из крупных блоков (простеночных, перемычечных, и подоконных) иногда называют кладкой из крупных блоков.

При строительстве зданий и сооружений применяют следующие виды

кладки:

− из кирпича (керамического, силикатного, кислотоупорного и др.) и камней правильной формы: природных (пиленных или тесанных) и искусственных (керамических, силикатных, легкобетонных);

− из камней неправильной формы (бутовых и бутобетонных);

− смешанную (с облицовкой лицевым кирпичом) и облегченную многослойных наружных стен.

Вид кладки зависит от назначения конструкции, экономической целесообразности использования материалов и условий эксплуатации. Каждый вид кладки обладает специальными особенностями и свойствами (прочностью, огнестойкостью, тепло и звукоизоляцией, водостойкостью, морозоустойчивостью

и др.), которые определяют область ее применения в зданиях и сооружениях различного назначения и выбор каменных материалов.

Кладку стен и ряда других конструкций из кирпича выполняют в соответствии с проектом согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства и приемки работ», соблюдение требований которого обеспечивает необходимую прочность возводимых конструкций и высокое качество работ.

Процесс выполнения кирпичной кладки подразделяют на ряд последовательных операций:

− установка порядовок;

− натягивание причалок (для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов);

− подача кирпичей и раскладка их на стене под наружную версту;

− подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту;

− подача кирпичей и раствора и расстилание раствора под внутреннюю версту;

− укладка внутренней версты;

− укладка раствора под забутку;

− расшивка швов.

При каменной укладке выполняют вспомогательные работы: устройство подмостей и ограждений, транспортирование стеновых материалов и раствора

на рабочее место. Каменщиками используются разные способы укладки кирпича: вприсык, вприсык с подрезкой, вприжим. Забутку укладывают вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от условий кладки: пластичности раствора, влажности кирпича, времени года и требованиям к чистоте фасада. Работы по возведению каменных конструкций выполняются с использованием средств механизации, инструмента оснастки и контрольно измерительных приборов.

Для обеспечения качества кладки служат инструменты:

− отвес для проверки вертикальности кладки (стен и углов);

− уровень строительный для проверки рядов кладки;

− рулетка или складной метр для проверки размеров кладки;

− угольник для закладки и контроля углов кладки;

− правило длиной 1,5-2 м для проверки лицевой поверхности кладки.

Для кладки арок, сводов и столбов используют различные шаблоны.

Приемку работ по возведению каменных конструкций производят до оштукатуривания их поверхности. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ, следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие проекту (акта освидетельствования скрытых работ) и нормативно-технической документации.

При этом проверяются:

− геометрические размеры кладки;

− качество поверхностей фасадных неоштукатуренных стен из кирпича (соблюдение рисунка и расшивки швов);

− качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными камнями и плитами;

− правильность устройства деформационных швов;

− правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;

− наличие и правильность установки и заделки арматуры.

Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования скрытых работ подлежат следующие выполненные конструктивные элементы:

− осадочные и деформационные швы;

− гидроизоляция кладки;

− опирание ферм, прогонов, балок, плит на стены, столбы, пилястры и их соответствие проекту и нормативным требованиям.

На промежуточной и окончательной стадиях проверяют документы, удостоверяющие марку применяемых материалов, полуфабрикатов и изделий.

Ход работы

На экспериментальном участке кирпичного здания (построенного или реконструируемого) необходимо выполнить замеры и провести освидетельствование качества выполненной кирпичной кладки, включая ограждающие конструкции (вертикальные стены) при монолитном домостроении, а именно:

− провести измерение ширины простенков, размеров оконных проемов при помощи рулетки;

− определить вертикальность углов кладки в двух плоскостях при помощи отвеса и теодолита по предлагаемой методике;

− определить местные неровности поверхности кладки, обнаруженные при помощи правила;

− провести измерение горизонтальности рядов кладки при помощи нивелира;

Контрольно-измерительные инструменты для производства каменной кладки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1-

Измерения вертикальности углов и поверхности кладки строящегося кирпичного, кирпично-монолитного здания в процессе практического занятия, а также отклонения оконных проемов от вертикали выполняют при помощи теодолита согласно рисунку 2 с проведением геодезической поверки теодолита. Трубу теодолита наводят на верхнюю точку обследуемой плоскости или угла (точка а, в, д), затем опускают трубу до нижней точки (точки б, г, е) и определяют отклонение δ (мм).

Измерение горизонтальности рядов кладки производят при помощи нивелира согласно рисунку 3 с выполнением его геодезической поверки.

Рисунок 2-

Рисунок 3-

Результаты оформить в таблицу 1, зарисовать эскиз этажа здания, указать

приборы и места измерений.

Таблица 1 – Результаты измерений

| Проверяемые элементы конструкций | Методика проведения измерений | Допустимые отклонения, мм (по СНиП 3.03.01-87) | Измеренная величина/размер по проекту, мм | Фактические отклонения, мм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина швов кладки: вертикальных горизонтальных | линейкой |  | …/10 …/15 |  |  |
| Вертикальность углов кладки: на один этаж на здание высотой два и более этажа | по рис. |  | … … | … … |  |
| Горизонтальность рядов кладки на 10 м длины | по рис. |  | … | … |  |
| Ширина простенков Ширина проемов | рулеткой |  | …/1200 …/2500 |  |  |

Полученные результаты сравнивают с величинами, допускаемыми СНиП

3.03.01-87 и делают вывод о качестве кладочных работ на экспериментальном объекте в г. Азове.

Контрольные вопросы

- Дайте определение каменной кладке, перечислите ее виды.

- Назовите основные элементы каменной кладки.

3 Перечислите контрольно-измерительные инструменты при ведении

кладочных работ.

4 Опишите методику выполнения места временного обрыва кладки.

5 Опишите методику определения горизонтальности и вертикальности

рядов кладки.

6 Назовите допустимую толщину швов.

7 Опишите способы определения правильности системы перевязки швов.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11

### Тема. Определение технологических характеристик бетонной смеси и прочности бетона при возведении монолитных конструкций

Цель: научиться определять технологические характеристики бетонной

смеси и прочность бетона.

Теоретические сведения

Бетон – это искусственный каменный материал, полученный в результате

твердения тщательно перемешанной и уплотненной смеси вяжущего материала, воды, заполнителей и специальных добавок. До затвердения эта смесь называется бетонной смесью. Бетон, как строительный материал, известен с древних времен. Его состав постоянно совершенствовался. В 19 веке был изобретен железобетон. В 30-е годы 20 века начали появляться легкие и преднапряженные бетоны и их сочетания – торкрет-бетон, фибробетон. Использование специальных сортов цемента и добавок в сочетании с рациональным армированием создало возможность варьирования такими свойствами, как пластичность, прочность, условия ухода за бетонной смесью.

Показатели качества бетонов зависят от свойств материалов, соотношение их объемов в бетоне, технологии приготовления, транспортировки и укладки бетонных смесей, выдерживания уложенного бетона. В зависимости от способа производства работ различают монолитные, сборные и сборно-монолитные бетонные и железобетонные конструкции с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой.

Бетонные работы содержат несколько технологических этапов, характеризующих последовательное выполнение определенных стадий работы с бетонной смесью и бетоном. Первым этапом (режимом) является приготовление бетонной смеси и ее транспортирование к месту укладки. Бетонные смеси готовят в стационарных бетоносмесительных установках (БСУ) с объемом замеса 0,4…1,0 м3.

Обязательные правила при выполнении отдельных технологических режимов в производстве бетонных работ:

1 Бетонные смеси следует изготавливать на бетоносмесительных заводах

(узлах, установках) с использованием цементов, заполнителей, добавок по стандартам и техническим условиям на материалы конкретных видов в соответствии с ГОСТ 26633, ГОСТ 8267, ГОСТ 8736, ГОСТ 10260.

2 Состав бетонной смеси, приготовление и транспортирование, правила приемки, методы контроля должны соответствовать ГОСТ 7473-94 и требованиям технологических карт.

3 Транспортирование и подачу бетонных смесей следует осуществлять средствами, обеспечивающими максимально возможное сохранение заданных

свойств бетонной смеси.

4 Бетонные смеси характеризуются следующими показателями качества:

− удобоукладываемость;

− средняя плотность (для легких бетонов);

− объем вовлечения в смесь воздуха;

− сохраняемость свойств (удобоукладываемость, расслаиваемость, объем вовлеченного воздуха) во времени (при необходимости);

− вид и качество исходных материалов;

− крупность заполнителя;

− температура при укладке в конструкцию (при необходимости).

Из приведенного перечня показателей качества бетонной смеси, основным из них является удобоукладываемость.

Перед проведением испытания на удобоукладываемость смеси отбирают пробы.

Ход работы

Задание 1

Произвести контроль качества бетонных работ в процессе приготовления, транспортирования и укладки бетонной смеси.

Результаты определения показателей качества бетонной смеси занести в журнал бетонных работ, в котором указать:

– марку бетонной смеси по ГОСТ 7473-94;

– дату и время испытания;

– место отбора пробы;

– температуру бетонной смеси;

1 Результаты определения отдельных показателей качества бетонной смеси и среднее значение результатов расчета по каждому показателю.

Поставляемая на объект (стройплощадку) бетонная смесь должна иметь документ о качестве (паспорт, сертификат соответствия) в котором указывается:

– марка бетонной смеси ГОСТ 7473-94;

– класс бетона в проектном возрасте;

– водонепроницаемость бетона W;

– морозостойкость бетона F;

– номер поставляемой партии;

– наименование поставщика;

– объем бетона в данной партии, м3;

– гарантированная прочность бетона по величине предела прочности на сжатие в возрасте 28 суток МПа с коэффициентом вариации;

– дата поставки смеси;

– наличие или отсутствие модифицирующих добавок.

В случае значительного (ОК>4 см, РК>5 см) превышение фактической подвижностью (расплывом конуса) смеси значений, указанных в документе, производитель работ или технадзор вправе запретить укладку смеси и вернуть ее поставщику. Составляется акт контрольной проверки подвижности смеси за подписями и делается запись в журнале работ.

Задание 2

Определить подвижность бетонной смеси по методу осадки конуса.

Для определения подвижности смеси, выраженной показателем осадки конуса, применяют:

− конус нормальный или увеличенный;

− стальную линейку (по ГОСТ427);

− загрузочную воронку;

− кельму типа КБ (по ГОСТ 9533);

− секундомер (цена деления 0,5 с);

− стержень прямой металлический гладкий диаметром 16±2 мм, длиной

600±2 мм с округленными концами;

− гладкий металлический лист размером 700×700 мм.

Конус устанавливают на гладкий лист и заполняют бетонной смесью через воронку в три приема. Каждую порцию смеси уплотняют штыкованием стержнем по (25 раз). Время заполнения конуса не должно превышать 3 мин.

Затем конус плавно снимают с отформованной бетонной смеси в вертикальном направлении. Время, затраченное на съем конуса, составляет 3…5 сек. Осадку конуса бетонной смеси определяют гладким стержнем, укладывая его наверх формы и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до верхней поверхности конуса бетонной смеси с точностью до 5 мм. Осадку конуса бетонной смеси определяют дважды. Общее время определения (от начала первого до конца второго) не должно превышать 10 мин. Величину усадки конуса бетонной смеси вычисляют как среднее арифметическое результатов двух определений осадки конуса из общей пробы, отличающихся между собой не более чем на 1 см (при ОК=9 см), на 2 см (при ОК=10…15 см) или на 3 см (при ОК≥16 см).

По полученным результатам и ГОСТ 7473-94 бетонные смеси по показателю подвижности (осадке конуса) классифицировать на марки согласно таблице 1.

Таблица 1 – Марки бетонных смесей по удобоукладываемости

| Марка по удобоукладываемости | Норма удобоукладываемости по показателю |  |
| --- | --- | --- |
|  | жесткости, с | подвижности (осадка конуса), см |
| сверхжесткие смеси |  |  |
| СЖ-3 СЖ-2 СЖ-1 | Более 100 51-100 41-50 | - - - |
| жесткие смеси |  |  |
| Ж-4 Ж-3 Ж-2 Ж-1 | 31-40 21-30 11-20 5-10 | - - - - |
| низкопластичные смеси |  |  |
| П1 П2 | 4 и менее - | 1-4 5-9 |
| пластичные смеси |  |  |
| П3 П4 | - - | 10-15 15-20 |
| литые смеси |  |  |
| П5 | - | 21 и более |

Контрольные вопросы

1 Перечислите параметры, указываемые в паспорте на бетонную смесь.

2 Назовите технологические свойства бетонной смеси, показатели которых подлежат определению.

3 Дайте понятие класс бетона и распалубочная прочность бетона.

4 Опишите методику оценивания распалубочной прочности бетона.

5Назовите технические требования, предъявляемые к удобоукладываемости смеси для различных типов конструкций.

6 Перечислите методы, применяемые для сохранения подвижности бетонной смеси.

7 Укажите, как недостаточное уплотнение бетонной смеси влияет на прочность бетона.

8 Назовите параметры, которые проверяются при приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12

### Тема: Оценка качества монтажа железобетонных конструкций зданий и сооружений

Цель: изучить технические требования к монтажу железобетонных

конструкций, научиться выполнять исполнительные геодезические схемы

положения конструкций.

Теоретические сведения

1 Общие требования к монтажу отдельных элементов и подготовительным операциям.

Работы по монтажу сборных железобетонных конструкций необходимо выполнять в соответствии с проектом, при этом соблюдать требования соответствующих стандартов, строительных норм и правил по технологии и организации строительного производства, правил по технике безопасности в строительстве, пожарной безопасности, требования органов государственного надзора.

Работы следует вести по утвержденному проекту производства (ППР), в котором наряду с общими требованиями должны быть предусмотрены:

– последовательность установки конструкций;

– мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;

– пространственная неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение;

– устойчивость конструкций и частей здания в процессе возведения;

– степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

При приемке поступающих конструкций необходимо проверять их соответствие требованиям соответствующих стандартов, ТУ и рабочих чертежей.

Условия перевозки и складирования изделий в зоне монтажа оговариваются в ГОСТах на эти конструкции (изделия) При этом необходимо соблюдать следующие требования:

– конструкции при перевозке и складировании должны находиться в положении, соответствующем проектному (фермы, плиты, панели стен и т.д.), а при невозможности выполнения этого условия (колонны, лестничные марши и т.д.) предусматривается иное положение, которое проверяется на условия обеспечения прочности.

– конструкции должны складироваться на инвентарные подкладки (прокладки), располагаемые в местах, указанных в проекте. Минимальная толщина прокладок – 30 мм. Они должны быть выше петель и выступающих частей на 20 мм. При многоярусной укладке конструкций прокладки должны располагаться на одной вертикали (как правило, по линии установки петель).

– конструкции должны быть надежно закреплены от возможного смещения и опрокидывания; заводская маркировка должна быть доступной для осмотра.

– при складировании изделия следует сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа. Монтаж сборных конструкций следует производить, как правило, с транспортных средств.

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:

– его соответствие проектной марке;

– состояние закладных изделий и установочных рисок;

– отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски;

– наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;

– правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;

– оснастку рабочих мест средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.

Строповку (закрепление) монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала – на высоту 20…30 см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

Конструкции следует устанавливать в проектное положение по соответствующим ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням). Установленные монтажные элементы до расстроповки должны быть надежно закреплены.

При монтаже элементов должны быть обеспечены:

– устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа;

– точность их положения;

– прочность монтажных соединений.

Все конструкции и их элементы до их проектного закрепления должны быть выверены по горизонтали, вертикали, в плоскости и из плоскости монтажных элементов.

2 Монтаж колонн.

Монтаж колонн должен производиться только после инструментальной проверки соответствия проектной документации планового и высотного положения опорных элементов. Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпендикулярным направлениям (рисунок 1).

Рисунок 1 –Установка колонны на фундамент стаканного типа без кондуктора

1 – риски по осям подкрановых балок; 2 – риски на уровне полочек консолей; 3 – риски по осям колонн; 4 – риски на высоте горизонта инструмента

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонн от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла. При монтаже колонн должны соблюдаться требования, приведенные в таблице 1 (СНиП 3.03.01-87). При монтаже различных железобетонных элементов используются специально нанесенные риски, по совмещению которых, как правило, производят предварительную выверку и монтаж. Пример нанесения рисок (в том числе рисок уровня нулевого горизонта) приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Нанесение рисок при монтаже железобетонных колонн

Таблица 1 – Технические требования к монтажу колонн

Продолжение таблицы 1

3 Оценка качества монтажа железобетонных конструкций. Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций. Необходимо также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ необходимо вести в соответствии с нормативными документами (СНиП 3.03.01-87; ГОСТ 26433.2). При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:

– исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и документы об их согласовании;

– заводские технические паспорта на конструкции;

– документы (паспорта), удостоверяющие качество материалов, используемых при производстве работ;

– акты освидетельствования скрытых работ;

– акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

– исполнительные геодезические схемы положения конструкций;

– журналы работ;

– акты испытания конструкций (если испытания предусматривались рабочими чертежами или нормами);

– другие документы (если это требуется рабочими чертежами или нормами).

В зависимости от вида монтируемого элемента применяются различные приемы, приборы и методики оценки качества монтажа.

При монтаже колонн одноэтажных промышленных зданий (таблица1) необходимо проверить:

в подготовительной стадии:

– паспорт на изделие;

– внешний вид, геометрические размеры, отсутствие дефектов, сколов;

–  качество закладных деталей, очистку от наплывов (проверяется визуально, по документам, рулеткой, линейкой, штангенциркулем);

в процессе монтажа:

– отклонение в нижнем сечении от рисок разбивочных или геометрических осей (проверяется теодолитом (нивелиром) по схеме, приведенной на рисунке 3, рейкой, рулеткой, линейкой по различным видам рисок);

– отклонение осей колонн в верхнем сечении (проверяется, как правило, теодолитом в двух плоскостях по схеме на рисунке 4);

– разность отметок верха колонн или их опорных площадок (проверяется теодолитом, нивелиром, шаблоном, отвесом, рулеткой по схеме на рисунке 4).

Рисунок 3 – Схема выверки вертикальности и проектного положения колонн (в нижнем сечении – нивелир; по верхнему сечению – теодолит)

Рисунок 4 – Поверка вертикальности колонн и положения их граней в продольной вертикальной плоскости:

а, б – точки, закрепленные на одинаковом расстоянии от оси первой и последней колонны ряда; 1 – риски на вполне определенном горизонте нивелира; 2 – рейка при отсчете положения грани по отношению к вертикальной плоскости, проходящей через точки а, б; 3– рулетка для измерения расстояния от полочки консоли до нивелирной риски при определении отметок полочки консоли

Рисунок 5 – Исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения колонн:

а– смещение колонн с осей в нижнем сечении и наклоны колонн; б– отклонения по высоте опорных плоскостей колонн; (+) – завышение; (–) – занижение; в – расстояние между осями стоящих колонн рядов А и Б

Ход работы

- Изучить теоретические сведения по методам контроля монтажа конструкций.

- Выполнить исполнительную геодезическую схему положения колонн.

- Установить по СНиП 3.03.01-87 предельные допустимые отклонения для колонн и сделать вывод о точности и качестве монтажа.

- Полученные данные занести в таблицу 2 и журнал работ по монтажу

строительных конструкций.

Таблица 2 – Точность качества монтажа колонн

| Технические требования | Предельные отклонения | Фактические отклонения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

1 Назовите виды отклонений при монтаже колонн и их допустимые величины.

2 Перечислите документы, необходимые при приемке смонтированных железобетонных конструкций.

3 Перечислите инструменты и приспособления, применяемые при монтаже и оценке качества смонтированных железобетонных конструкций?

4 Опишите последовательность проверки отклонений конструкций колонн, фундаментов от разбивочных осей.

5 Дайте определение исполнительной схеме монтажа.

6 Опишите состав журнала монтажных работ.

7 Перечислите общие правила монтажа.

8 Перечислите инструменты, приспособления и оборудование, при помощи которого осуществляется выверка и временное закрепление различных сборных железобетонных элементов.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13

### Тема. Журнал работ по монтажу строительных конструкций

Цель: научиться заполнять журнал по монтажу строительных

конструкций.

Ход работы

Задание 1

Заполнить журнал производства работ (форма приведена ниже) по монтажу строительных конструкций, пользуясь примерами и разъяснениями Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, приведенными после журнала работ.

ЖУРНАЛ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ №___

| Наименование организации, выполняющей работы |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| __________________________________________ |  |  |
| Наименование объекта строительства | ___________________________________ |  |

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за монтажные работы и ведение журнала

Организация, разработавшая проектную документацию; чертежи КЖ, КМ, КД

| Шифр проектов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация, разработавшая проект производства работ |  |  |  |  |  |
| Шифр проектов |  |  |  |  |  |
| Предприятие, изготовившее конструкции |  |  |  |  |  |
| Шифр заказов |  |  |  |  |  |

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

| Основные показатели строящегося объекта: |  |  |
| --- | --- | --- |

| Объем работ: | стальных конструкций, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сборных железобетонных конструкций, м3 |  |  |  |
|  | деревянных конструкций, м3 |  |  |  |

Журнал начат		«___»_____________200___г.

Журнал окончен	«___»_____________200___г.

Список инженерно-технического персонала, занятого на монтаже здания (сооружения)

| Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата аттестации | Дата окончания работ на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций

| № п/п | Наименование актов | Дата подписания акта |
| --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ, смена | Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марки, результаты осмотра конструкций | Место установки и номера монтажных схем | Номера технических паспортов | Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки скорость ветра) | Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира) | Подпись исполнителя (бригадира) | Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика | Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу. Подпись лиц осуществляющих авторский надзор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано ___________ страниц

«___»_________________200___г.

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

М. П.

Разъясняющая форма журнала общих работ по монтажу строительных конструкций в соответствии со СНиП 3.03.01-87 и РД 11-05-2007

к  Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору от  12 января 2007 г. № 7

(ОБРАЗЕЦ)

Журнал работ по монтажу строительных конструкций

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ  ЖУРНАЛА РАБОТ ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Журнал работ по монтажу строительных конструкций выпускается типографским способом в формате А4 по образцу, приведенному в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

2. Разделы журнала работ по монтажу строительных конструкций ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф в соответствии с подпунктами 2.1-2.7 настоящего Порядка. Перечень уполномоченных на ведение разделов журнала работ по монтажу строительных конструкций представителей указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.

Записи в журнал работ по монтажу строительных конструкций вносятся с даты начала выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

2.1. Раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех представителях инженерно-технического персонала, занятых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

2.2. Раздел 2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации» заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, а в случае привлечения застройщиком или заказчиком по своей инициативе лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, также представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации.

3.3. Раздел 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство.  В указанный раздел включаются данные о выполнении всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

Данные о работах, выполняемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, должны содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.).

4.4. Раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также сведения об устранении указанных недостатков.

4.5. Раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

4.6. Раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанном разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом порядке.

4.7. Раздел 7 «Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» ведется должностным  лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор. В указанный раздел включаются данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленных нарушениях соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, предписаниях об устранении выявленных нарушений, сведения о выполнении таких предписаний, а также данные о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства названным требованиям или решении об отказе в выдаче такого заключений.

5. Записи в журнал работ по монтажу строительных конструкций вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, указанных в подпунктах 4.1-4.7 пункта 4 настоящего Порядка, сведения о которых отражены на Титульном листе журнала работ по монтажу строительных конструкций.

Журнал работ по монтажу строительных конструкций 
№ ___________

по _______________________________________________________________________________________________________

( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

___________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

Застройщик

|  | (наименование застройщика, |
| --- | --- |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |

Уполномоченный представитель застройщика

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Заказчик

|  | (наименование заказчика, |
| --- | --- |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |
| фамилия, имя, отчество заказчика, |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |

Уполномоченный представитель заказчика

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о выданном разрешении на строительство _______________________________

(номер, дата выдачи разрешения,

________________________________________________________________________________________________наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

___________________________________________________________________________________________________________ (наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,, номер и дата выдачи свидетельства

___________________________________________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,

___________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество  лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

___________________________________________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для  физических лиц,

___________________________________________________________________________________________________________ сведения о разделах  проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

| №№/ пп | Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом | Фамилия, имя, отчество, должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Организация, разработавшая проектную документацию; чертежи КЖ, КМ, КД

_________________________________________________________________________

Шифр проектов____________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ __________________________

_________________________________________________________________________

Шифр проектов ___________________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции ______________________________________

Шифр заказов _____________________________________________________________

Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

________________________________________________________________________________

(номер, дата заключения,

________________________________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство ____________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства

________________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц,

________________________________________________________________________________фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом,

________________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

| №№/ пп | Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц | Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственном строительном надзоре _______________________________

(наименование органа государственного строительного надзора,

________________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

________________________________________________________________________________

(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

краткие проектные характеристики

объекта капитального строительства)

Начало работ монтажа строительных конструкций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального  строительства __________________________________________________________________

(дата)

Окончание монтажа строительных конструкций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства  ____________________________________________________

(дата)

В настоящем журнале монтажа строительных конструкций _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с ______________ по _____________ (заполняется в случае, если в процессе монтажа строительных конструкций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту велось несколько журналов).

| (личная подпись) | (расшифровка подписи) |  | (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |
| --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |
| (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _________________

______________        ________________	       __________________________________

(личная подпись)               (расшифровка подписи)                                                              (должность)

«____» __________ _____г.

Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ по монтажу строительных конструкций

| №№/ пп | Дата | Изменения в записях с указанием основания | Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала

лица, осуществляющего строительство, занятого на монтаже строительных конструкций при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/ пп | Наименование лица, осуществляющего строительство | Фамилия, инициалы, должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала | Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет

выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица,

осуществляющего подготовку проектной документации

| №№/ пп | Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи | Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов | Дата передачи застройщику или заказчику журнала | Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Дата выполнения работ, смена | Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка | Результаты осмотра конструкций | Место установки и номера монтажных схем | Номера технических паспортов на конструкции | Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира) Подпись исполнителя (бригадира) | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, разрешившего производство работ и принявшего работу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика

в процессе монтажа строительных конструкций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

объекта капитального строительства

| №№/ пп | Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего

строительство, в процессе монтажа строительных конструкций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства

| №№/ пп | Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 5.1

Сведения об авторском надзоре лица, осуществлявшего

подготовку проектной документации, в процессе монтажа строительных конструкций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства

| №№/ пп | Сведения о проведении авторского надзора в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (указывается наименование, местоположение, тип, осмотренных конструкций). | Результат осмотра выполненных (выполняемых) конструкций, (указывается - соответствие или несоответствие принятым проектным решениям со ссылкой на шифр, раздел проекта, в случае несоответствия - указывается согласование и эскиз принятого решения по изменению проектного решения (касается изменений не требующих проведения дополнительных расчетов, ), при невозможности принятия решения по изменениям в ходе проведения осмотра – указывается дата выдачи, шифр, раздел и № изменения проектной документации) | Дата проведения осмотра и принятых решений. | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего авторский надзор. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при монтаже строительных конструкций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту  объекта капитального строительства

| №№/ пп | Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций. | Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при монтаже строительных конструкций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту  объекта капитального строительства

| №№/ пп | Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 14

### Тема. Выбор крана для монтажа строительных конструкций

Цель: научиться подбирать монтажные краны, необходимые для

производства работ.

Теоретические сведения

Выбор монтажного крана осуществляется на основе определения типа крана и его основных технических параметров.

Выбор крана зависит от:

– габаритов зданий и сооружений;

– массы и размеров монтируемых элементов;

– объема работ;

– условий осуществления строительства.

Определение типа крана:

– на монтаже конструкций многоэтажных жилых, гражданских, общественных и промышленных зданий применяют башенные краны; основными техническими характеристиками этих кранов являются: требуемая высота подъема крюка в метрах, требуемый вылет стрелы в метрах, требуемая грузоподъемность монтажного крюка в тоннах;

– на монтаже одноэтажных промышленных, сельскохозяйственных зданий применяют стреловые самоходные краны: гусеничные, пневмоколесные, автомобильные; основными техническими характеристиками этих кранов являются: требуемая высота подъема стрелы в метрах, требуемый вылет стрелы в метрах, требуемая длина стрелы в метрах, требуемая грузоподъемность монтажного крюка в тоннах.

Определение технических параметров башенного крана

Основные параметры:

Нтр – требуемая высота подъема крюка, м;

Lтр  – требуемый вылет стрелы, м;

Qтр – требуемая грузоподъемность монтажного крюка, т.

Необходимо подобрать строповочные приспособления для монтажа сборных элементов (см. таблицу 1).

Таблица 4 - Строповочные приспособления для монтажа сборных элементов

| Наименование элементов | Вес, т | Наименование строповочных приспособлений | Характеристика |  |  | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hс, м | Qс, т | Рс, т |  |
| Колонна |  |  |  |  |  |  |
| Ригель |  |  |  |  |  |  |
| Плита покрытия |  |  |  |  |  |  |
| Лестничный марш |  |  |  |  |  |  |

Схема монтажа сборных элементов приведена на рисунке 1.

1 Требуемая высота подъема крюка определяется по формуле

Нтр=h0+ hз+ hэ+ hс ,

где h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки

монтажного крана, м;

hз – монтажный зазор, т.е. безопасное расстояние от низа монтируемого элемента до отметки, на которую устанавливается монтируемый элемент  (0,5м по СНИП 12.03.2001), м;

hэ – высота монтируемого элемента в проектном положении, м;

hс – высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента до низа крюка крана, м;

Нтр определяется из условия монтажа самого высокого элемента (плиты покрытия, карнизной плиты, плиты парапета).

Рисунок 1 – Схема монтажа здания башенным краном

2 Требуемый вылет стрелы определяется по формуле

Lтр = (a/2)+b+c, м,

где а – ширина подкранового пути (а=4,5м для большинства кранов грузоподъемностью 5т,  а=6м для кранов грузоподъемностью 8т, а=4,5м для большинства кранов грузоподъемностью 5т), м;

b – расстояние от кранового пути до наиболее выступающей части здания со стороны крана (b min=1м, принимать в расчетах b=2-3м, СНиП 3.08.01-85), м;

с – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м.

Расстояние от оси вращения крана до ближайшей выступающей части здания должно быть на 0,75 м больше радиуса габарита нижней части крана и на 0,5м больше радиуса габарита верхней части:

(a/2)+b>rнr +0,75;                        (a/2)+b>rrв +0,5.

Требуемый вылет определяем из условия возможности монтажа самого удаленного от крана элемента (балконной плиты, стеновой панели, плиты перекрытия и т.д.).

3 Требуемая грузоподъемность монтажного крюка Qтр определяется по формуле

Qтр=Qэ+Qс,

где Qэ – вес монтируемого элемента, т;

Qс – вес строповочного приспособления, т;

Qтр определяется из условия монтажа самого тяжелого элемента.

Данные по выбору башенного крана сводятся в таблицу 2.

Таблица 2 – Выбор монтажного крана

| Монтируемый элемент | Вес, т | Характеристика стропа |  | Требуемые параметры |  |  | Марка крана | Рабочие параметры строительного крана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hс, м | Qс, т | Hтр, м | Lтр, м | Qтр, т |  | Hраб,м | Lраб,м | Qраб,т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

После определения требуемых расчетных параметров необходимо подобрать не менее двух марок башенных кранов, рабочие параметры которых, удовлетворяют требованиям:

– Нтр ≤ Нраб ;

– Lтр ≤ Lраб ;

– Qтр ≤ Qраб.

Рекомендуемые марки кранов, серийно выпускаемых промышленностью:

КБ 100.ОА (5т), КБ 100.1 (КБ 302) (5т), КБ 100.2 (5т), КБ 100.3 (5-8т), КБ 308 (8т), КБ 160.2 (8т), КБ 401Б (8т), КБ 160.4 (3т), КБ 405.2 (9т), КБ 406 (10т), МСК 10-20 (10т).

Определение технических параметров стрелового самоходного крана

Основные технические параметры стрелового самоходного крана:

Нтр – требуемая высота подъема стрелы, м;

Lтр  – требуемый вылет стрелы, м;

Qтр – требуемая грузоподъемность крюка, т;

Iстр  – требуемая длина стрелы, м.

Для определения технических параметров крана необходимо подобрать строповочные приспособления для монтажа сборных элементов. Данные заносятся в таблицу «Строповочные приспособления для монтажа сборных элементов» по форме таблицы 3. Монтируемыми элементами в одноэтажном промышленном или сельскохозяйственном здании являются: колонна, подкрановая балка, подстропильная ферма, стропильная ферма (балка), плита покрытия, стеновая панель. В таблицу проставляется максимальный вес элементов. Пример заполнения таблицы 3 представлен ниже.

Таблица 3 – Строповочные приспособления для монтажа сборных элементов

| Наименование элемента | Вес, т | Наименование строповочных приспособлений | Характеристика |  |  | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hс, м | Q, т | Pс, т |  |
| 1 Колонна | 5,2 | Траверса для подъема колонн (ПК треста Стальмонтаж №1095Р-21) | 1,6 | 10 | 0,338 |  |
| 2 Подкрановые балки | 3,5 | Траверса с полуавтомат. Стропами (ПК Главстальконструкция, заказ №185) | 2,8 | 6 | 0,386 |  |
| 3 Фермы | 9,8 | Траверса (ПИ Промстальконструкция №5062Т-9) | 4,3 | 20 | 1,350 |  |
| 4 Стеновые панели | 4,75 | Строп двухветвевой (ГОСТ 19144-73), тип 2СК-5,0 | 2,2 | 5 | 0,312 |  |
| 5 Плиты покрытия | 2,68 | Траверса (ПИ Промстальконструкция №1968Р-17) | 2 | 3 | 0,205 |  |
| 6 Погрузочно-разгрузочные работы |  | Строп четырех-ветвевой (ПИ Промстальконструкция,№21059М, лист 28) | 9,3 | 5 | 0,215 |  |

Рисунок 2 – Схема монтажа здания (для плиты покрытия) самоходным стреловым краном

1 Требуемая высота подъема стрелы Нтр определяется по формуле

Нтр=h0+ hз+ hэ+ hс+ hп ,

где h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м;

hз – запас по высоте (не менее 0,5м по СНИП 12.03.2001), м;

hэ – высота элемента в монтируемом положении, м;

hс – высота стропы, м;

hп – высота грузового полиспаста (1,5м), м.

2 Требуемый вылет стрелы Lтр определяется по формуле

Lтр =(Нтр  – hш)×(c+d+b/2)/(hп+hс)+a,

где Нтр – требуемая высота подъема стрелы;

hш – высота шарнира пяты стрелы (принимать в расчете 1,25-1,5м), м;

с – половина сечения стрелы на уровне верха монтируемого элемента

(0,25м), м;

d – безопасное приближение стрелы к монтируемому элементу (0,5-1м), м;

b/2 – половина ширины монтируемого элемента, м;

hп – высота грузового полиспаста (1,5м), м;

hс – высота стропы, м;

а – расстояние от центра тяжести крана до пяты шарнира стрелы (1,5м).

3 Требуемая грузоподъемность монтажного крюка Qтр - определяется по формуле

Qтр=Qэ+Qс ,

где Qэ – вес монтируемого элемента, т;

Qс – вес строповочного приспособления, т.

Qтр определяется из условия монтажа самого тяжелого элемента.

4 Требуемая длина стрелы - Lстр определяется по формуле

Lстр=    (Нтр– hш) 2 +(Lтр–а) 2 ,

где Нтр – требуемая высота подъема стрелы, м;

Lтр – требуемый вылет стрелы, м;

hш – высота шарнира пяты стрелы (принимать в расчете 1,25-1,5м), м;

а – расстояние от центра тяжести крана до пяты шарнира стрелы (1,5м).

Данные по выбору стрелового самоходного крана сводятся в таблицу по форме таблицы 4 «Выбор монтажного крана. Также вычерчивается схема монтажа (см. рисунок 2).

Таблица 4 – Выбор монтажного крана

| Монтируемый элемент | Вес, т | Характеристика стропа |  | Требуемые параметры |  |  | Марка крана | Рабочие параметры строительного крана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hс, м | Qс, т | Hтр, м | Lтр, м | Qтр, т |  | Hраб,м | Lраб,м | Qраб,т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

После определения требуемых расчетных параметров необходимо подобрать не менее двух марок стреловых кранов, рабочие параметры которых удовлетворяют требованиям:

– Нтр < Нраб ;

– Lтр < Lраб ;

– Qтр≤Qраб.

Рекомендуемые марки кранов, серийно выпускаемых промышленностью:

– пневмоколесные – МКТ-6-45, КС-4361А, КС 4362, КС 5363, МТК-40, КС 8362;

– гусеничные – МКГ 16М, МКГ-25 БР, РДК-250-1, ДЭК-251, МКГ-40, ДЭК-50, СКГ 40/63, СКГ 63/100.

Ход работы

Задание 1

Подобрать монтажный кран для производства работ на строительном объекте. Здание принять из курсового проекта по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Проект производства работ. Вычертить схему монтажа.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 15

### Тема. Производство малярных работ с использованием ресурсосберегающих технологий

Цель: изучить особенности производства малярных работ.

Ход работы

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы пользуясь темой 13.5 Малярные работы в учебнике Г.К. Соколова «Технология и организация строительства»:

1 Объясните назначение малярных покрытий.

2 Назовите, какой вид окраски используется для учебных заведений.

3 Охарактеризуйте составляющие окрасочных составов (их назначение).

4 Перечислите области применения окрасочных составов согласно их видам.

5 Назовите особенности окраски фасадов.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 16

### Тема. Производство облицовочных работ с использованием ресурсосберегающих технологий.

Цель: изучить особенности производства облицовочных работ.

Ход работы

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы, пользуясь темой 13.4 Облицовочные работы в учебнике Г.К. Соколова «Технология и организация строительства»:

1 Объясните назначение облицовки.

2 На каком этапе строительства дома приступают к внутренней облицовке?

3 Назовите способы размещения плиток (рисунок 1, А).

Рисунок 1

4 Назовите составляющие облицовки деревянных поверхностей (рисунок 2, В).

5 Назовите составляющие процесса провешивания стен, установки марок и маяков (рисунок 2, А).

6 Назовите составляющие процесса настилки пола из керамической плитки (рисунок 2, Б).

7 Назовите составляющие наружной облицовки сайдингом (рисунок 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Задания для оценки освоения

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Раздел 2 Основы инженерной геологии

Практическая работа №1.

Вычерчивание схемы разрезки здания на отдельные блоки с обозначением антисейсмических швов.

Цель: Научиться вычерчивать по заданным параметрам разрезку здания на отдельные блоки с обозначением антисейсмических швов.

Оборудование: карандаш, линейка, треугольник, ластик, чертёжный инструмент (готовальня), формат А3.

Учебники:

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания / П.Г. Буга.–   М.: ООО «И Д Альянс» 2011.– 351 с.

2. Стандарт предприятия. Оформление текстовых и графических

документов.

Порядок работы:

1. Вычертить рамку и штамп (Стандарт предприятия: приложение 5; форма 3).

2. Заполнить штамп.

3. Вычертить координационные оси в масштабе 1:100.

I и II вариантам на доске задаётся схема здания, антисейсмический шов – 20 мм.

I вариант: размеры в осях 18000мм. на 15000мм., расстояние между поперечными осями 6000 и 9000мм. Стены наружные кирпичные толщиной 640мм.

II вариант: размеры в осях 18000мм. на 15000мм., расстояние между поперечными осями 4500, 6000 и 4500мм. Стены наружные кирпичные толщиной 510мм.

- разбить план здания со сложной конфигурацией на отдельные блоки простой формы;

- зная толщину наружных стен и толщину шва, рассчитать какие размеры будут между продольными осями так, чтобы расстояние между крайними осями осталось 18000мм.

- вычертить оси и прочертить стены отдельных блоков;

- проставить размеры;

- прочертить и заштриховать антисейсмический железобетонный пояс;

- проставить сечения;

- вычертить 2 сечения в масштабе 1:10 с опиранием на стену и соприкосновением к стене плит перекрытий;

- проставить размеры на сечениях;

- подписать все конструкции и детали;

Практическая работа №2.

Вычерчивание проветриваемых холодных подполий.

Цель: Научиться вычерчивать по заданным параметрам чертежи проветриваемых холодных подполий.

Оборудование: карандаш, линейка, треугольник, ластик, чертёжный инструмент (готовальня), формат А4.

Учебники:

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания / П.Г. Буга.–   М.: ООО «И Д Альянс» 2011.– 351 с.

2. Стандарт предприятия. Оформление текстовых и графических

документов.

Порядок работы:

1. Вычертить рамку и штамп (Стандарт предприятия: приложение 5; форма 3).

2. Заполнить штамп.

I вариант вычерчивает в масштабе 1:100 схему проветриваемого холодного высокого подполья. Толщина наружных кирпичных стен 640мм., внутренних 380мм. Пролёт равен 6000мм.

II вариант вычерчивает в масштабе 1:100 схему проветриваемого холодного низкого подполья. Толщина наружных кирпичных стен 510мм., внутренних 380мм. Пролёт равен 6000мм.

- вычертить оси;

- прочертить наружные и внутренние стены;

- прочертить железобетонные плиты перекрытия;

- прочертить свайные фундаменты;

- прочертить пол подполья;

- проставить отметки и размеры;

- подписать все конструкции;

- заштриховать стены и плиты перекрытия;

Практическая работа №3.

Вычерчивание вариантов усиления кирпичных колонн, простенков и фундаментов.

Цель: Уметь подбирать варианты усиления отдельных конструкций, научиться вычерчивать усиления колонн, простенков и фундаментов.

Оборудование: карандаш, линейка, треугольник, ластик, чертёжный инструмент (готовальня), формат А4.

Учебники:

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания / П.Г. Буга.–   М.: ООО «И Д Альянс» 2011.– 351 с.

2. Стандарт предприятия. Оформление текстовых и графических

документов.

Порядок работы:

1. Вычертить рамку и штамп (Стандарт предприятия: приложение 5; форма 3).

2. Заполнить штамп.

I вариант вычерчивает в масштабе 1:50 усиление ленточного бутового фундамента прямоугольной формы под кирпичную стену толщиной 640мм., ширина фундамента 1200мм., глубина заложения фундамента 1900мм. Простенок сечением 1680 на 640мм.

II вариант вычерчивает в масштабе 1:50 усиление ленточного бутового фундамента трапециевидной формы под кирпичную стену толщиной 510мм., ширина подошвы фундамента 3000мм., глубина заложения фундамента 1800мм. Простенок сечением 1550 на 510мм.

- вычертить усиление фундамента;

- вычертить усиление простенка;

- вычертить усиление колонны;

- вычертить заделку трещин в наружной стене;

- проставить размеры и отметки;

- подписать все детали и конструкции;

Задание

Практическое занятие № 4

Тема: Построение геологического разреза по фрагменту геологической карты.

Цель: По фрагменту геологической карты в направлении разреза I-I построить графики в масштабах: 1:1000 – вертикальный, 1:2000 – горизонтальный. Нанесение геологических слоев произвести в хронологической последовательности, определить форму их залегания.

Приборы и оборудование: линейки

Раздаточный материал: задание на практическую работу, геохронологическая шкала, методическое пособие по выполнению работы.

Ход работы:

1. Геологический разрез всегда должен быть ориентирован по отношению к сторонам света, сопровождаться линейными и числовыми масштабами и соответствовать условным обозначениям.

2. В соответствии с топографическими правилами, вычерчивают профиль земной поверхности, по заданной линии разреза.

3. затем наносят на разрез слои горных пород, в соответствии с принятыми условными обозначениями. По геохронологической шкале следует установить последовательность залегания слоев.

Фрагменты геологических карт:

Задание

Практическое занятие № 5

Тема: Построение карты гидроизогипс по данным буровых скважин

Цель: По данным буровых скважин построить карту гидроизогипс.

Приборы и оборудование: линейки, миллиметровка.

Раздаточный материал: задание на практическую работу.

Задание:

| № варианта | № скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 12,4/3,9 | 11,3/2,4 | 10,6/1,5 | 10,5/1,8 | 13,0/3,2 | 12,5/2,0 | 12,3/1,7 | 12,4/2,8 | 15,3/3,2 | 14,2/1,3 | 13,7/0,4 | 13,3/2,3 |
| 2 | 13,6/3,6 | 13,1/2,8 | 12,5/2,0 | 12,4/1,7 | 16,7/3,6 | 15,1/3,2 | 14,4/1,1 | 13,5/0,4 | 18,2/1,3 | 18,3/4,2 | 18,2/3,1 | 17,0/2,0 |
| 3 | 13,2/4,1 | 12,5/2,9 | 12,0/2,4 | 11,7/3,5 | 15,2/4,2 | 14,0/2,0 | 13,6/1,2 | 13,3/3,3 | 18,8/5,0 | 18,0/4,2 | 17,3/3,6 | 17,2/5,2 |
| 4 | 10,3/4,2 | 9,1/ 4,3 | 8,4/ 2,6 | 7,5/ 1,6 | 10,6/ 3,8 | 10,3/ 3,4 | 9,5/ 2,3 | 13,3/ 3,6 | 12,2/ 3,2 | 11,2/ 1,3 | 11,2/ 1,3 | 10,5/ 0,2 |
| 5 | 9,1/ 4,3 | 8,2/ 2,4 | 7,6/ 1,6 | 7,5/ 2,0 | 10,1/ 3,2 | 9,5/ 2,4 | 9,4/ 1,8 | 9,2/ 2,5 | 12,0/ 3,2 | 11,3/ 1,7 | 10,5/ 0,8 | 10,3/ 2,8 |
| 6 | 10,6/ 3,6 | 10,1/ 3,0 | 9,5/ 2,3 | 9,6/ 1,5 | 13,2/ 3,5 | 12,4/ 3,2 | 11,5/ 1,1 | 10,5/ 0,2 | 15,6/ 3,3 | 15,3/ 4,0 | 15,1/ 4,0 | 14,3/ 9,4 |
| 7 | 10,1/ 3,6 | 9,5/ 2,1 | 9,4/ 1,5 | 9,6/ 2,5 | 11,2/ 3,3 | 12,3/ 0,9 | 10,5/ 0,2 | 10,3/ 2,3 | 15,3/ 4,2 | 15,4/ 3,2 | 14,3/ 1,9 | 14,4/ 4,1 |
| 8 | 15,2/ 3,5 | 15,7/ 2,5 | 16,7/ 3,6 | 17,5/ 5,4 | 14,2/ 4,1 | 14,3/ 2,2 | 15,4/ 3,0 | 15,0/ 4,4 | 10,3/ 2,2 | 10,5/ 0,3 | 11,2/ 1,4 | 12,3/ 3,2 |
| 9 | 15,7/ 2,2 | 16,6/ 3,7 | 17,5/ 5,2 | 18,2/ 4,5 | 17,3/ 2,1 | 15,0/ 2,8 | 15,2/ 4,4 | 15,4/ 3,3 | 10,5/ 0,2 | 11,2/ 0,9 | 12,3/ 3,2 | 13,4/3,5 |
| 10 | 12,2/ 3,1 | 11,5/ 1,9 | 11,0/ 1,4 | 10,7/ 2,5 | 14,2/ 3,2 | 13,0/ 1,0 | 12,6/ 0,2 | 12,3/ 2,3 | 17,8/ 4,0 | 17,8/ 4,0 | 16,3/ 2,6 | 16,2/ 4,2 |

1. По исходным данным своего варианта заполнить таблицу со значениями:

номерá скважин,

абсолютные отметки поверхности земли (устьев скважин),

глубина залегания УГВ,

коэффициент фильтрации грунта.

| НОМЕРА СКВАЖИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Абсолютные отметки поверхности земли (устьев скважин), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,1 | 21,9 | 17,4 | 13,6 | 24,2 | 21,9 | 19,8 | 16,4 | 22,8 | 19,9 | 17,3 | 14,4 |
| Глубины залегания УГВ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 |
| Абсолютные отметки УГВ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,1 | 17,4 | 14,3 | 11,6 | 19,7 | 17,4 | 15,8 | 13,4 | 18,3 | 15,9 | 14,2 | 11,9 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ КФ = 5,0 м/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Построить квадратную сетку скважин, в заданном масштабе (1:1000) строго учитывая их расположение на местности или на карте.

В работе предлагаются данные по 12 скважинам, расположенным в 50 метрах друг от друга на четырѐх створах, расстояние между которыми тоже составляет 50 метров. Исходя из этого, вычерчиваются 6 квадратов, в углах которых расположены скважины, обозначенные небольшими кружкáми.

3. Скважины пронумеровать по порядку слева направо. Рядом с каждой скважиной в виде дроби подписать абсолютную отметку поверхности земли (в числителе) и абсолютную отметку УГВ (в знаменателе)

4. Найти промежуточные отметки между соседними скважинами в соответствии с заданным сечением (1 м - в данном примере).

Каждая линия, соединяющая две соседние скважины делится на такое количество отрезков, которое соответствует заданной густоте изолиний. Например, разница высотных отметок между скважинами 1 и 2 составляет 26,1-21,9=4,2 метра. Если изолинии на карте должны быть проведены через 1 м, то на отрезок створа между этими скважинами необходимо нанести дополнительные отметки: 26,1 – 26,0 – 25,0 – 24,0 – 23,0 – 22,0 – 21,9. Поэтому расстояние между соседними скважинами делят на пропорциональные отрезки с таким расчѐтом, чтобы вставить эти пять отметок.

Карта может строиться методом ручной линейной интерполяции с применением формулы, отображающей равенство отношений для двух соседних скважин:

(h2 - hx) / x = (hx - h1)/(a - x), откуда x = (h2 - hx)∙ a /(h2 - h1), где

hx - значение (всегда в целых числах) первой по счѐту искомой изолинии;

h1 – значение мéньшей абсолютной отметки (в примере – 21,9 м);

h2 – значение бóльшей абсолютной отметки (в примере - 26,1 м);

x - расстояние от скважины с бóльшей абсолютной отметкой до искомой изолинии;

a – реальное расстояние между скважинами (для данной практической работы - 50 метров).

Интерполяцию всегда начинают от бóльшего числа, в данном случае это абсолютная отметка устья скважины №1 – 26,1 м. Первая искомая изолиния – 26,0 м.

x=(h2 - hx)∙a /(h2 - h1) = (26,1 - 26,0) ∙ 50 / (26,1 - 21,9) =1,2 м, а в масштабе карты, соответственно, 1,2 мм. Значит, изолиния с отметкой 26,0 м будет находится на расстоянии 1,2 мм от скважины №1 с отметкой 26,1 м.

Следующее значение искомой изолинии - 25,0 м. В соответствии с формулой: x=(h2-hx)∙a /(h2- h1) = (26,0 - 25,0) ∙ 50 / (26,0 - 21,9) = 10,2 м, а в масштабе карты 1:1000, соответственно, 12 мм. Следовательно, отметка 25,0 м находится на расстоянии 12 мм от изолинии со значением 26,0 м.

Подобным образом находят промежуточные отметки между всеми соседними скважинами на карте.

5. Изобразить рельеф участка, используя абсолютные отметки поверхности земли, т.к. построение гидрогеологической карты начинают с топографической основы. Точки с одинаковыми значениями соединить тонкими плавными линиями, имеющими выпуклость, направленную в сторону меньших отметок

6. Промежуточные значения абсолютных отметок уровня грунтовых вод между всеми соседними скважинами находят аналогично с помощью приведѐнной выше формулы, отображающей равенство отношений

x=(h2-hx)∙ a /(h2- h1).

7. Гидроизогипсы проводят плавными линиями между точками с одинаковыми отметками УГВ. Их выпуклости направлены от бóльших отметок к меньшим.

Для того, чтобы гидроизогипсы были легко отличимы от горизонталей рельефа, проводить их рекомендуется жирными пунктирными линиями, по возможности – выделить цветом.

8. Указать направление движения грунтового потока.

В каждом квадрате карты провести стрелки, перпендикулярные гидроизогипсам и направленные от бóльших абсолютных отметок уровня грунтовых вод к мéньшим:

9. Охарактеризовать форму грунтового потока.

Сравнить расположение гидроизогипс и стрелок на своей карте с их расположением на стандартных рисунках:

Зачастую ситуация на участке бывает гораздо сложнее и потому требует более подробного описания (например: в центре участка поток радиально-расходяцийся, а в юго-восточной части криволинейный).

Пример оформления работы

Контрольные вопросы

1. Водоносный горизонт – определение, подразделение.

2. Горные породы в зависимости от их водопроницаемости.

3. Виды подземных вод по условиям залегания.

4. Грунтовые воды – определение, характеристика.

5. УГВ – определение, синонимы, особенности.

6. Режим грунтовых вод, наблюдения за режимом грунтовых вод.

7. Способы измерения УГВ в скважинах.

8. Порядок расчѐта промежуточных отметок между скважинами.

9. Гидроизогипсы, порядок построения карты гидроизогипс.

10. Гидрогеологические показатели, определяемые по карте гидроизогипс.

11. Определение направления грунтового потока по трѐм скважинам.

12. Расчѐт гидравлического уклона.

13. Расчѐт скорости движения грунтового потока. Связь между скоростью фильтрации и величиной гидравлического уклона.

14. Расчѐт расхода грунтового потока.

15. Выбор площадки с помощью карты гидроизогипс.

Задание

Практическое занятие № 6

Тема: Построение карты гидроизобат по данным буровых скважин

Цель: По данным буровых скважин построить карту гидроизобат.

Приборы и оборудование: линейки, миллиметровка.

Раздаточный материал: задание на практическую работу.

Задание:

| № варианта | № скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 12,4/3,9 | 11,3/2,4 | 10,6/1,5 | 10,5/1,8 | 13,0/3,2 | 12,5/2,0 | 12,3/1,7 | 12,4/2,8 | 15,3/3,2 | 14,2/1,3 | 13,7/0,4 | 13,3/2,3 |
| 2 | 13,6/3,6 | 13,1/2,8 | 12,5/2,0 | 12,4/1,7 | 16,7/3,6 | 15,1/3,2 | 14,4/1,1 | 13,5/0,4 | 18,2/1,3 | 18,3/4,2 | 18,2/3,1 | 17,0/2,0 |
| 3 | 13,2/4,1 | 12,5/2,9 | 12,0/2,4 | 11,7/3,5 | 15,2/4,2 | 14,0/2,0 | 13,6/1,2 | 13,3/3,3 | 18,8/5,0 | 18,0/4,2 | 17,3/3,6 | 17,2/5,2 |
| 4 | 10,3/4,2 | 9,1/ 4,3 | 8,4/ 2,6 | 7,5/ 1,6 | 10,6/ 3,8 | 10,3/ 3,4 | 9,5/ 2,3 | 13,3/ 3,6 | 12,2/ 3,2 | 11,2/ 1,3 | 11,2/ 1,3 | 10,5/ 0,2 |
| 5 | 9,1/ 4,3 | 8,2/ 2,4 | 7,6/ 1,6 | 7,5/ 2,0 | 10,1/ 3,2 | 9,5/ 2,4 | 9,4/ 1,8 | 9,2/ 2,5 | 12,0/ 3,2 | 11,3/ 1,7 | 10,5/ 0,8 | 10,3/ 2,8 |
| 6 | 10,6/ 3,6 | 10,1/ 3,0 | 9,5/ 2,3 | 9,6/ 1,5 | 13,2/ 3,5 | 12,4/ 3,2 | 11,5/ 1,1 | 10,5/ 0,2 | 15,6/ 3,3 | 15,3/ 4,0 | 15,1/ 4,0 | 14,3/ 9,4 |
| 7 | 10,1/ 3,6 | 9,5/ 2,1 | 9,4/ 1,5 | 9,6/ 2,5 | 11,2/ 3,3 | 12,3/ 0,9 | 10,5/ 0,2 | 10,3/ 2,3 | 15,3/ 4,2 | 15,4/ 3,2 | 14,3/ 1,9 | 14,4/ 4,1 |
| 8 | 15,2/ 3,5 | 15,7/ 2,5 | 16,7/ 3,6 | 17,5/ 5,4 | 14,2/ 4,1 | 14,3/ 2,2 | 15,4/ 3,0 | 15,0/ 4,4 | 10,3/ 2,2 | 10,5/ 0,3 | 11,2/ 1,4 | 12,3/ 3,2 |
| 9 | 15,7/ 2,2 | 16,6/ 3,7 | 17,5/ 5,2 | 18,2/ 4,5 | 17,3/ 2,1 | 15,0/ 2,8 | 15,2/ 4,4 | 15,4/ 3,3 | 10,5/ 0,2 | 11,2/ 0,9 | 12,3/ 3,2 | 13,4/3,5 |
| 10 | 12,2/ 3,1 | 11,5/ 1,9 | 11,0/ 1,4 | 10,7/ 2,5 | 14,2/ 3,2 | 13,0/ 1,0 | 12,6/ 0,2 | 12,3/ 2,3 | 17,8/ 4,0 | 17,8/ 4,0 | 16,3/ 2,6 | 16,2/ 4,2 |

1. По исходным данным своего варианта заполнить таблицу со значениями:

номерá скважин,

абсолютные отметки поверхности земли (устьев скважин),

глубина залегания УГВ,

коэффициент фильтрации грунта.

| НОМЕРА СКВАЖИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Абсолютные отметки поверхности земли (устьев скважин), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,2 | 21,9 | 17,4 | 13,6 | 24,2 | 21,9 | 19,8 | 16,4 | 22,8 | 19,9 | 17,3 | 14,4 |  |
| Абсолютные отметки УГВ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,2 | 17,4 | 14,3 | 11,6 | 19,7 | 17,4 | 15,8 | 13,4 | 18,3 | 15,9 | 13,8 | 11,9 |  |
| Глубины залегания УГВ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 |  |
| КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ КФ = 5,0 м/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Построить квадратную сетку скважин, в заданном масштабе (1:1000) строго учитывая их расположение на местности или на карте.

В работе предлагаются данные по 12 скважинам, пробýренным в 50 метрах друг от друга на четырѐх створах, расстояние между которыми тоже составляет 50 метров. Исходя из этого, вычерчиваются 6 квадратов, в углах которых расположены скважины, обозначенные небольшими кружками.

3. Скважины пронумеровать по порядку слева направо. Рядом с каждой скважиной в виде дроби подписать абсолютную отметку поверхности земли (в числителе) и отметку глубины залегания УГВ (в знаменателе).

4. Найти промежуточные отметки рельефа между соседними скважинами в соответствии с заданным сечением (1 м) с помощью  расчѐта по формулам (П.Р №5).

5. Изобразить рельеф участка, используя абсолютные отметки поверхности земли.

6. Найти промежуточные значения отметок глубины залегания УГВ между всеми соседними скважинами.

7. Гидроизобаты проводят плавными линиями между точками с одинаковыми отметками УГВ. Их выпуклости направлены от мéньших отметок к бóльшим.

8. Зоны глубин (до 2 м; от 2 до 3 м; от 3 до 4 м; от 4 до 5 м) выделить условными знаками.

Пример оформления практической работы

Контрольные вопросы

1. Гидроизобаты.

2. Карта гидроизобат.

3. Совмещение карты гидроизобат с картой гидроизогипс.

4. Способы нахождения гидроизобат между 2-мя скважинами с заданным сечением.

5. Зоны глубин на карте гидроизобат.

6. Отображение зон глубин на карте гидроизобат.

7. Определение глубины залегания УГВ по абсолютной отметке кровли водоносного горизонта и абсолютной отметке устья скважины.

8. Причины движения грунтовых вод.

9. Проектирование дренажных канав с помощью карты гидроизобат.

10. Назначение карты гидроизобат для проектирования и строительства.

Задание

Практическое занятие № 7

Тема: Составление геолого-литологических колонок скважин №1, №2 по данным бурового журнала.

Цель работы: Приобрести навыки построения геологических колонок по материалам инженерно-геологических карт или по данным разведочных выработок (скважин, шурфов).

Оборудование и измерительные инструменты: Макеты учебных геологических карт, составленных на топографической основе с указанием мест проходки разведочных выработок и пород, вскрытых выработками, чертежные приспособления, миллиметровая бумага.

Построение геологической колонки проводится каждым студентом индивидуально по вариантам.

# Порядок выполнения работы

# Построение геологической колонки

- Нанести на вертикальную плоскость сверху вниз слои пород в последовательности, в которой они вскрыты выработками или залегают в обнажениях. Показать выделенные слои в колонке определенными (штрихами) условными знаками.

- Инженерно-геологическая колонка скважины № 9101

Скважина № 9101					Выработка

Абсолютная отметка устья: 234.5 м		пройдена 02.04.05 г.

Места отбора проб:

##### Условные (штриховые) знаки

# 1 – пески; 2 – песчаники; 3 – галечники; 4 – конгломераты; 5 – кремнистые породы (яшмы, опоки, диатомиты); 6 – известняки; 7 – доломиты; 8 – глины; 9 – мергели; 10 – 11 – породы кислого состава: 10 – лавы, 11 – туфы; 14 – 15 – породы основного состава: 14 – лавы, 15 – туфы; 16 – почвенно-растительный слой; 17 – культурный слой; 18 – торф; 19 – суглинки; 20 – супеси; 21 – гравий; 22 – дресва; 23 – щебень; 24 – гравелит; 25 – брекчия; 26 – аргиллит; 27 – алевролит; 28 – лёсс; 29 – каменная соль; 30 – ангидрит; 31 – гипс; 32 – мел; 33 – уголь; 34 – гранит; 35 – сиенит; 36 – диорит; 37 – андезит; 38 – габбро; 39 – порфирит; 40 – диабаз; 41 – базальт; 42 – сланцы; 43 – гнейсы; 44 – мрамор; 45 – кварцит; 46 – туффиты; 47 – жилы гранита; 48 – жилы диабаза; 49 – карст в породе; 50 – прослой песка в глинах; 51 – линзы песка в алевролитах; 52 – трещиноватость пород; 53 – зона рассланцованных пород

- Показать слева от колонки в специальных графах: возраст и генезис горных пород, глубину и абсолютную отметку подошвы слоя их мощность.

- Дать описание вскрытых пород по слоям, справа от колонки есть сведения об их физическом состоянии, о появлении и стабилизации уровня подземных вод. Указать место и глубину отбора образцов горных пород и другие сведения. Масштаб построения колонки выбирается таким, чтобы была обеспечена четкость изображения особенностей строения слоев. Ширина колонки обычно принимается от 2 до 4 см.

Задание

Практическое занятие № 8

Тема: Построение геологического разреза на основании геолого-литологических колонок.

Цель работы: Приобрести навыки построения геологических разрезов по материалам инженерно-геологических карт или по данным разведочных выработок (скважин, шурфов).

Оборудование и измерительные инструменты: Макеты учебных геологических карт, составленных на топографической основе с указанием мест проходки разведочных выработок и пород, вскрытых выработками, чертежные приспособления, миллиметровая бумага.

Построение инженерно-геологического разреза проводится каждым студентом индивидуально по вариантам.

Построение инженерно-геологического разреза

1. Провести линию вдоль выбранного направления на геологической карте или схеме выработок. Концы линии обозначить буквами или цифрами. Например: А-А, Б-Б, 1-1 и т.д.

2. Выбрать вертикальный и горизонтальный масштабы разреза. Вертикальный масштаб принять таким образом, чтобы максимальные  отметки рельефа и минимальные отметки устьев скважин вместились на разрезе.

3. Вычертить три строки в нижней части разреза. В первой строке указать расстояния между скважинами, во второй - номера скважин, в третьей - абсолютные отметки устьев скважин.

4. Наметить начало и конец разреза в принятом масштабе. Слева от разреза построить шкалу абсолютных отметок с таким расчетом, чтобы максимальная отметка была несколько выше верхней точки рельефа, а минимальная - ниже забоя самой глубокой скважины. Минимальную отметку принять за линию относительного нуля.

5. Отложить в заданном масштабе расстояния от начала разреза до его пересечения с каждой горизонталью и обозначить точками абсолютные отметки соответствующих горизонталей. Соединить точки плавной линией, для получения топографического профиля поверхности земли по заданному направлению.

6. Отложить от начала разреза расстояния до каждой скважины и провести вертикальный штрих в первой нижней строке, штрихом во второй нижней строке указать номер скважины, а в третьей - абсолютную отметку ее устья.

7. Провести осевые линии скважин, длинна, которых должна соответствовать глубине их проходки. Устье скважин обозначить треугольником, забой - короткой горизонтальной линей, под которой указать глубину скважины. Абсолютные отметки устьев скважин, служат дополнительным материалом при построении топографического профиля.

8. Перенести слои горных пород с геологической колонки на осевые линии каждой скважины в соответствии с вертикальным масштабом и условными знаками, С левой стороны осевой линии скважин указать глубину контакта двух слоев, с правой - абсолютную отметку контакта.

Если кровля и подошва слоев непрерывно прослеживается по всему разрезу, границы между слоями показать сплошными линиями. Все пространство между линиями заполнить соответствующими условными знаками.

Если порода не имеет сплошного распространения по площади участка (в некоторых скважинах порода может отсутствовать), то происходит обрыв слоя породы, называемый выклиниванием.

Если выкликивающая порода находится между двумя непрерывно прослеживающимися пластами, то выклинивание показывает плавной кривой линией от скважины, где грунт был встречен до середины расстояния между этой скважиной и соседними, т.е. теми, в которых этот грунт не обнаружен.

9. Вычислить абсолютные отметки уровня подземных вод как разность между абсолютной отметкой устья скважины и глубиной залегания уровня воды в скважине.

Если напорный уровень выше устья, то берется не разность, а сумма.

10. Записать вычисленные отметки справа от линии скважины и провести уровень грунтовых вод (УГВ) пунктирной, а напорных – штрих пунктирной линией.

масштабы: горизонтальный 1:10000

вертикальный 1:1000

Инженерно-геологический разрез I–I (пример)

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

  - Что представляет собой геологическая карта?

  - Виды геологических карт по назначению?

  - Виды геологических карт в зависимости от масштаба?

  - Какие карты называются картами инженерно-геологических условий? Что на них показывается?

  - Какие карты называются картами инженерно-геологического районирования?

  - Каким образом на инженерно-геологических картах показываются сведения по подземным водам? Как показывается глубина сезонного промерзания горных пород?

  - Каким образом на инженерно-геологических картах показывается распространение горных пород?

  - Каким образом на инженерно-геологических картах показывается генетические типы и возраст горных пород?

  - Какие предварительные работы необходимо провести при строительстве на участках средней сложности? Какие на сложных участках?

  - Что представляет собой геологический разрез?

  - Что называется геологической колонкой?

  - Что называется геологическим профилем?

  - Что показывают на геологическом разрезе? Как показывают уровень грунтовых вод напорных и ненапорных на разрезе?

  - Как построить геологический разрез? Какими материалами надо располагать? Как собрать эти материалы?

  - Как выбрать вертикальный и горизонтальный масштабы разреза?

  - Как показать на разрезе места отбора проб ненарушенной и нарушенной структуры?

  - Как при построении разреза вычислить глубину залегания слоя?

  - Как показывается на разрезе возраст горных пород? С какой целью показывается возраст горных пород на разрезе?

  - Как вычислить абсолютные отметки уровня подземных вод?

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Задания для оценки освоения

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов

Раздел 1 Проектно-сметное дело

Темам 1.1.1 Общие понятия проектирования. Этапы и стадии

проектирования

Форма контроля: тестовый контроль и выполнение самостоятельной работы.

Пояснение к работе: на выполнение тестовых заданий отводится по 20 минут. Обучающиеся выполняют тестовые задания.

Тест № 1

Тема «Общие понятия проектирования. Этапы и стадии проектирования»

1 Кто несет ответственность за выбор площадки для строитель
ства объекта:

а)	генпроектировщик;

б)	заказчик;

в)	генподрядчик?

2 Кто составляет задание на проектирование объектов строительства:

а)	заказчик с привлечением генпроектировщика;

б)	генпроектировщик по согласованию с заказчиком;

в)	генподрядчик?

3	Следует ли выполнять в составе рабочего проекта (проекта)
на строительство объектов жилищно-гражданского назначения
паспорт проекта:

а)	не следует;

б)	необходимо во всех случаях;

в)	следует при строительстве сложных объектов?

4	Следует ли включать в состав рабочей документации, передаваемой заказчику, чертежи типовых конструкций, изделий и узлов:

а)	включать при проектировании сложных объектов;

б)	нет;

в)	да?

5	Является ли задание на проектирование неотъемлемой частью
договора (контракта) между заказчиком и привлекаемыми проект
ными и другими организациями:

а)	да;

б)	нет;

в)	на усмотрение сторон;

г)	является в случае особых условий ведения строительства
(сейсмика, просадочные грунты и т.д.)?

6	Кто вносит изменения в проектную рабочую документацию
при введении в действие новых нормативных документов:

а)	заказчики и проектировщики;

б)	заказчики;

в)	проектировщики?

7	Когда можно приступать к разработке проектной документации:

а)  после утверждения решения о предварительном согласовании места размещения объекта;

б)  в процессе утверждения решения о предварительном согласовании места размещения объекта;

в)  после выбора места строительства объекта?

8 Юридическое или физическое лицо, обладающее правами на земельный участок под застройку, является:

а)  подрядчиком;

б)  застройщиком;

в)  заказчиком;

г)  инвестором.

9 Если проект предусматривает обоснованные от действующих норм отступления, то от органов государственного надзора необходимо:

а)  согласование;

б)  экспертиза;

в)  утверждение.

10.  Проектные работы:

а)  являются лицензированными;

б)  не требуют наличия лицензии;

в)  необходимость наличия лицензии зависит от вида проектной документации и уровня сложности выполняемых работ.

Критерии оценки результатов выполнения тестовых заданий

| Оценка | % | Коэффициент усвоения (Ку) | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| «5» | 100-95 | 0,95-1 | 10, 9 |
| «4» | 85-94 | 0,85-0,94 | 8, 7 |
| «3» | 70-84 | 0,7-0,84 | 5, 6 |
| «2» | Менее 70 | 0,5-0,69 | 1-4 |

Эталоны ответов на тестовые задания

| Номер вопроса | Номер ответа | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | б стр. 10 | 1 |
| 2 | а стр. 31 | 1 |
| 3 | б стр. 34 | 1 |
| 4 | а стр. 34 | 1 |
| 5 | а стр. 30 | 1 |
| 6 | в стр. 35 | 1 |
| 7 | в стр. 35 | 1 |
| 8 | б стр. 10 | 1 |
| 9 | а стр. 8 | 1 |
| 10 | а | 1 |

Самостоятельная работа № 1

Дополните определения.

1 Обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций, называется …

2 ... – это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и положительного эффекта.

3 Деятельность по инвестированию в основной капитал, в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудование и другие затраты, является...

4 Субъект инвестиционной деятельности, юридическое или физическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для строительства, – это.....

5.... – это документ, подтверждающий право юридического или физического лица на определенный род деятельности или выполнение отдельных видов работ.

6....– это субъект инвестиционной деятельности, юридическое или физическое лицо, осуществляющее из собственных, привлеченных или заемных имущественных, финансовых, интеллектуальных и других средств финансирование строительного объекта.

7 Технические параметры проектируемого объекта, сроки строительства, стадийность проектирования и другие исходные данные, необходимые для качественной разработки проектно-сметной документации, указываются......

8 Комплект рабочих чертежей, по которым выполняются все строительно-монтажные работы по запроектированному объекту, является основой составления локальных и сводных ведомостей потребности в ресурсах, разработки локальных и объектных смет составляющие...... документации.

Эталоны ответов на самостоятельную работу

| Номер вопроса | Ответ | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | инвестиционный проект | 1 |
| 2 | инвестиционная деятельность | 1 |
| 3 | капитальные вложения | 1 |
| 4 | застройщик | 1 |
| 5 | лицензия | 1 |
| 6 | инвестор | 1 |
| 7 | в задании на проектирование | 1 |
| 8 | проектной | 1 |

Критерии оценки результатов выполнения самостоятельной работы

| Оценка | % | Коэффициент усвоения (Ку) | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| «5» | 100-95 | 0,95-1 | 8 |
| «4» | 85-94 | 0,85-0,94 | 6,7 |
| «3» | 70-84 | 0,7-0,84 | 5,4 |
| «2» | Менее 70 | 0,5-0,69 | 1-3 |

Тема 1.2.1 Становление и развитие сметных нормативов.

Классификация сметных нормативов. Система сметных

нормативов в строительной отрасли

Форма контроля: тестовый контроль.

Пояснение к работе: на выполнение тестовых заданий отводится по 20 минут. Обучающиеся выполняют тестовые задания.

Тест № 2

Тема «Становление и развитие сметных нормативов. Классификация сметных нормативов. Система сметных нормативов в строительной отрасли»

| Вопросы | Варианты ответов | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 Под сметной нормой рассматривается | 1) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ; 2) затраты труда работников строительства и времени работы строительных машин; 3) стоимость труда работников строительства, эксплуатации строительных машин, потребных материалов и т.п. | 1 |
| 2 Главной функцией сметных норм является: | 1) определение минимально необходимого количества ресурсов для выполнения определенного вида работ; 2) определение порядка использования совокупности ресурсов, установленных на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ; 3) определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям. | 1 |
| 3 Если проект предусматривает обоснованные от действующих норм отступления, то от органов государственного надзора необходимо: | 1) согласование; 2) экспертиза; 3) утверждение. | 1 |
| 4 Проектные работы: | 1) не требуют наличия лицензии; 2) являются лицензированными; 3) необходимость наличия лицензии зависит от вида проектной документации и уровня сложности выполняемых работ. | 1 |
| 5 Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные. Из списков выберите тот, где все нормативы относятся к элементным: . | 1) государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) и индивидуальные элементные сметные нормы, нормы по видам работ; 2) нормы по видам работ, нормативы накладных расходов, нормативы сметной прибыли; 3) государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001), сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений | 1 |
| 6 Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные. Из списков выберите тот, где все нормативы относятся к укрупненным: | 1) сметные нормативы, выраженные в процентах, индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен, сборники показателей стоимости на виды работ (сборники ПВР); 2) государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001), нормативы накладных расходов, нормативы сметной прибыли; 3) индивидуальные элементные сметные нормы, сметные нормативы, выраженные в процентах, индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен. | 1 |
| 7 Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2001 входят в состав межотраслевой системы документов в строительстве. В состав государственных элементных сметных норм входят: | 1) сборники государственных элементных сметных норм на специальные строительные работы, сборники государственных элементных сметных норм на реставрационные работы, сборники государственных элементных сметных норм на металлоконструкции, сборники государственных элементных сметных норм на переустройство зданий; 2) сборники государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы, сборники государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы, сборники государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования, сборники государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования, сборки государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы. | 1 |
| 8 Единичные расценки, привязанные к местным условиям строительства, которые применяются при строительстве в пределах территории административного образования Российской Федерации (региона): | 1) ФЕР; 2) ТЕР; 3) ОЕР. | 1 |
| 9 Индивидуальные сметные нормы и единичные расценки на предусматриваемые в проекте технологии работ разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами и принимаются: | 1) после утверждения заказчиком (инвестором) в составе проекта; 2) после проведения экспертизы рабочей документации; 3) после внесения в сборники центра ценообразования. | 1 |
| 10 Первичные сметные нормативы — это: | 1) ЕР; 2) ОЕР; 3) ЭСН. | 1 |

Критерии оценивания:

0 – 4 балла - «2» (неудовлетворительно)

5,6 баллов – «3» (удовлетворительно)

7, 8 баллов – «4» (хорошо)

9, 10 баллов  -  «5» (отлично).

Эталоны ответов на тестовые задания

| Номер вопроса | Номер ответа | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 1 |

Тест № 3

Тема «Становление и развитие сметных нормативов.

Классификация сметных нормативов. Система сметных

нормативов в строительной отрасли»

| Вопросы | Варианты ответов | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 Для определения состава и потребности в материально- технических и трудовых ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ предназначены: | 1) государственные элементные сметные нормы (ГЭСН); 2) территориальные единичные расценки (ТЕР); 3) индивидуальные сметные нормативы (ИСН). | 1 |
| 2 Как называется в сметном деле сумма произведений норм расхода ресурсов на цены ресурсов: | 1) расценка; 2) прямые затраты; 3) сметная стоимость? | 1 |
| 3 При разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР) для определения продолжительности выполнения работ, составления технологической документации и различных аналитических целей используются ресурсные показатели полученные на основе: | 1) государственных элементных сметных норм (ГЭСН); 2) территориальных единичных расценок (ТЕР); 3) индивидуальных сметных нормативов (ИСН). | 1 |
| 4 Какими документами определяется количество материальных ресурсов, необходимых для выполнения строительных работ: | 1) сборниками сметных цен на материальные ресурсы; 2) государственными элементными сметными нормами; 3) государственными элементными сметными нормами и проектными материалами; 4) территориальными единичными расценками? | 1 |
| 5 Сметно-нормативная база 2001 г. отражает уровень цен по состоянию: | 1) на 01.01.2001 г.; 2) 01.01.2000 г.; 3) I квартал 2001 г. | 1 |
| 6 Частями каких нормативных документов являются «Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование», «Нормы строительного проектирования», «Правила производства и приемки строительных работ», «Сметные нормы и правила»: | 1) ГЭСН; 2) ССЦ (сборник сметных цен); 3) СНиП? | 1 |
| 7 Калькуляцию каких затрат включает в себя единичная расценка: | 1) ЕР = 3 + ЭМ + ЗМ; 2) ЕР = 3 + ЭМ + М; 3) ЕР = ЗМ + ЭМ + М | 1 |
| 8 В таблицах какого документа сведены следующие нормативные показатели: затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч; средний разряд работы; затраты труда машинистов, чел.-ч; состав и время эксплуатации строительных машин, маш.-ч; перечень материалов, изделий, конструкций: | 1) таблицы ГЭСН; 2) таблицы ФЕР; 3) таблицы ОЕР? | 1 |
| 9 Для разработки каких показателей служат основой следующие нормативные документы: элементные сметные нормы на конструкции и виды работ, сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин, сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции: | 1) единичных расценок в базисном уровне цен; 2) единичных норм; 3) индивидуальных норм? | 1 |
| 10 В таблицах какого документа сведены следующие показатели на принятый измеритель конструкций или работ: затраты на оплату труда рабочих, стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины, стоимость материалов, изделий и конструкций: | 1) таблицы ГЭСН; 2) таблицы ЕР; 3) таблицы СНиП? | 1 |
| 11 Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, корректировку нормативов: | 1) не допускается изменять; 2) не допускается изменять в сторону уменьшения; 3) допускается изменять в сторону уменьшения. |  |
| 12 Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ: | 1) в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.); 2) в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования; 3) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. |  |

Критерии оценки результатов выполнения тестовых заданий

| Оценка | % | Коэффициент усвоения (Ку) | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| «5» | 100-95 | 0,95-1 | 11, 12 |
| «4» | 85-94 | 0,85-0,94 | 9, 10 |
| «3» | 70-84 | 0,7-0,84 | 7, 8 |
| «2» | Менее 70 | 0,5-0,69 | 1-6 |

Эталоны ответов на тестовые задания

| Номер вопроса | Номер ответа | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 |
| 11 | 2 | 1 |
| 12 | 3 | 1 |

Тема 1.3.1 Определение цены строительной продукции

Форма контроля: тестовый контроль и выполнение самостоятельной работы.

Пояснение к работе: на выполнение тестовых заданий отводится 20 минут. Обучающиеся выполняют тестовые задания.

Тест № 4 Тема «Определение цены строительной продукции»

| Вопросы | Варианты ответов | Кол. баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 Сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами, — это: | 1) договорная цена; 2) себестоимость; 3) сметная стоимость. | 1 |
| 2 Основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом является: | 1) себестоимость; 2) сметная стоимость; 3) себестоимость и транспортные расходы. | 1 |
| 3 Выберите строку, где перечислены только методы определения сметной стоимости: | 1) ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный; 2) ресурсный, базисный, базисно-индексный, нормативный; 3) ресурсный, базисный и компенсационный. | 1 |
| 4 Ресурсный метод определения сметной стоимости — это: | 1) калькулирование в текущих или прогнозируемых ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для строительства объектов; 2) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в базисных ценах и тарифах с последующей их индексацией. | 1 |
| 5 Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости — это: | 1) приведение в уровень текущих цен путем перемножения сметной стоимости по элементам затрат на соответствующий индекс по видам работ; 2) сочетание ресурсного метода с системой индексации на ресурсы, используемые в строительстве. | 1 |
| 6 Базисно-индексный метод определения сметной стоимости — это: | 1) стоимость, определенная в базисном уровне, перемножается по строкам сметы на соответствующий индекс по виду работ с последующим суммированием итогов сметы по графам; 2) сметная стоимость, определенная в базисном уровне по элементам затрат, перемножается на индекс по виду строительства; сметная стоимость, определенная в базисном уровне, умножается на индекс по виду строительства. | 1 |
| 7 Базисно-компенсационный метод определения сметной стоимости — это: | 1) стоимость, определенная в базисном уровне, плюс дополнительные затраты, связанные с ростом цен на строительные ресурсы; 2) стоимость, определенная в базисном уровне, умноженная на индекс изменения стоимости в данный период. | 1 |
| 8 Прямые затраты учитывают: | 1) основную заработную плату, вспомогательную заработную плату, материалы и оборудование, затраты на эксплуатацию машин; 2) стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации машин; 3) сметную заработную плату, стоимость материалов и затраты на эксплуатацию машин. | 1 |
| 9 Как определяются прямые затраты: | 1) на основании проектов определяются объемы работ по отдельным конструктивным элементам и видам работ. Стоимость единицы объема работ определяется по сборникам единичных расценок, ценникам на материалы и изделия, УСН, сборникам ресурсных норм (РСН); 2) на основании спецификаций на материалы и изделия определяются объемы работ. Стоимость единицы определяется по ценникам на материалы, сборникам элементных сметных норм, УСН, сборникам ресурсных сметных норм (РСН). | 1 |
| 10 Расчет стоимости по ценам за единицу рабочего времени, применяемый в основном для незначительных по объему работ, — это: | 1) повременный метод определения стоимости; 2) аналоговый метод определения стоимости; 3) компенсационный метод определения стоимости. | 1 |

Эталоны ответов на тестовые задания

| Номер вопроса | Номер ответа | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |

Критерии оценки результатов выполнения тестовых заданий

| Оценка | % | Коэффициент усвоения (Ку) | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| «5» | 100-95 | 0,95-1 | 10, 11 |
| «4» | 85-94 | 0,85-0,94 | 8, 9 |
| «3» | 70-84 | 0,7-0,84 | 6, 7 |
| «2» | Менее 70 | 0,5-0,69 | 1-5 |

Самостоятельная работа № 2

Установите соответствующие друг другу термины и определения.

| Определение | Термин |
| --- | --- |
| 1 Финансовый документ, в котором указаны предстоящие плановые затраты на разработку и реализацию мероприятий, требующих капитальных вложений | 1 Сметная стоимость |
| 2 Финансовый документ, который составляется в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат еще окончательно не определились и подлежат уточнению на основании РД или в ходе строительства | 2 Смета |
| 3 Сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства | 3 Ценообразование |
| 4 Выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции | 4 Цена |
| 5 Важнейшее направление экономической работы на предприятии, сложнейший механизм конъюнктуры товарного рынка | 5 Себестоимость |
| 6 Относительный показатель, характеризующий отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы в строительной отрасли | 6 Сметные расчеты |
| 7 Денежное выражение стоимости единицы строительной продукции, которая определяется количеством общественно необходимого труда, затрачиваемого на ее создание | 7 Индекс |

Эталоны ответов на тестовые задания

| Номер вопроса | Номер ответа | балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 7 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |

Критерии оценки результатов выполнения тестовых заданий

| Оценка | % | Коэффициент усвоения (Ку) | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| «5» | 100-95 | 0,95-1 | 7 |
| «4» | 85-94 | 0,85-0,94 | 5,6 |
| «3» | 70-84 | 0,7-0,84 | 4 |
| «2» | Менее 70 | 0,5-0,69 | 1-3 |

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

### Тема. Оформление журнала входного контроля качества

### поступающих на объект строительных материалов, изделий и

### конструкций с использованием статистических методов

### контроля.

Цель: научиться оформлять журнала входного контроля качества

поступающих на объект строительных материалов, изделий и

конструкций.

Теоретические сведения

Входной контроль – это проверка соответствия поступления на строительные площадки и склады материалов, изделий и полуфабрикатов требованиям ГОСТ и ТУ. Ведение журнала обязательно на каждом объекте строительства. Входной контроль качества строительных материалов и изделий, поступивших на стройплощадку и склад осуществляется линейными ИТР, закрепленными за данным объектом.

В журнале указывается наименование и количество поступивших на объект основных строительных материалов, изделий и конструкций, номер товарно-транспортных накладных, поставщиков, сведения о дефектах. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов я других сопроводительных документов.

Ход работы

Задание 1

Используя электронный пакет материалов для данной практической работы, заполните журнал входного контроля качества материалов по объекту.

Инструкция: в папке «Сертификаты» находятся паспорта качества и сертификаты качества на 10 видов строительных материалов и конструкций.

1 Необходимо занести информацию о данных материалах в «Журнал входного контроля качества материалов по объекту».

2 В третьей графе настройте гиперссылку так, чтобы от названия материала осуществлялся переход на фотографию данного материала из папки «Фото конструкций и материалов».

3 Для заполнения графы 7 «Журнала» используйте информацию из ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ВСН 212-85 «Указания по приемке, складированию, хранению и транспортированию основных строительных материалов и изделий на базах трестов комплектации и УПТК строительных организаций».

4 При заполнении ориентируйтесь на «Пример журнала входного контроля» (документ Excel).

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

### Тема. Изучение порядка обеспечения приемки и хранения

### материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-

### технической документацией.

Цель: изучить порядок транспортировки и хранения строительных

материалов.

Ход работы

Задание 1

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы:

- Какие данные проверяет заведующий складом при приемке

строительных конструкций?

- Укажите действия заведующего складом при отсутствии

некоторых документов при приемке строительных материалов.

- Укажите действия принимающего строительные материалы

должностного лица при выявлении несоответствия маркировки поступившей продукции заказу.

- Укажите, что нужно обеспечивать при хранении строительной

продукции.

- Перечислите группы строительной продукции по способу

хранения и перечислите наименования строительных материалов в каждой группе.

- Укажите, в каком случае допускается складирование продукции в

штабеля.

- Укажите, в каких случаях допускается применение материалов, не

имеющих паспорта, сертификата, формуляра и заводской марки.

- В каких случаях используются механизмы для погрузочно-

разгрузочных работ?

- Назовите документ, который оформляется при внутренней

передаче товаров со склада на склад.

- Назовите особенности монтажа конструкций «с колес».

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

### Тема. Изучение порядка ведения операционного контроля

### технологической последовательности производства работ,

### устранения нарушения технологии и обеспечения качества

### строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-

### технической документацией.

Цель: изучить порядок ведения операционного контроля на

примере некоторых видов строительных работ.

Ход работы

Задание 1

Опишите порядок ведения операционного контроля на примере двух видов строительно-монтажных работ согласно варианту (см. учебное пособие «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» по ссылке http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54465/#i86521).

Алгоритм выполнения задания:

1 Состав операций и средства контроля (вычертить таблицу).

2 Технические требования к выполняемому процессу (перечислить и указать источник данных требований).

3 Ограничения при выполнении данного вида работ («Не допускается…»).

| Номер варианта | Вид СМР |
| --- | --- |
| 1 | 1 Устройство изоляции из рулонных материалов 2 Кладка стен |
| 2 | 1 Устройство теплоизоляции из плит 2 Кладка стен |
| 3 | 1 Монтаж плит перекрытий и покрытий 2 Кладка стен |

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

### Тема. Ведение исполнительной документации на каменные,

### сварочные и бетонные работы с использованием

### информационных технологий.

### Цель: изучить порядок ведения операционного контроля на

### примере некоторых видов строительных работ.

Ход работы

Задание 1

Подготовьте компьютерную презентацию на тему «Схема операционного контроля качества» на один из видов строительных работ согласно варианту.

| № вар-та | Вид работы | № вар-та | Вид работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварка монтажных соединений железобетонных конструкций | 6 | Кладка столбов |
| 2 | Кладка перегородок | 7 | Устройство монолитных ростверков |
| 3 | Укладка бетонной смеси | 8 | Бетонные работы |
| 4 | Опалубочные работы | 9 | Укладка бетонных смесей |
| 5 | Арматурные работы | 10 | Антикоррозионная защита стальных закладных изделий |

Задание 2

Опишите порядок ведения операционного контроля на примере каменных, сварочных и бетонных работ (см. учебное пособие «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» по ссылке http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54465/#i86521).

Алгоритм выполнения задания:

1 Состав операций и средства контроля (вычертить таблицу).

2 Технические требования к выполняемому процессу (перечислить и указать источник данных требований).

3 Ограничения при выполнении данного вида работ («Не допускается…»).

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5

### Тема. Заполнение документов по списанию материалов в

### соответствии с нормами расхода

Цель: научиться заполнять акт освидетельствования скрытых работ на монтажные работы

Теоретические сведения

Документооборот по списанию строительных материалов в первую очередь зависит от договорной дисциплины поставщика этих материалов, наличия расчетных норм расхода ТМЦ на все виды выполняемых СМР и оптимальной производительности труда на участках.

Построение документа в организации должно преследовать следующие цели:

–	достоверность данных о приобретенных и израсходованных материалах;

– осуществления контроля над сохранением материалов складского учета;

–	осуществление контроля над соблюдением норм расхода материалов на СМР.

– качественный анализ эффективного использования материалов.

Списание в строительстве материалов на производственные нужды производится на основании следующих документов:

–	нормы расходы материалов для конкретного производства, которые утверждаются руководителем организации;

–	сметные расчеты на объекты строительства;

–	журналы по учету выполнения работ (по форме № КС-6а)

–	отчет о фактическом расходе материалов по сравнению с нормативным (выполняется ежемесячно).

Составление ежемесячных отчетов по списанию материалов лучше всего выполнять, используя стандартную форму № М-29 совместно с Инструкцией, которую начальники участков производств используют для составления ежемесячного отчета о расходовании материалов в сопоставлении с расходами, определенными установленными производственными нормами. Единственный нюанс: форму М-29 нужно дорабатывать для конкретного предприятия строительной области.

Форму № М-29 нужно составлять для каждого отдельного объекта строительства в течение всего года, и она должна состоять из двух разделов:

–	«Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ» (заполняют ответственные сотрудники технического отдела);

–	«Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам» (заполняют начальники участков или прорабы в соответствии с данными журнала учета выполненных работ).

Оптимальный порядок, как списывать материалы в строительстве, определяется следующим образом:

1	Выдача материально ответственному лицу — руководителю работ (начальнику участка производства) материального отчета с остатками ТМЦ на его персональном складе (количество материалов и их стоимость) — ежемесячно в начале отчетного месяца.

2	Оформление отчета М-29 материально ответственным лицом по окончании отчетного периода или ведение его в течение этого периода с выведением остатка количества материалов.

3	Сдача отчета в производственно-технический отдел на проверку (в установленные приказом руководителя организации сроки).

4	Проверка специалистом и утверждение начальником ПТО отчета М-29 и приложенного материального отчета, передача для утверждения главному инженеру.

5	Передача пакета документов (отчетов, расходных и приходных документов) после утверждения главным инженером в бухгалтерию.

6	Определение стоимости прихода материалов, их расхода и остатка (согласно предоставленным документам).

7	Внесение отчетных данных в сводную ведомость движения ТМЦ по предприятию и выполнение списания.

Задание 1

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма М 29 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | № ед. расц. | Объем работ по смете | Кол-во по смете |  | Кол-во по актам факт/норма |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | текущий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Составил: Начальник строительного участка (производитель работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: Начальник _________ отдела строительной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполните отчет о расходе материалов в строительстве по форме М-29. В качестве исходных данных используйте материалы локальной сметы, составленной ресурсным методом (см. ПР № 9 по дисциплине «Нормирование и ценообразование строительных работ и строительной продукции в регионе»).

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6

### Тема. Составление отчетно-технической документации на

### монтажные работы с использованием информационных

### технологий

Цель: научиться заполнять акт освидетельствования скрытых работ на монтажные работы

Задание 1

Заполните акт на скрытые работы на монтаж плит перекрытий по форме согласно образцу, приведенному далее.

##### № _______________________ « __ » ________ 20__ г. ##### Представитель застройщика или заказчика ______________________________________ ___________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) ##### Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________ _______________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля ___________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) ##### Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ________ ______________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию _______________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании ______________ (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) произвели осмотр работ, выполненных ___________________________________________________ (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) и составили настоящий акт о нижеследующем: 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _______________________ (наименование скрытых работ) _____________________________________________________________________________________ 2. Работы выполнены по проектной документации __________________________________________ ______________________________________________________________________________ (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 3. При выполнении работ применены ______________________________________________________ (наименование строительных материалов, ________________________________________________________________________________________ (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям _______________________________________________________________________________________ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 5. Даты: начала работ « » ___________ ___ 200 г. окончания работ « »____ ____ 200 г. 6. Работы выполнены в соответствии с _____________________________________________________________________ (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) 7. Разрешается производство последующих работ по ______________________________ ________________________________________________________________________________ (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) ##### Дополнительные сведения ____________________________________________________ Акт составлен в __2__ экземплярах ##### Приложения ________________________________________________________________ Представитель застройщика или заказчика ____________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство _______________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля ___________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) ##### Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ________ __________________________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию _________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) ##### Представители иных лиц: _____________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) Объект капитального строительства ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) Застройщик или заказчик _______________________________________________________________ наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) Лицо, осуществляющее строительство _________________________________________________ наименование, номер и дата выдачи свидетельств о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации _________________________________ наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию ______________________________________________________________________________________ наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

##### Монтаж плит перекрытий ##### № ___________14_____________ « 23 » ____апреля____ 2007 г. ##### Представитель застройщика или заказчика ______________________________________ ___Инспектор технического надзора Петров А.И., приказ № 40 от 10.02.2007 г.____ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) ##### Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________ _______Производитель работ Семенов В.Г., приказ № 25 от 15.02.2007 г.__________ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля ___________________________________________________________________ ___инспектор технического надзора Григорьев А.П., приказ № 36 от 25.02.2007 г.___ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) ##### Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ________ ______инженер-конструктор Кузнецов В.А., приказ № 65 от 15.02.2007 г._________ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию прораб Бородин А.В., приказ № 86 от 1.03.2007 г._ (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании ______________ (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) произвели осмотр работ, выполненных __________ЗАО «Строймонтаж»___________ (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) и составили настоящий акт о нижеследующем: 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _______________________ (наименование скрытых работ) _______________________монтаж плит перекрытия___________________________ 2. Работы выполнены по проектной документации ____ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»____ ____________________________13048-АР, лист 8________________________________ (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 3. При выполнении работ применены плиты перекрытия ПТК-59-10, паспорт № 201; (наименование строительных материалов, _______________раствор цементный М-100, паспорт № 645____________________ (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям _______исполнительная схема опорных площадок под плиты перекрытия________ (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 5. Даты: начала работ « 21 » ____апреля____ 2007 г. окончания работ « 23 »____апреля____ 2007 г. 6. Работы выполнены в соответствии с СНиП 3.03.01-87, рабочим проектом 13048-АР, лист 8_____________________________________________________________________ (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) 7. Разрешается производство последующих работ по ______________________________ _____________________кирпичная кладка стен 3-го этажа______________________ (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) ##### Дополнительные сведения ____________________________________________________ Акт составлен в __2__ экземплярах ##### Приложения ________________________________________________________________ Представитель застройщика или заказчика Инспектор технического надзора Петров А.И._______________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство Производитель работ Семенов В.Г._______________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля ___________________________________________________________________ _______________Инспектор технического надзора Григорьев А.П.________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) ##### Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ________ ___________________Инженер-конструктор Кузнецов В.А.______________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию ___________Прораб Бородин А.В._______________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) ##### Представители иных лиц: _____________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) Объект капитального строительства ________Жилой дом по адресу:________________ _________________Санкт-Петербург, Гражданский пр., квартал 20______________ (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) Застройщик или заказчик ____________ЗАО «Строительный трест»______________ наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) Лицо, осуществляющее строительство ____ЗАО «Строительное управление № 2»____ наименование, номер и дата выдачи свидетельств о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию ___________________ЗАО «Строймонтаж»_________________ наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7

### Тема. Ведение исполнительной документации на кровельные, изоляционные и отделочные работы с использованием информационных технологий

Цель: научиться заполнять акт освидетельствования скрытых работ на монтажные работы

Задание 1

Заполните акт на скрытые работы на утепление кровли по форме, приведенной в практической работе № 6.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8

### Тема. Расчет показателей вариантного проектирования

Цель: научиться рассчитывать критерии оценки проектных решений.

Теоретические сведения

Рациональный вариант строительства выбирается путем сравнения ТЭП рассматриваемых вариантов, сопоставления показателей нового проекта с эталоном или построенным сооружением, принимается то решение, которое при условии одинаковой надёжности и безопасности для своего осуществления требует меньше затрат. При сравнении вариантов в качестве критериев экономической эффективности используют систему показателей:

а) Основные - объёмы капитальных вложений; себестоимость выпуска продукции, срок строительства, себестоимость СМР.

б) Дополнительные (частные)

1 Удельная трудоёмкость работ - затраты труда на 1 рубль сметной стоимости СМР (Кт) или на единицу объёма объекта

Кт=То/Ссмр и Кт1=То/V,

где То – суммарные затраты труда при сооружении объекта, чел/день;

Ссмр – сметная стоимость СМР выполняемых при возведении объектов строительства, тыс. руб.;

V-объём строящегося объекта, м3

Данный показатель отражает затраты живого труда при производстве СМР и характеризует технологичность конструктивных решений и уровень механизации СМР.

2 Удельный вес СМР в общем объёме капитальных вложений характеризует уровень индустриализации строительства.

3 Коэффициент застройки

Кз=Fз/Fо,

где Fз – площадь застраиваемой территории;

Fо – общая площадь участка.

Характеризует степень использования застраиваемого участка.

4 Экономический уровень полезного использования площади здания Кп и объёма здания Ко.

Кп=F/Fп; Ко=V/F,

где F – общая площадь здания;

Fп – полезная площадь здания;

V – объём здания.

Данные коэффициенты показывают какая часть здания или его объёма используется по прямому назначению, насколько правильно выбрана высота помещений и запроектированы подсобно-вспомогательные помещения.

Задание 1

Определить целесообразность реконструкции завода сборного железобетона, если мощность завода P=40000 м3/год, себестоимость C1=350 руб/м3. Себестоимость продукции после реконструкции С2=310 руб/м3. Стоимость реконструкции К2=10 млн. руб; К1=0. Определить дополнительные капитальные вложения на единицу мощности завода.

Задание 2

Представлены 3 варианта строительства промышленного предприятия. Коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений отрасли Е = 0,2. Определить по min приведенных затрат, какой из 3 вариантов будет наиболее экономичным. Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9

### Тема. Составление договора строительного подряда

Цель: научиться составлять договор строительного подряда.

Ход работы

Задание 1

Составить договор строительного подряда, заполнив форму.

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

г. ___________                                                                               «__»________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок провести строительно-отделочные работы и установку оборудования в следующих помещениях здания по адресу: _____________________________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену. Улучшения, производимые Подрядчиком в помещениях, указанных Заказчиком в виде установленного оборудования, отделки и тому подобные улучшения именуются далее «Объект договора» или «Объект».

1.2. Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и представлять соответствующую информацию Заказчику.

1.3. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Состав и содержание технической документации определяются в Приложении 1 к настоящему Договору. Техническая документация представляется ___________________.

2.2. В случае, если в ходе выполнения обусловленной технической документацией работ, Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом Заказчику.

2.3. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

2.4. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной пунктом 2.3 настоящего Договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

2.5. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других контрагентов либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от них причинам.

2.6. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превысят десяти процентов указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

2.7. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 2.6 Договора объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость работ превысит смету не менее чем на десять процентов он будет вправе требовать пересмотра сметы.

2.8. В случае необходимости устранения дефектов в технической документации Подрядчик будет вправе требовать возмещения разумных расходов, которые он понесет в связи с установлением и устранением этих дефектов.

2.9. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. По соглашению сторон Заказчик может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием.

2.10. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

2.11. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены Подрядчик будет вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать от Заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ.

2.12. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.13. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Если Заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

2.14. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.15. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2.16. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также будет обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта. Стоимость приемки работ входит в смету, предусмотренную Договором, и осуществляется Заказчиком в счет причитающейся Подрядчику оплаты. Размер затрат на приемку не может превышать ___% от сметной стоимости Объекта. В случае, если Заказчик затратит на приемку Объекта средства, превышающие сумму, указанную в настоящем пункте, все дополнительные расходы по приемке он будет обязан осуществить за свой счет.

3.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

3.5. Гарантийный срок устанавливается в _____ лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3.6. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а именно: устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных материалов, выполненной Подрядчиком отделки и т.п. - до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

3.8. Если отделочные работы или установка оборудования выполнены Подрядчиком некачественно или оказались невыполненными вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала или оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, если Подрядчиком выполнены условия настоящего Договора, предусмотренные п. 4.3.

3.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.10. Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.3, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

3.11. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.3 в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или иные непригодные вещи, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в размере установленной настоящим Договором оплаты за весь объем работ.

3.12. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.3 настоящего Договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 4.4 срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно: ________ рублей.

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______ рублей в течение _______ дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим договором или досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.

5.2. При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание принадлежащих заказчику оборудования остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

5.3. В случае, если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

5.4. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств в оплату по настоящему Договору Заказчик будет обязан выплатить Подрядчику пеню из расчета ____ % в день за каждый день просрочки от вовремя невыплаченных сумм.

6. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                                                            Подрядчик

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.

_________________________
____________________________
____________________________
____________________________

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10

### Тема. Составление калькуляции сметной цены на строительные

### конструкции

Цель: научиться составлять калькуляцию сметной цены на строительные

конструкции.

Ход работы

Задание 1

Составить калькуляцию сметной цены на ж/б балку. Азов (расстояние перевозки автотранспортом 16 км). Затраты на тару и реквизит Стар=58,85 руб. Норматив заготовительно-складских расходов по строительным материалам, изделиям, и конструкциям 2% Кзс=1,02.

Решение

1 Принимаем транспортные расходы на 1 тонну груза по сборнику ССЦ. Стоимость тары и реквизита в ССЦ дана в руб./м3 в плотном теле (табл. 2.12, пункт 287).

Таблица 1– ССЦ-10/2004. Раздел XV. Сборные ж/б изделия и конструкции

| Код ресурса | Наименование | Единицы измерения | Масса брутто, кг | Класс груза | Цена без НДС, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовая сметная 01.2000 г. | текущая |  |
|  |  |  |  |  |  | оптовая | сметная |
| 4422-2011-001 | Балки строительные с параллельными поясами1БСД9, серия 1462.1-10/80 | м3 | 2525 | 1 | 1978,90 | 8761,85 | 9384,63 |

2 Используем отраслевой сборник сметных цен на перевозки груза для строительства ОССП-2001-1. (Сборник разработан ГУП «Гипротранстэи») для составления калькуляции транспортных расходов.

Рисунок 1-Транспортная схема доставки ж/б балок

2.1 Определяем вид отпускной цены по действующим сборникам цен и прейскуранту.  В нашем случае это ФТС – франко-транспортные средства.

2.2 Указываем виды транспорта, которым осуществляется поставка материала потребителю (ж/д, автомобильный).

2.3 По ж/д перевозкам определяют данные: тарифный класс груза (2), норма загрузки платформ (50 т), коэффициент перехода от массы нетто к массе брутто (1,01).

2.4 К автомобильным перевозкам устанавливаем класс груза (1), поясной коэффициент к сметной цене на перевозку груза (1,0), коэффициент перехода от массы нетто к массе брутто не учитываем.

Таблица 2 - Калькуляция транспортных расходов на 1 тонну подкрановых балок (цены на 01.01.2000)

| № | Наименование операции | Наименование конечных пунктов перевозки (от/до) | Расстояние км | Стоимость на 1 тонну, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формула подсчёта | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Подача платформ под погрузку и вывоз гружёных платформ на станцию отправления | Завод ЖБК – ст. отправления | 12 | - |  | 6,0 |
| 2 | Ж/д перевозки | Ст. отправления – ст. назначения | 95 | - |  | 35,78 |
| 3 | Подача и уборка платформ на станции назначения |  | - | - |  | 20,65 |
| 4 | Выгрузка из вагонов |  | - | - |  | 13,42 |
| Итого по ж/д операциям |  |  |  |  |  | 75,85 |
| С учётом коэффициента перехода от мессы нетто к массе брутто |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Погрузка на автотранспорт |  | - | - |  | 18,65 |
| 6 | Автоперевозки | Ст. назначения – стройка | 16 | 1,0×17,76 |  | 17,76 |
| 7 | Разгрузка из автотранспорта |  | - | - |  | 17,08 |
| Всего на 1 т. |  |  |  |  |  | 130,10 |

  - Переходим в цены февраля 2014 г., подсчитывая транспортные расходы

Стр×Иэ=…. руб.

Иэ- индекс пересчёта базовых цен 2000 г.

3 Составляем калькуляцию сметных цен на строительные материалы и конструкции.

Таблица 3 - Калькуляция сметной цены на ж/б балку. Азов, февраль 2014 г. (расстояние 16км)

| № | Наименование материала, конструкции, изделия | Единицы измерения | Поставщики, место отгрузки | Обоснование и вид отпускной цены | Масса, единицы измерения брутто, т. | Транспортный расход на 1 т., руб. | Наценки сбытовых и снабженческих организаций | На единицу измерения, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оптовая цена | Наценки сбытовых и снабженческих организаций | Стоимость тары и реквизита | Транспортные расходы | Итоговая сметная цена франко-приобъектный склад | Всего сметная цена с заготовительно-складскими расходами (К=1.02) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 |  | шт. | АО «Баррикада», завод ЖБК | ССЦЦ 0,2.2013 ФТС | 2,75 |  | - |  | - |  |  |  |  |

Примечания:

– при подсчетах учесть, что в табл. 1 данные приведены на 2525 кг., а в калькуляции подсчеты ведутся на 1 т.;

– итоговая сметная цена франко-приобъектный склад рассчитывается как сумма оптовой цены, тары и реквизита и транспортных расходов;

– всего сметная цена с заготовительно-складскими расходами рассчитывается как произведение итоговой сметной цены и коэффициента Кзс=1,02.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11

### Тема. Расчёт годовых затрат амортизационных отчислений

### строительных машин

Цель: научиться рассчитывать годовые затраты строительных машин.

Теоретические сведения

В результате физического и морального износа основные фонды, участвующие в процессе производства, постепенно утрачивают полезные свойства средств труда и требуют замены. Одним из источников денежных средств для возмещения выбывших основных фондов является их амортизация.

Амортизация основных фондов – это постепенное перенесение стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на стоимость производимой продукции с целью накопления денежных средств для последующего возмещения изношенных основных фондов. Амортизационные отчисления в виде издержек производства включаются в себестоимость строительно-монтажных работ на протяжении всего срока службы основных производственных фондов. Полная сумма амортизации за весь период эксплуатации определяется по формуле

А = Ф - Л + Ср + Мд,

где Ф – первоначальная балансовая стоимость основных производственных фондов;

Л – ликвидационная стоимость (выручка от ликвидации остатков списанных фондов);

Ср – затраты на капитальный ремонт в течение срока службы;

Мд – затраты на модернизацию.

Размер амортизационных отчислений определяется по установленным нормам. Норма амортизации – это процентное отношение годовой суммы амортизации к первоначальной (балансовой) стоимости основных фондов. Существующие нормы амортизации установлены только на полное восстановление основных фондов и не учитывают затрат на периодическое проведение текущих и капитальных ремонтов.

Годовые затраты соответствуют амортизационным отчислениям. При этом по средствам автомобильного транспорта в годовых затратах не учитывается капитальный ремонт, так как нормы амортизационных отчислений учитываются не на год, а на 1000 км пробега.

Амортизационные отчисления определяют по нормам вводимым в действие в установленном порядке в определённый период. Для новой техники значительно отличающейся от той, на которую утверждены нормы, разрабатываются временные нормы.

Амортизационные отчисления на 1 маш.-ч рассчитываются по формуле

Сам=СбНа/Т×100,

где Сб – расчётная балансовая стоимость строительных машин, оборудования, руб;

На – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление по данному виду строительных машин, %;

Т – продолжительность годовой нормы эксплуатации машин.

Расчётная балансовая стоимость строительных машин определяется по формуле

Сб=Соп+Нстр×Соп/100,

где Соп – оптовая цена строительных машин, руб.;

Нстр – снабженческо-сбытовая наценка и затраты на транспортирование от завода изготовителя до потребителя, % оптовой цены.

Ход работы

Задание 1

Рассчитать годовые затраты – амортизационные отчисления строительных кранов марки КБМ-501, приходящиеся на 1 маш.-ч работы кранов. Оптовая цена крана Соп=15000 тыс. руб. Затраты на транспортирование и снабженческо-сбытовые наценки определены в размере 6 % оптовой цены. Норма амортизационных отчислений составляет 10 % расчётной балансовой стоимости крана. Годовой режим работы строительного крана 3300 ч.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12

### Тема. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ

Цель: научиться рассчитывать сметную стоимость строительно-монтажных работ и ее элементы.

Задание 1

Определить сметную стоимость и сметную себестоимость. Если прямые затраты на производство строительно-монтажных работ по строительному управлению составили 2500 тыс. рублей. Накладные расходы составляют 16,5 % от прямых затрат. Сметная прибыль составляет 8 % от сметной себестоимости.

Задание 2

Сметная стоимость работ, выполненных строительным управлением собственными силами, в отчетном году составила 3500 тыс. руб. Задание по снижению себестоимости 4%. Фактическая себестоимость – 85% от объема выполненных работ. Сметная прибыль составляет 7,41 % от Ссмр. Определить сметную прибыль, экономию от снижения плановой себестоимости и степень выполнения плана по снижению себестоимости.

Задание 3

Объем СМР составил 3000 тыс. руб. за год. Определить сметную себестоимость и сметную прибыль. СП = 65 % С смр (для строительно-монтажных работ).

Задание 4

Определить СП и Ссмр, если известно, что накладные расходы на сантехработы составляют 13,3 % от прямых затрат. Прямые затраты составляют – 10000 тыс. руб. за год. Сметная прибыль составляет 8 % от сметной себестоимости.

Задание 5

Определить общий объем строительно-монтажных работ, если себестоимость продукции составила 5000 тыс. руб. Сметная прибыль составляет 8 % от сметной себестоимости.

Задание 6

Объем строительно-монтажных работ составил 25000 тыс. руб. Плановое задание по снижению себестоимости – 3%. Определить плановую себестоимость.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13

### Тема. Определение объёмов строительных работ

Цель: изучить теоретическую основу подсчета объемов строительных работ и научиться подсчитывать объемы строительных работ.

Теоретические сведения

Определение объемов работ и материальных ресурсов при разработке локальных смет в составе курсовых работ осуществляется на основе:

– паспорта проектной документации на строительство объекта;

– дополнительной информации, уточняющей материалы и размеры конструктивных элементов, внешние условия строительства;

– изменений конструктивных решений в соответствии с современными требованиями.

В качестве дополнительной информации являются:

– глубина заложения и ширина подошвы фундаментов здания;

– материалы и размеры конструктивных элементов наружных и внутренних стен, перегородок, перекрытий и покрытий, кровли, заполнения оконных и дверных проемов, лестниц, полов, отделки помещений, наружных строительных работ;

– гидрогеологические и другие внешние условия строительства.

Пример ведомости подсчета объемов общестроительных работ по возведению одноэтажного производственного здания приведен в учебном пособии Д.А. Гаврилова «Проектно-сметное дело», стр. 319.

Ход работы

Задание 1

Дайте развернутые ответы на нижеприведенные вопросы, пользуясь учебным пособием Д.А. Гаврилова «Проектно-сметное дело», стр. 143-162.

1 Перечислите исходные данные, которые необходимо детально изучить, прежде чем приступить к непосредственному расчету объемов земляных работ.

2 Дополните предложение:

При рытье траншей под фундаменты объем земляных работ, выполняемых вручную, считают равным … % общего объема земляных работ.

3 Дополните предложение:

При разработке грунта под здания и сооружения срезка грунта вручную составляет  … % общего объема земляных работ.

4 Перечислите четыре особенности подсчета объемов бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от типа конструкции.

5 Объясните порядок подсчета объема строящегося здания, которое не имеет чердачного перекрытия.

6 Объясните порядок подсчета общей, жилой и приведенной площадей в жилых зданиях.

7 Объясните порядок подсчета общей площади производственного здания.

8 Объясните, каким образом вычисляется объем работ по покрытию кровель.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 14

### Тема. Составление локальной сметы на общестроительные работы по

### жилому дому

Цель: научиться составлять локальные сметы базисно-индексным методом.

Задание 1

Составить локальную смету, район строительства г. Азов на следующие работы:

- Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню, улучшенная, объем работ 520 м2;

- Утепление покрытий плитами из мин ваты в 1слой, объем 300м2.

Решение:

Графа 2.  стр. 220-221 Ардзинов «Ценообразование»

Графа 4. Стр. единица измерения из ФЕР

Графа 5,6,7,12, из ФЕР

Общая стоимость получается путем умножения количества (Графа 4) на соответствующую стоимость единицы.

Прямые затраты по Графе 9 – сумма 9 столбца 10 и 11 графа. Итого прямые затраты в базисных ценах – 8 графа.

ПЗБЦ=ОТР+ЭМ+М

Индексы принимаем по письму 1289-ск (08 к ФЕР-2001). Итого прямые затраты в текущих ценах = это прямые затраты умножаемые на индексы.

ПЗТЦ=ПЗБЦ×И

Сметная заработная плата составляет 18% от накладных расходов.

Итого сметная стоимость работ Сс= НР+ПЗ

Сметная прибыль согласно МДС принимается как 65% от ФОТ оплаты труда и равно ФОТ=ОТР+ОМ.

Всего по смете Ссмр=ПЗ+НР+СП.

Нормативная трудоемкость = трудоемкость текущая плюс нормативная трудоемкость в НР.

Базисно-индексный метод составления смет основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен (на 01.01.2000 г.). При этом допускается использование как Федеральных сборников единичных расценок (ФЕР), так и Территориальных сборников единичных расценок (ТЕР).

Составление локальной сметы базисно-индексным методом осуществляется с помощью сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для определения стоимости строительства в Ростовской области. Для составления локальной сметы базисно-индексным методом используются сборники ТЕР [4-9], в которых приведены расценки на свайные работы (№ 5), железобетонные конструкции монолитные (№ 6), железобетонные конструкции сборные (№ 7), конструкции из кирпича и блоков (№ 8), металлические конструкции (№ 9), деревянные конструкции (№ 10), кровли (№12).

Единичные расценки (ЕР) по своему содержанию могут быть, закрытыми, в которых учтены все затраты, связанные с выполнением работ и открытыми, в которых стоимость основных (ценообразующих) материалов подлежит дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах).

Стоимость материалов, изделий и конструкций, не включенных в стоимость прямых затрат по базисным ТЕР (т.н. «неучтенные ресурсы», чаще всего, это ценообразующие материалы) и приводимых отдельной строкой непосредственно в ТЕР с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки, принимается, как правило, непосредственно в текущем уровне цен или путем индексации их базисной стоимости.

В соответствии с новой сметно-нормативной базой, все материалы условно можно разделить на две группы:

1-я группа – вспомогательные (или, как их часто называют, «прочие») материалы. Как правило, это всевозможные мелкие металлоконструкции, электроды, лакокрасочные и битумные материалы и т.д.;

2-я группа – основные (ценообразующие) материалы, конструкции и изделия – бетонные и железобетонные изделия, кирпич, арматура, растворы, бетоны и т.д.

Система ЕР предусматривает, что стоимость всех вспомогательных материалов заранее просчитана разработчиками расценок и включена в расценки по средним базисным ценам. При составлении смет они индексируются в текущий уровень цен в соответствии с действующим индексом на материалы. Основные (ценообразующие) материалы учитываются в текущем уровне цен.

Составление смет по единичным расценкам (ЕР) осуществляется в текущем уровне цен. Для этого в базисно-индексном методе используется система индексов по элементам прямых затрат для пересчета стоимости работ в ЕР, приведенной в базисных ценах, а также текущие цены для ценообразующих материалов.

В процессе составления локальных смет стоимость работ по «открытым» ЕР определяется двумя строками:

- в первой исчисляется стоимость работ по соответствующей ЕР в базисных ценах;

- во второй стоимость неучтенных расценками материалов, изделий и конструкций определяется в текущих ценах.

Существуют различные варианты учета стоимости материалов при составлении локальных смет по ЕР базисно-индексным методом. Основные методы, получившие наиболее широкое применение на практике, это составление смет по средним текущим сметным ценам и составление смет по фактическим текущим сметным ценам. Причем фактические цены формируются по условиям поставки (комплектации) конкретных объектов строительства на основании данных бухгалтерского, складского  и производственного учета.

Составление смет по средним текущим сметным ценам производится в следующей последовательности:

1 Основные строки расценок приводятся в локальной смете в базисном уровне цен;

2 Выведенные за расценки основные материалы приводятся под строками расценок сразу в текущем уровне сметных цен. Сами текущие цены берутся в скобки, чтобы было видно, что это текущая цена;

3 В конце локальной сметы (или ее разделов) базисные итоги  затрат по оплате труда, машинам и включенным в расценки материалам индексируются в текущий уровень цен в соответствии с индексами изменения сметной стоимости строительства по элементам прямых затрат. При этом общий итог стоимости материалов в текущем уровне цен получается сложением проиндексированной в составе расценок стоимости прочих материалов и основных материалов, уже принятых в текущем уровне цен.

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 15

### Тема. Составление объектной сметы на строительство жилого дома

Цель: научиться составлять объектные сметы.

Теоретические сведения

Объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять в текущем уровне цен по образцу №3 (приведенному в приложении №2 МДС81-35.2004) на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам  сметной стоимости: «строительных работ», «монтажных работ»,  «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы  к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, рекомендуется дополнительно включать средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе:

- на стоимость временных зданий и сооружений (см. ГСН81-05-01.2001 берется % от сметной стоимости строительных и монтажных работ в зависимости от вида строительства);

- на удорожание работ, выполняемых в зимнее время (см. ГСН81-05-02.2001), берется % от сметной стоимости строительных и монтажных работ с учетом стоимости временных зданий и сооружений в зависимости от температурной зоны и вида строительства;

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете стоимости строительства, с учетом размера, согласованного заказчиком с подрядчиком для включения в состав договорной цены на строительную продукцию (для контрольной работы рекомендуется принять резерв в половинном размере).

В том случае, когда стоимость объекта определена по одной локальной смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы играет локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие лимитированных затрат в том же установленном порядке.

В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1кубический метр объема,  1 квадратный метр общей площади зданий и сооружений, 1 метр протяженности сетей и так далее.

За итогом объектного сметного расчеты (сметы) справочно показываются возвратные суммы (для контрольной работы рекомендуется учесть возвратные суммы в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений). Сметы на отдельные виды затрат  составляются аналогично локальным сметным расчетам (сметам).

Ход работы

Задание 1

Составить объектный сметный расчет (смету) в базисных ценах на строительство жилищного дома при следующих исходных данных: (данные приняты условно)

| Номера сметных расчетов. Наименование работ и затрат | Сметная стоимость в тыс.руб. по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2-1. Общестроительные работы ниже 0,00 | 709,74 (26,99) | 723,93 (27,59) | 731,03 (27,80) | 738,12 (28,07) | 745,23 (28,34) | 752,32 (28,61) | 759,42 (28,88) | 766,51 (29,15) | 773,62 (29,42) | 780,71 (29,69) |
| 2-2. Общестроительные работы, выше 0,00 | 1847,16 (136,48) | 1884,10 (39,20) | 1902,57 (140,57) | 1921,05 (141,93) | 1939,52 (143,30) | 1957,98 (144,67) | 1976,46 (146,03) | 1994,93 (147,40) | 2013,40 (148,76) | 2031,88 (150,13) |
| 2-3. Хоз.питьевой водопровод | 19,47 (1,22) | 19,85 (1,24) | 20,05 (1,25) | 20,25 (1,27) | 20,44 (1,28) | 20,64 (1,29) | 20,83 (1,31) | 21,02 (1,32) | 21,22 (1,33) | 21,42 (1,34) |
| 2-4. Горячее водоснабжение | 26,74 (1,18) | 27,27 (1,20) | 27,54 (1,22) | 27,80 (1,23) | 28,04 (1,24) | 28,34 (1,25) | 28,61 (1,25) | 28,87 (1,26) | 29,15 (1,27) | 29,41 (1,28) |
| 2-5. Хоз.бытовая канализация | 79,59 (3,37) | 81,18 (3,44) | 81,97 (3,47) | 82,77 (3,50) | 83,60 (3,54) | 84,36 (85,16) | 85,16 (3,61) | 85,95 (3,64) | 86,75 (3,64) | 87,55 (3,71) |
| 2-6. Отопление | 66,65 (5,13) | 67,98 (5,23) | 68,65 (5,28) | 69,32 (5,34) | 69,98 (5,39) | 70,65 (5,44) | 71,32 (5,49) | 71,98 (5,54) | 72,66 (5,59) | 73,32 (5,64) |
| 2-7. Вентиляция | 2,29 (0,45) | 2,34 (0,46) | 2,36 (0,47) | 2,38 (0,48) | 2,40 (0,49) | 2,43 (0,50) | 2,45 (0,51) | 2,47 (0,52) | 2,50 (0,53) | 2,52 (0,54) |
| 2-8. Газоснабжение | 42,03 (1,57) | 42,87 (1,60) | 43,29 (1,62) | 43,71 (1,64) | 44,13 (1,66) | 44,55 (1,68) | 44,96 (1,70) | 45,39 (1,72) | 45,82 (1,75) | 46,23 (1,76) |
| 2-9. Электроосвещение и слабые токи | 125,90 (8,88) | 128,42 (9,06) | 129,68 (9,15) | 130,94 (9,24) | 132,19 (9,32) | 133,45 (9,42) | 134,72 (9,50) | 135,97 (9,60) | 137,23 (9,68) | 138,499(9,77) |

Примечания:

- Район строительства и температурную зону выбрать по месту  жительства студента;

- Средства на оплату труда в таблице приведены  в скобках.

| Объектная смета № 02-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на строительство __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс руб |  |  |
| Средства на оплату труда_______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс руб |  |  |
| Расчётный измеритель сметной стоимости: полезная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м |  |  |
| Составлена в ценах по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Сметная стоимость , тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость | Средства на оплату труда |  |  | Показатель единичной стоимости; тыс. руб/кв м |
|  |  |  | строительные работы | монтажные работы | Оборудование, мебель, инвентарь |  |  | прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 1 | Лок смета 01-01 | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лок смета 01-02 | Водопровод горячей и холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лок смета 01-03 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лок смета 01-04 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лок смета 01-05 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Лок смета 01-06 | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Временные здания и сооружения ГСН 81-05-01-2001 прил1 п .___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19 % | Сметная заработная плата во ВЗиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2001 Р1 п ____ табл ___п ___ район __ к=___ прил1 табл 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 55 % | Сметная заработная плата в зимних удорожаниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1% | Непредвиденные раб и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата в непредвиденных работах и затратах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18% | Налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% | Возврат от ВЗиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Договорная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |