| Выборка материалов на строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование работ |  |  |  |  |  |  | Ед.измер. |  |  |  |  |  | Объем работ |  |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  | Измеряется |  |  |  |  |  |  | Норма расхода на объём |  |  | Общий расход материалов на весь объём работ |  |  |
| 1 | Устройство песчаного основания |  |  |  |  |  |  | 1м3 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | песок |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,64 |  |  |
| 2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т |  |  |  |  |  |  | 1м3 сб. констр. |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | Песок |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  | 23,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | фундаментные блоки |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | Раствор |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  | 2,09 |  |  |
| 3 | Горизонтальная гидроизоляция ЦПР с жидким стеклом |  |  |  |  |  |  | 1м2 изолир поверхности |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | Раствор |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  | 3,534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | Жидкое стекло |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,496 |  |  | 56,54 |  |  |
| 4 | Вертикальная гидроизоляция битумом |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  | Мастика |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  | 11,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  | Дрова |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,011 |  |  |
| 5 | Укладка фундаментных блоков более 1,5 т |  |  |  |  |  |  | 1м3 сб. Констр. |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | конструкции сборные ж/б |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | Раствор |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,094 |  |  | 21,06 |  |  |
| 6 | Кладка стен из котельца |  |  |  |  |  |  | 1м3 |  |  |  |  |  | 1131,9 |  |  |  |  | котелец |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  | 1109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131,9 |  |  |  |  | Раствор |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 124,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131,9 |  |  |  |  | Сталь арматурная |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 1245 |  |  |
| 7 | Перегородки армированные, толщиной 0,5 кирпича |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 7,61 |  |  |  |  | Кирпич глиняный |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 3805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |  |  |  |  | Сталь полосовая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  | 669,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |  |  |  |  | Раствор |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  | 17,27 |  |  |
| 8 | Укладка пролётных плит перекрытий при массе до 5 т и высоте здания до 30 м |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | конструкции сборные ж/б |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | Арматура сетки |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | Электроды |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | Бетон |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | Лесоматериалы |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | Гвозди |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | Лаки краски |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 36 |  |  |
| 9 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 |  |  |  |  |  |  | 1м3 сб. констр. |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Конструкции сборные ж/б |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Раствор цементный |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Битумизированный войлок |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Электроды |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Лаки краски |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,387 |  |  | 9,675 |  |  |
| 10 | Установка лестничных площадок опиранием на стену и балку до 5т и высота здания до 30м |  |  |  |  |  |  | на 1 шт сб эл |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | крепёжные элементы |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  | 28,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Электроды |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,203 |  |  | 3,654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | конструкции сборные ж/б |  |  |  |  |  |  |  | 1шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Лаки краски |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,576 |  |  |
| 11 | Установка лестничных маршей с опиранием на стену до 5т и высоте здания до 30м |  |  |  |  |  |  | на 1 шт сб эл |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | крепёжные элементы |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  | 28,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | конструкции сборные ж/б |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Электроды |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,203 |  |  | 3,654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Лаки краски |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,576 |  |  |
| 12 | Ограждение лестничных площадок перилами |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | металлические перила |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  |
| 19 | Заполнение оконных проёмов блоками в жилых и общественных зданиях. Установка оконных блоков в каменных стенах сопереплётами спаренными,площадь проёма, м2 |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  | Блоки оконные |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  | гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 1,206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  | пакля, войлок |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 157,4 |  |  | 316,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  | гипс строительный |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 23,8 |  |  | 47,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  | м умс-50 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  | 1,387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  | толь |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  | 345,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  | шурупы |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  | 22,51 |  |  |
| 13 | Установка дверных блоков в каменных зданиях,площадь проёма до 3м2 |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | Ерши металлические |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 35,9 |  |  | 105,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | пакля, войлок |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  | 95,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | гипс строительный |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  | 14,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | наличники |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  | 15,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | доски 25-35 мм |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,235 |  |  |
| 14 | сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки, и покрытием металлочерепицей |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | листы МЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | элементы стропил и обрешётки |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  | 28,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | доски 40мм и более |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,756 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | бруски 75мм |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  | 3,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | пластины 140-240мм |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,454 |  |  |
| 15 | Сборка карнизов |  |  |  |  |  |  | 1м |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | галтели |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  | 254,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | бруски 50мм |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,484 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | Доски строганные 19-22мм |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  | 4,356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | Гвозди 125мм |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 12,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | Гвозди 100-70мм |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  | 7,744 |  |  |
| 16 | Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластовыми в один слой на битумной мастике |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | минераловатные плиты |  |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  | 778,7 |  |  |
| 17 | Установка слуховых окон |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | переплёты оконные |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | пластины |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | доски 19-22мм |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | доски 40мм и более |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 2,4 |  |  |
| 18 | Монтаж кровельного покрытия |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | Металлочерепица |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 101,5 |  |  | 767,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болты самонарезающиеся |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 11,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заклёпки комбинированые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  | 8,618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | гвозди |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  | 17,52 |  |  |
| 18 | Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой ГКЛ |  |  |  |  |  |  | м2 потолка |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | Профиль потолочный ПП 60/27, ТУ 1121-002-50160140-2002 |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 3,06 |  |  | 829,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | Профиль направляющий потолочный ПНП 28/27 |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  | 368,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | Удлинитель профилей 60/27 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 219,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | Соединитель профилей одноуровневый ПП |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  | 495,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | Подвес с зажимом для профиля ПП 60/27 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 219,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | Тяга подвеса |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 219,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | Дюбель анкерный металлический с гвоздем |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 219,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | Винт самонарезающий с острым концом длиной 9 мм, ГОСТ 11652-80 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  | 997, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  | Шпаклевка Унифлот |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 10,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  | Шпаклевка Фугенфюллер, ТУ 5745-011-04001508-97 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,42 |  |  | 113,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  | Лента армирующая |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 0,68 |  |  | 184,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  | Лента разделительная 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 1,35 |  |  | 365,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  | Грунтовка Тифенгрунд |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,1 |  |  | 27,1 |
| 19 |  |  |  |  |  | Тепло-звуко изоляция полов из керамзита м-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | керамзит |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,06 |  |  | 38,16 |
| 20 |  |  |  |  |  | Стяжка из ЦПР М-150 толщиной 20мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 13,50 |  |  |  |  |  | раствор цементный |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,281 |
| 21 |  |  |  |  |  | Устройство покрытий на клею "бустилат' и линолеума поливинилхлорида на тканевой основе марки "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |  | линолеум |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 1 |  |  | 675 |
| керамические полы |  |  |  |  |  |  | 1м2 |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  | бетон |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  | 23,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  | раствор |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,022 |  |  | 5,217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  | керамические рядовые |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 1,03 |  |  | 242,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  | плитки плинтусные |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 1,88 |  |  | 441,8 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой бм, толщиной 2мм |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  | полиизобутилен |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 435 |  |  | 1022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  | Грунтовка |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 107 |  |  | 251,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  | Клей №88 |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 473 |  |  | 1112 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма или клена |  |  |  | 1м2 |  |  |  |  |  | 1017 |  |  |  |  |  | доски для чистого пола |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 1,036 |  |  | 1054 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017 |  |  |  |  |  | доски 25-32мм |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 0,006 |  |  | 6,204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017 |  |  |  |  |  | плиты звукоизоляционные |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 0,267 |  |  | 271,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017 |  |  |  |  |  | антисептик |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  | 376,3 |  |  |
| 33 |  |  |  |  | Простое оштукатуривание стен (подвала) известковым раствором по камню и бетону |  |  |  |  |  |  | 1м2 |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  | Раствор известковый |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,016 |  |  | 11,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  | Раствор цементно-известковый |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 1,496 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  | гипс строительный |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,1 |  |  | 74,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  | Сетка проволочная |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 0,01 |  |  | 7,48 |  |
| 24 |  |  |  |  | Оштукатуривание внутренних стен (улучшенное) |  |  |  |  |  |  | 1м2 |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  |  |  |  | Раствор известковый |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,018 |  |  | 123,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  |  |  |  | Раствор цементно-известковый |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 13,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  |  |  |  | гипс строительный |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,1 |  |  | 684,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  |  |  |  | Сетка проволочная |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 0,015 |  |  | 102,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017 |  |  |  |  |  | антисептик |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  | 376,3 |  |  |
| 33 |  |  |  | Простое оштукатуривание стен (подвала) известковым раствором по камню и бетону |  |  |  |  |  |  |  | 1м2 |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  | Раствор известковый |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,016 |  |  | 11,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  | Раствор цементно-известковый |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,496 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  | гипс строительный |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,1 |  |  | 74,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  | Сетка проволочная |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 0,01 |  |  | 7,48 |  |
| 24 |  |  |  | Оштукатуривание внутренних стен (улучшенное) |  |  |  |  |  |  |  | 1м2 |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  |  |  | Раствор известковый |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,018 |  |  | 123,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  |  |  | Раствор цементно-известковый |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,002 |  |  | 13,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  |  |  | гипс строительный |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,1 |  |  | 684,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  |  |  | Сетка проволочная |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 0,015 |  |  | 102,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6843 |  |  |  | Гвозди штукатурные |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 13,69 |
| 25 |  | Оштукатуривание откосов ширина до 200мм |  |  |  |  |  |  | 1м2 |  |  |  | 222,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Раствор известковый |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,018 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Раствор цементно-известковый |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,002 | 0,444 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | гипс строительный |  |  |  |  |  |  | кг | 0,1 | 22,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сетка проволочная |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,015 | 3,333 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Гвозди штукатурные |  |  |  |  |  |  | кг | 0,002 | 0,444 |  |  |  |
| 26 |  | Улучшенная окраска поверхности (потолка, водоэмульсионными составами) |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  | 1,6725 |  |  |  |  |  |  |  |  | краска водоэмульсионная |  |  |  |  |  |  | кг | 30 | 50,18 |  |  |  |
| 27 |  | Известковая окраска по штукатурке |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  | 7,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | краски сухие |  |  |  |  |  |  | кг | 0,5 | 3,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | известь негашёная |  |  |  |  |  |  | кг | 21 | 163,4 |  |  |  |
| 28 |  | Оклейка стен обоями по штукатурке улучшеной грунтованой |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  | 44,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | обои с подборкой рисунка |  |  |  |  |  |  | м2 | 112 | 4945 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,15 |  |  |  |  | бордюр |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 44 | 1943 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,15 |  |  |  |  |  | клей обойный |  |  |  |  |  |  | кг | 2,012 | 88,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,15 |  |  |  |  |  | паста меловая |  |  |  |  |  |  | кг | 6,7 | 295,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,15 |  |  |  |  |  | бумага |  |  |  |  |  |  | кг | 7,1 | 313,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,15 |  |  |  |  |  | ветошь |  |  |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0,442 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,15 |  |  |  |  |  | пемза |  |  |  |  |  |  | кг | 0,12 | 5,298 |  |
| 29 |  |  | Облицовка стен керамической плиткой по кирпичу и бетону, в жилых зданиях |  |  |  |  |  |  | 1м2 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | плитки рядовые |  |  |  |  |  |  | м2 | 1 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | Раствор цементный |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,015 | 14,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | цемент |  |  |  |  |  |  | кг | 0,04 | 40 |  |
| 30 |  |  | Улучшеная масленная окраска по дереву оконных заполнений |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | олифа |  |  |  |  |  |  | кг | 18,7 | 94,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | белила цинковные тёртые |  |  |  |  |  |  | кг | 14,2 | 71,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | краски тёртые |  |  |  |  |  |  | кг | 2,18 | 11,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | мел иолотый |  |  |  |  |  |  | кг | 25,9 | 130,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | клей малярный |  |  |  |  |  |  | кг | 0,11 | 0,556 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | мыло хозяйственное |  |  |  |  |  |  | кг | 0,21 | 1,061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | бумага стеклянная |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,28 | 6,464 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | ветошь |  |  |  |  |  |  | кг | 0,55 | 2,778 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |  |  |  | сиккатив |  |  |  |  |  |  | кг | 0,32 | 1,616 |  |
| 31 |  |  | Улучшеная масленная окраска дверных заполнений |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | олифа |  |  |  |  |  |  | кг | 18,7 | 176,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | белила цинковные тёртые |  |  |  |  |  |  | кг | 14,2 | 134,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | краски тёртые |  |  |  |  |  |  | кг | 2,18 | 20,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | мел иолотый |  |  |  |  |  |  | кг | 25,9 | 244,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | клей малярный |  |  |  |  |  |  | кг | 0,11 | 1,039 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | мыло хозяйственное |  |  |  |  |  |  | кг | 0,21 | 1,983 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | бумага стеклянная |  |  |  |  |  |  | м2 | 1,28 | 12,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | ветошь |  |  |  |  |  |  | кг | 0,55 | 5,194 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,444 |  |  |  |  |  | сиккатив |  |  |  |  |  |  | кг | 0,32 | 3,022 |  |
| 32 |  |  | Маслянная окраска стальных переплётов, решёток, сан.-технических приборов, труб… за 2 раза |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | сурик |  |  |  |  |  |  | кг | 5,185 | 2,074 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | олифа |  |  |  |  |  |  | кг | 1,547 | 0,619 |  |
| 33 |  |  | Улучшеная окраска маслянными составами стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,176 |  |  |  |  |  | шпатлёвка |  |  |  |  |  |  | кг | 50,7 | 110,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,176 |  |  |  |  |  | олифа |  |  |  |  |  |  | кг | 13,2 | 28,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,176 |  |  |  |  |  | ветошь |  |  |  |  |  |  | кг | 0,31 | 0,675 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,176 |  |  |  |  |  | пемза |  |  |  |  |  |  | кг | 0,72 | 1,567 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,176 |  |  |  |  |  | шлифовалиная бумага |  |  |  |  |  |  | кг | 0,84 | 1,828 |  |
| 34 |  |  | Остекление двойных, открывающихся в одну сторону окон (стелор) 3мм |  |  |  |  |  |  | 100м2 площади проемов |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  | стекло оконное |  |  |  |  |  |  | м2 потолка | 1,47 | 445,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  | замазка меловая |  |  |  |  |  |  | кг | 0,67 | 203 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  | гвозди 12-16мм |  |  |  |  |  |  | кг | 0,004 | 1,212 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  |  | олифа |  |  |  |  |  |  | кг | 0,022 | 6,666 |  |
| 35 |  |  | Штукатурка фасада высококачественная цементно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  | 1м2 |  |  |  |  | 1371 |  |  |  |  |  | раствор ЦИР |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,027 | 37,02 |  |
|  |  |  | Устройство подстилающих слоёв из щебня |  |  |  |  |  |  | 1м3 |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | щебень |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,97 | 22,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | клинец |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,09 | 2,097 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  | каменная мелочь |  |  |  |  |  |  | м3 | 0,16 | 3,728 |  |
| 36 |  |  | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25мм |  |  |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  | 11,65 |  |  |  |  |  | асфальто-бетонная смесь |  |  |  |  |  |  | м3 | 11,08 | 129,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,65 |  |  |  |  |  | Битум |  |  |  |  |  |  | кг | 16 | 186,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,65 |  |  |  |  |  | Бензин |  |  |  |  |  |  | кг | 30 | 349,5 |  |

После составления выборки материалов на строительство, нужно привести списо